Änderungsdokumentation / Versionsverwaltung

Software:

E:\Asm_T4\T4_0012_V1_0_CANmitInterrupt\...

Softwarestand mit dem Versuch, Interrupts zu verwenden. Geht nicht, nicht fertig.

CAN- Mailbox-Adressierung fehlerhaft

E:\Asm_T4\T4_0013_V1_0_NoIntButTasks\...

Softwarestand ohne Interrupts

Erster funktionsfähiger Stand mit CAN- Mailboxen

Mit einer Schleife und verschiedenen Tasks

E:\Asm_T4\T4_0014_V1_0_zyklisch\...

Softwarestand ohne Interrupts

Erster funktionsfähiger Stand mit CAN- Mailboxen

Mit einer Schleife und verschiedenen Tasks

letzter Stand der auch für HW 1.0 compilierbar ist

geht automatisch in CAN- Anzeigemode

E:\Asm_T4\T4_0015_V1_2_Menu\...

Nur noch ab HW-Version 1.2 verwendbar

Erster Stand mit Tastenentprellung und Menü

E:\Asm_T4\T4_0016_V1_2_Funktion\...

mit .... und seit 4/2001 mit DCF77 Auswertung

E:\Asm_T4\T4_0017_V1_2_DCF_EE\...

mit DCF77 Auswertung und Temperaturanzeige mit Tendenzpfeil

Bug beseitigt (fehlerhafte LCD-Anzeige bei Temperatur = 0.0 °C)

Hardwareversion wird aus EEPROM geholt und am LCD angezeigt

E:\Asm_T4\T4_0018_V1_2_EE_TWICE\...

mit doppelter Ablage der Daten im EEPROM und Datenkorrektur bei Init

mit EEPROM Fehlerspeichereintraegen

Hardware:

Nötige Änderungen am Layout zwischen Platine Version 1.0 und 1.1:

Bugfixes an V 1.0:

- Zwei getrennte Masse Netze

- Zwei getrennte +5V/Vcc- Netze

- CAN- Treiber Pin 2 fehlt !!!

- Pull-ups Bus Port0 fehlen (4.7 k)

- Kontrastspannung LCD fehlt (über Poti)

sonstige Änderungen zwischen V 1.0 und 1.1:

- CAN- Anschluß dreipolig mit Masse

- Reset- Taster (wird an SPI- Port angeschlossen)

- EA/VPP über Widerstand nach VCC

- Sicherung einbauen 5x20 oder Kompakt- Miniatur

- Sockel für ATMEL vorsehen, in diesem Bereich keine Durchkontaktierungen

- Durchkontaktierungen auf „Lötstifte“ anpassen (Loch 0.84 mm, Durchmeser 1.6 mm)

- 330nF!= 0805 Gehäuse

- CAN- Anschluß 120 Ohm über richtigen Jumper

- Poti für LCD Kontrastspannung ueber EEPOT

- DS1621 (und EEPROM) wegen Temperaturmessung weiter weg von U-Regler

- weiteres Schieberegister zur Datenausgabe vorsehen

Aufpassen auf :

- Interrupt des CAN- Controllers muß LEVEL activated sein !!

- Pull- up / down bei Tastatur oder CAN oder I/Os nicht vergessen !

Die Platine Version 1.1 wurde geätzt, aber nicht bestückt, weil sie einen Fehler hatte (Abstand vier mal nicht vorhanden zwischen Pad / Leiterbahn). Dies ergab sich erst beim Ausdruck, am Bildschirm war es in Ordnung.

Änderungen zwischen V 1.1 und 1.2:

- Fehler im Layout (s.o.) behoben durch andere Position der Widerstände

- Textgroeße geändert, war zu klein und wurde weggeätzt

- Pad unter dem Loch des 7805 fehlt, beim Bohren wird Masse unterbrochen

- Masseflächen auf der Unterseite eingeführt

Fehler an Version 1.2:

- Masse am ATMEL- Prozessor nicht angeschlossen

- Pin 4 EEPOT liegt offen, muß auf Masse

- Elko- Pin muß oben gelötet werden

Sonstige Verbesserungsmöglichkeiten V1.2

- Masse- Pad könnte weggelassen werden, kann nicht gebohrt werden

- Beschriftung CAN (H, L, Masse)

Änderungen ab Version 1.2, die die Software beeinflussen:

- Verwendung P1.2		jetzt Input für beide Schieberegister

- Verwendung P1.3		verwendet als DS für Ausgabe- Schieberegister

- Verwendung P3.3		seither frei, jetzt als CS für EEPOTI

- DB 4 (P2.0) führt nicht nur zum LCD- Modul sondern auch zum EEPOT (UP/DOWN)

- DB 5 (P2.1) führt nicht nur zum LCD- Modul sondern auch zum EEPOT (INC/)