Programmdetails / Programmiervorschriften

Registerverwendung

Da „indirect adressing“ nur mit R0 und R1 durchgeführt werden kann, und diese Adressierungsart für die Verwendung der CAN- Mailboxen zwingend notwendig ist (Benutzung oberer RAM- Bereich), mußten die Register zugeteilt werden.

Wenn R0 nur zur Adressierung verwendet wird, muß die Basisadresse R0 nicht laufend neu geschrieben werden, z. B. nach der Benutzung von Zeitschleifen, die wiederum für LCD- Ausgaben benötigt werden.

R0

CAN-Initialisierung (läuft nur einmal durch, bevor Mailboxen verwendet werden) und

Indirecte Adressierung im Zusammenhang mit CAN- Mailboxen

à darf sonst nicht verwendet werden !!

R1

Indirecte Adressierung im Zusammenhang mit Menue und LCD- Ausgabetask

à darf sonst nicht verwendet werden !!

R2

nicht verwendet

R3

evtl. als zweite (innere) Schleife des Taskzählers verwendet

R4

timeout- Abfragen in den CAN- Routinen

R5, R6, R7

Zeitschleifen

R7

IIC- interne Warteschleifen (kommen nicht gleichzeitig mit normalen Zeitschleifen)

Tastenentprellung- Schieberoutine (kommt nicht gleichzeitig mit Zeitschleifen)

Verwendung der Bits in Speicherzelle „BITS“ (HSTG)

BIT00:		Bei hex_dez_ascii verwendet

Beim Task Temperatur verwendet als Merker pos. / neg.

BIT01: 	Bei der Menuesteuerung wird das Bit zum Umschalten in die Funktionsebene

verwendet, damit kein weiterer Modus verschwendet werden muss.

BIT02: 	Kennzeichnung fuer Uebergabe an LCD-Anzeige

Bit02 = 0 bei fallender Temperatur (bei LCD Ausgabe Pfeil ab)

Bit02 = 1 bei steigender Temperatur (bei LCD Ausgabe Pfeil auf)

BIT04: 	Powerdown- Anforderung MSTG

Bit04 = 0 kein Powerdown angefordert

Bit04 = 1 MSTG ist nach Verzögerung abgeschaltet

BIT05:		Bit05 = 1: Gerät befindet sich in der Init- Phase

Bit05 = 0: Gerät hat Init beendet, zyklischer Normalbetrieb

Zustände muessen im Fehlermanagement unterschieden werden

BIT06:		EEPROM- Doppeltablage, gültige Seite

BIT07:		STOP Bit bei Fehler im letzten Zyklus. Abfrage bei Zyklusbeginn.

Verwendung der Variablen CNTx als Allzweckmerker (HSTG)

CNT0:		blinkledstop

blinkstopend

Temperaturvergleich (Tendenzanzeige)

Init CAN Mailbox

hex_in_ascii

Schieberegisterfunktionen

CNT1:		blinkledstop

blinkstopend

Fehlerspeichereintraege

CNT2:		Temperaturvergleich (Tendenzanzeige)

EEPROM Seiteninhaltsvergleich

Verwendung der ZSTG_Bits

ZSTG_BIT00:		von ZSTG gesendete Quittung dass Applikationsdaten o.k. sind

BIT04:		MSTG wurde abgeschaltet, selbst in Stromsparmodus gehen

BIT05:		Bit05 = 1: Gerät befindet sich in der Init- Phase

Bit05 = 0: Gerät hat Init beendet, zyklischer Normalbetrieb

BIT07:		STOP Bit bei Fehler im letzten Zyklus. Abfrage bei Zyklusbeginn.

Verwendung der Merker im MSTG:

BIT00:		convert.asm, negative Werte

BIT03:		Bit03 = 0: Öltemperatur kommt von kalt in Schalthysterese hinein

Bit03 = 1: Öltemperatur kommt von heiss in Schalthysterese hinein

BIT04:		powerdown, gleich wird abgeschaltet, CAN einstellen

BIT05:		Bit05 = 1: Gerät befindet sich in der Init- Phase

Bit05 = 0: Gerät hat Init beendet, zyklischer Normalbetrieb

BIT06:		benutzt für EEPROM handling aber evtl. nicht benötigt in MSTG ?

DPTR:		fur ADC Kennlinienfelder- Index

Spezielle Aufrufe und Aufrufvoraussetzungen von Unterprogrammen:

| Name | Funktion | Voraussetzungen | Modul [.asm] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ini_lcd | Initialisierung des Displays, Sonderzeichen programm. |  | lcd.asm |  |
| lcd_out | Byte ausgeben (8 Bit Mode) |  | lcd.asm |  |
| print_lcd | Ausgabe ganze Textzeile | mov DPTR,#text | lcd.asm |  |
| char_out | Byte ausgeben (4- Bit Mode), Daten | Byte im Akku uebergeben | lcd.asm |  |
| instr_out | Byte ausgeben (4-Bit Mode), Befehlswort | Byte im Akku uebergeben | lcd.asm |  |
| speziell Menusteuerung |  |  |  |  |
| save_dptr_lineX | DPTR in entsprechenden Merker der Zeile sichern | DPTR gesetzt auf einzutragenden Wert | lcd.asm |  |
| save_dptr_linex |  | mov DPTR,#MSGyyy |  |  |

Compiler- Switches

LCD_2x20_4x20

Bedeutung:

- bindet Treiber für LCD-Modul ein

Änderungen:

- tbd

NO_CAN

Bedeutung:

- schaltet CAN-Routinen ab, die ohne CAN- Gegenstelle zu Fehlermeldungen führen würden

Änderungen:

- tbd

ERROR_STOP

Bedeutung:

- Bei Auflauf auf Fehler entweder STOP und Blinkled oder nur kurze Pause und Wiederaufnahme des Betriebs

Änderungen:

- tbd

EEPOT_NEU

0= EEPOT für LCD Kontrast schonmal sinnvoll eingestellt

1= EEPOT neu einstellen auf default Werte (Kontrasteinstellung bei RT i.O.)

EEPROM_NEU

0= EEPROM enthaelt schon die EEPROM Daten

1= Defaultdaten in EEPROM einspeichern, nur einmalig bei neuem EEPROM nötig

HW_VERSION_1_2

Existeiert nicht mehr seit V1.14, ab hier nur noch für HW V1.2

Bedeutung:

- wird eingeschaltet bei Hardware- Versionen ab Version 1.2

Änderungen:

- Portinitialisierung Port 1 und Port 			in	sys_ini.asm

- Bitdefinitionen der Ports geändert				in 	dseg_equ.asm

- Schieberegister- Routinen wahlweise			in 	shift.asm

- EEPOT- Ansteuerungsroutinen				in 	eepot.asm