LCD- Anzeige-Prinzipien und Menue-Ablaufsteuerung

Abläufe zur Darstellung von Daten am LCD:

Das Display kennt drei Betriebszustände:

- Menüanzeigemodus

- Showdata-Modus 		Standardanzeigemodus

- Showdata-Modus		Sonderanzeigemodus

Es gibt ein Kontrollwort „LCD_MENU_CONTROL“.In diesem ist der Menümodus codiert (Bit 7 und 6). Näheres dazu siehe Abschnitt „Menümodus“

Ablauf:

Am Beginn des Haupt-Zyklusses wird zunächst geprüft, ob gerade Tastenbedienung stattfindet. Wenn durch die Tastenentprellungsroutine eine Tastenbedienung festgestellt wurde, wird in die Menue-Routine verzweigt.

Abhängig vom Ergebnis wird entweder in den „Menü- Modus“, in dem die LCD-Anzeige nur Menüpunkte darstellt oder in den „Showdata- Modus“ verzweigt. Der Showdata-Modus ist zweigeteilt. Es gibt entweder 4 Stück einzeilige Standardausgaben (Modus „normal“) oder das ganze Display ist mit einer Sonderfunktion belegt (Modus „Sonderausgabe“). Ein Mischbetrieb ist nicht vorgesehen.

Der Standard- Anzeigemodus ist der Grundzustand.

Durch drücken der „Menü“ Taste gelangt man in den Menü- Modus, durch erneutes drücken wird er wieder verlassen.

In den Sonder- Anzeigemodus, z.B. CAN- Datenausgabe gelangt man durch Anwahl des entsprechenden Menüpunktes. Ist der Sondermodus aktiv, kommt man durch einen Tastendruck (egal welche Taste) wieder in den Standardmodus zurück. Der Menüzustand wurde „im Hintergrund“ gemeinsam mit der Auswahl des Sonderanzeigemodus wieder in den Grundzustand versetzt, so daß nach erneutem Druck auf „Menü“ die Menüanzeige wieder bei der ersten Anzeigestufe beginnt (Mode 00).

Update der LCD- Ausgabe:

Um ein unnötiges, häufiges Update der Anzeigetexte zu vermeiden, wenn sich die Werte nicht ändern (Anzeige flackert sonst) wurden „Update- Bits“ eingeführt. Diese sind an der MSB- Position der Task- Nummer.

Ein Applikationstask, der einen neuen Messwert hat, muß die aktuell anzuzeigenden 4 Tasknummern durchsuchen und wenn „seine“ Tasknummer dabei ist, das Update- Bit setzen.

Auflistung der Tasknummern für den Standard- und Sonderanzeige- Modus

Normale Datenausgabe (Einzeiler): 00H bis 6FH

Sonderdatenausgabe (Mehrzeiler): 70H bis 7FH

| Task- Nr. [HEX] | Konstanten- bezeichnung | Beschreibung | verwendete Messages |
| --- | --- | --- | --- |
| X000 0000 = 00H | TASKNUMMER _LEER |  |  |
| X001 0000 = 10H | TASKNUMMER _TEMP | Temperaturmessung DS1621 |  |
| X010 0000 = 20H | TASKNUMMER _DCF77 | Funkuhr Signale ausgeben |  |
| X110 0000 = 60H |  | CAN-TX | keine |
| X110 0001 = 61H |  | CAN-RX | keine |
| X000 0001 = 01H | TASKNUMMER _ERROR |  |  |
| X111 0000 = 70H | TASKNUMMER _CANOUT | CAN- Datenausgabe |  |

Standardanzeige- Modus:

Vier einzelne Zeilen stehen zur Verfügung.

Zu jeder Zeile gibt es eine Speicherzelle, in der die Nummer des aktuell dort ausgegebenen Tasks eingetragen ist, incl. Des Update- flags für diese Zeile (MSB).

Die Speicherplätze heißen

LCD_DATA_TASK_L1, mit Update- Flag im MSB (LCD_DATA_TASK_L1.7)

LCD_DATA_TASK_L2, mit Update- Flag im MSB (LCD_DATA_TASK_L2.7)

LCD_DATA_TASK_L3, mit Update- Flag im MSB (LCD_DATA_TASK_L3.7)

LCD_DATA_TASK_L4, mit Update- Flag im MSB (LCD_DATA_TASK_L4.7)

| Update | Tasknr [6] | Tasknr [5] | Tasknr [4] | Tasknr [3] | Tasknr [2] | Tasknr [1] | Tasknr [0] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Das Updateflag ist das MSB. Die maximal mögliche Tasknummer ist daher 7Fh.

Wenn sich die Daten des Tasks ändern oder die Zeilen ausgetauscht werden, wird das Update- Flag gesetzt (MSB der Tasknumer). Somit muß der LCD- Ausgabetask am Zyklusende nur die benötigten Zeilen neu am Display darstellen.

Für die Standardausgabe wird ein 4- stufiger Puffer aufgebaut, der die 4 darzustellenden Botschaften enthält. Jede neu anzuzeigende Botschaft (z.B. Temperaturmesswert) wird nach Auswahl durch das Menue an oberster Stelle in den Ringpuffer eingetragen und erscheint dann in der obersten Zeile im Display. Die anderen Botschaften werden beim Eintrag eines neuen Wertes jeweils eine Zeile nach unten kopiert und die unterste Botschaft, die seither in der untersten Zeile des Displays angezeigt wurde, wird verworfen.

Soll eine neuer Task ausgegeben werden (z.B. eine Fehlermeldung) werden im Standardmodus die seitherigen Zeilen im Display um eine Zeile nach unten gerutscht, so daß Zeile 1 für die neue Botschaft zur Verfügung steht.

Im Ringpuffer wird die Nummer des auszuführenden Tasks gemerkt (8 Bit Nummer), so daß auch Messwertausgaben stattfinden können, was nicht möglich wäre, wenn nur die Pointer auf die entsprechenden Botschaften eingetragen wären.

Die benötigten Messwertdaten werden von den Tasks, die immer ablaufen, in definierte Speicherzellen eingetragen und können somit immer dort geholt und aktuell ausgegeben werden, ohne zuvor den Task aufzurufen.

Sonderanzeige- Modus:

Das gesamte Display (4 Zeilen) gehört einem einzigen Task

Es müssen immer alle 4 Zeilen von diesem Task beschrieben werden, um sicherzustellen, daß keine Resttexte übrigbleiben.

Die aktuell auszugebende Tasknummer und ihr Updateflag befinden sich im Speicherplatz „LCD_XDATA_TASK“:

| Update | Tasknr [6] | Tasknr [5] | Tasknr [4] | Tasknr [3] | Tasknr [2] | Tasknr [1] | Tasknr [0] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Das Updateflag heißt somit „LCD_XDATA_TASK.7“. Die maximal mögliche Tasknummer ist 7Fh.

Damit beim Zurückschalten in den Standardanzeigemodus alle Zeilen sinnvoll sind und keine Texte der Sonderdarstellung stehenbleiben, werden für alle Zeilen der Standardausgabe, die im Hintergrund verwaltet werden, in jedem Zyklus die Updateflags gesetzt.

Damit beim Beenden des Sonderanzeige- Modus immer in den Standardanzeige- Modus geschaltet wird, werden die entsprechenden Bits vorbereitend geändert, quasi im Hintergrund.

Menü- Modus:

State- Machine, Darstellung durch Menü- Modes:

Am Anfang der Menuesteuerungsroutine wird der Mode abgefragt. Dieser Mode ist ein 8- Bit- Wert, der für einen bestimmten Zustand der StateMachine steht.

Durch die einzelnen Menueanzeigen wird gewechselt, indem andere Menü- Modes eingetragen werden.

Am Anfang der Routine „menu“ wird der Mode abgefragt und entsprechend verzweigt. Die Ausgabe der entsprechenden Texte findet am Zyklusende durch die Funktion „lcd_out“ statt.

Tastenbezeichnungen:

Die für das Menü wichtigen Tasten heißen:

BUTTON_P_UP

BUTTON_P_DOWN

BUTTON_P_OK

BUTTON_P_MENU

Das „P“ in der Bezeichnung bedeutet „Prell“, die Taste ist also nach der Entprellung, im Gegensatz zu den Tastenbezeichnungen

BUTTON_UP

BUTTON_DOWN

BUTTON_OK

BUTTON_MENU

Es gibt ein Kontrollwort „LCD_MENU_CONTROL“.

In diesem ist auch der Menümodus codiert (Bit 7 und 6).

| Menu Mode | Menu Mode | Taste gültig | MenuMod Update | Cursor in Zeile 4 | Cursor in Zeile 3 | Cursor in Zeile 2 | Cursor in Zeile 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Bit 7 (MSB):	1 = Menümodus					00 = Standard

0 = Datenmodus, Unterscheidung mit Bit 6		01 = Sonder

Bit 6:		1 = Sonderanzeigemodus				10 = Menü

0 = Standardanzeigemodus				11 = ungültig (Menü)

Bit 5:		1 = gültige Taste durch die Tastenentprellung erkannt

0 = gelöscht, wenn Eingabe nicht sinnvoll (keine gültige Taste)

Bit 4:		Menu Mode Update Flag, gilt für alle vier Zeilen

1 = Update in der LCD- Ausgabe nötig

0 = kein Update nötig

Bit 3 bis 0:	Cursorposition im Menü- Mode

1 = Cursor ist in dieser Zeile

0 = Cursor nicht hier

LCD_MENU_MODE_NR [7:0]

(8 Bit Wert als Nummer für Menümode)

Pointer auf Menuetexte

Die Ausgabe von Texten geschieht mittels Pointer auf Datensätze (Texte).

Da nur ein 16- Bit- DPTR vorhanden ist, wurden vier weitere angelegt. Diese befinden sich im hohen RAM und können nur mit „indirect addressing“ angesprochen werden.

MENU_LINE1_POINT_H

MENU_LINE1_POINT_L

MENU_LINE2_POINT_H

MENU_LINE2_POINT_L

MENU_LINE3_POINT_H

MENU_LINE3_POINT_L

MENU_LINE4_POINT_H

MENU_LINE4_POINT_L

Die Ausgabetexte des Menues sind nur 18 Zeichen statt 20 Zeichen lang. Dadurch können die ersten beiden Zeichen von der Menuesteuerung eingetragen werden.

An der ersten Stelle wird entweder ein Cursor oder ein Leerzeichen angezeigt. An der zweiten Stelle wird immer ein Leerzeichen eingetragen.

Der Cursor wurde während der LCD- Initialisierung als Sonderzeichen ins CGRAM des Displays eingetragen.

| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Mit den Pfeiltasten der Menübedienung wird der Cursor in die Zeile darüber oder darunter verschoben. Gleichzeitig mit der Cursorpositionierung wird auch der Menümode bereits vorab gewechselt.

Dies hat den Grund, daß dann eine Eingabe von OK schon in der entsprechenden Verzweigung des neuen Modes behandelt werden kann (im nächsten Zyklusdurchlauf wird bereits in den neuen Mode verzweigt).

Umgekehrt führt dies aber dazu, daß die Behandlung der Pfeiltasten in den Unter-Modes sich auf die Ausgabetexte des vorherigen Modes bezieht. Die Menüwechsel finden entsprechend zu den Modes des angezeigten und gewünschten Modes des übergeordneten Modes statt.

Beispiel anhand nachfolgender Tabelle: im Mode 20 beziehen sich die Pfeiltasten auf die Auswahlmöglichkeiten von Mode 00 (Schaltfunktionen, Sondermodus, Einstellungen, ...).

Übersichtstabelle Menue Modes

à siehe Spezifikation R0011

Sonstiges zur LCD- Ausgabe:

Da der LCD- Ausgabetask am Ende des Zyklus aufgerufen wird, kann die Fehlerausgabe nicht direkt in die Endlosschleife (Blinklicht) verzweigen, sondern erst zu Beginn des Folgezyklusses. Dies wird mit dem Bit 07 mitgeteilt. Ist das Bit gesetzt, trat im Zyklus zuvor ein Fehler auf.

Sonstiges:

Es wird nur Data Pointer 0 verwendet (DPTR). Das Umschaltbit DPS in WCON bleibt auf Null.

Scrollfunktion für Menüpunkte:

Um das Auswahlmenü länger als vier Auswahlzeilen zu machen wurde eine Scrollfunktion implementiert.

Dabei ist die Schwierigkeit, die angezeigten Zeilen durchzurotieren und die Eingaben jeweils auf das zu beziehen was gerade angezeigt wird.

Dabei muss unterschieden werden ob man gerade „nach unten“ durchscrollt oder „nach oben“ bzw. Unterwegs die Richtung wechselt.

Beispiel für „nach unten“ durchscrollen: Es soll jeweils eine Zeile mehr angezeigt werden damit ersichtlich ist dass das Menü weitergeht.

Problem: Wenn man „nach oben“ so implementiert dass jeweils nur eine Zeile vorausgeht gibt es für einen bestimmten Anzeigemode (z.B. 1A) die Möglichkeit dass der Cursor in Zeile 3 steht (scrollen „nach unten“) oder in Zeile 2 (scrollen „nach oben“). Diese Tatsache erfordert doppelten Implementierungaufwand.

LÖSUNG: Nur einen der beiden Zustände zulassen. Das heisst: beim scrollen „nach unten“ läuft eine Zeile voraus, beim scrollen „nach oben“ laufen zwei Zeilen voraus. Somit gibt es in beiden Richtungen immer nur dieselben Zustandskombinationen zu beachten und ein Richtungswechsel führt nicht zu Problemen.

MODE 10 rotated X

| standard |  | rotate 1 |  | rotate 2 |  | rotate 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Text | Mode | Text | Mode | Text | Mode | Text | Mode |
| 611 | 18 | 612 | 19 | 613 | 1A | 614 | 1B |
| 612 | 19 | 613 | 1A | 614 | 1B | 615 | 1C |
| 613 | 1A | 614 | 1B | 615 | 1C | 616 | 1D |
| 614 | 1B | 615 | 1C | 616 | 1D | 617 | 1E |

Mögliche Zustände „scrollen nach unten und oben“

| Anzeige | Mode | Zeile | Text |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| standard | 18 | 1 | Display |  |
| standard | 19 | 2 | Standheizung |  |
| standard | 1A | 3 | Innenbeleuchtung | nicht benötigt: 2 |
| rotate 1 | 1B | 3 | Steckdose | nicht benötigt: 2 |
| rotate 2 | 1C | 3 | Power | nicht benötigt: 2 |
| rotate 3 | 1D | 3 | Klemme 15 |  |
| rotate 3 | 1E | 4 | Trennrelais |  |

Beispiel MODE 30 rotated X

| standard |  | rotate 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Text | Mode | Text | Mode |  |  |  |  |  |  |
| 631 | 38 | 632 | 39 |  |  |  |  |  |  |
| 632 | 39 | 633 | 3A |  |  |  |  |  |  |
| 633 | 3A | 634 | 3B |  |  |  |  |  |  |
| 634 | 3B | 635 | 3C |  |  |  |  |  |  |

Mögliche Zustände „scrollen nach unten und oben“

| Anzeige | Mode | Zeile | Text |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| standard | 38 | 1 | LCD Kontrast |  |
| standard | 39 | 2 | Defaultwerte anzeigen |  |
| standard | 3A | 3 | Fehlerspeicher löschen | nicht benötigt: 2 |
| rotate 1 | 3B | 3 | D+ Sommer/Winter | nicht benötigt: 2 |
| rotate 2 | 3C | 4 | CAN-Botschaft |  |

Beispiel MODE 40 rotated X

| standard |  | rotate 1 |  | rotate 2 |  | rotate 3 |  | rotate 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Text | Mode | Text | Mode | Text | Mode | Text | Mode | Text | Mode |
| 641 | 48 | 642 | 49 | 643 | 4A | 644 | 4B | 645 | 4C |
| 642 | 49 | 643 | 4A | 644 | 4B | 645 | 4C | 646 | 4D |
| 643 | 4A | 644 | 4B | 645 | 4C | 646 | 4D | 647 | 4E |
| 644 | 4B | 645 | 4C | 646 | 4D | 647 | 4E | 648 | 4F |

Mögliche Zustände „scrollen nach unten und oben“

| Anzeige | Mode | Zeile | Text |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| standard | 48 | 1 | Zeit / Datum |  |
| standard | 49 | 2 | Temp aussen |  |
| standard | 4A | 3 | Temp innen | nicht benötigt: 2 |
| rotate 1 | 4B | 3 | Volt / Ampere | nicht benötigt: 2 |
| rotate 2 | 4C | 3 | Ladelufttemperatur | nicht benötigt: 2 |
| rotate 3 | 4D | 3 | Ladedruck | nicht benötigt: 2 |
| rotate 4 | 4E | 3 | Öltemperatur |  |
| rotate 4 | 4F | 4 | Öldruck |  |