Realisierte LCD-Ausgaben / Textanzeigen

| Menue |  | up |  | OK |  |  |  | down |  |  |  | Reset |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Es gibt drei Tasten für die Bedienung:

Pfeil nach oben (up), OK, Pfeil nach unten (down).

Sämtliche Einstellungs- und Auswahlmöglichkeiten werden immer mit diesen drei Tasten bedient.

Mit dem Menü- Knopf wird der Menü-Modus ein- und ausgeschaltet.

Der Reset Knopf ist an der SPI- Schnittstelle angeschlossen, kann jedoch auch weggelassen werden und durch einen Taster auf der Diagnose- Buchse ersetzt werden.

Die Tasten sind den Eingängen des Schieberegisters folgendermaßen zugeordnet:

IC 2 (74165)		E	Bit 4		Menü- Taste

IC 2 (74165)		H	Bit 7 (MSB)	Pfeil aufwärts

IC 2 (74165)		G	Bit 6		OK- Taste

IC 2 (74165)		F	Bit 5		Pfeil abwärts

| H | G | F | E | D | C | B | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

A = Jumper (Layout V1.2: näher beim Optokoppler)

B = Jumper (Layout V1.2: näher beim ATMEL-Controller)

Übersichtstabelle Menue Modes

à ohne Mode 00 Grundzustand

| (10) Schaltfunktionen | (18) Display Beleuchtung E/A |  |
| --- | --- | --- |
|  | (19) Standheizung E/A |  |
|  | (1A) Innenbeleuchtung E/A |  |
|  | (1B) Steckdose E/A |  |
|  | (1C) Powerlicht E/A |  |
|  | (1D) Klemme 15 E/A |  |
|  | (1E) Trennrelais Notstart |  |
| (20) Sondermodus | (28) CAN- Anzeige |  |
|  | (29) ... |  |
| (30) Einstellungen | (38) LCD Kontrast | (BITS.1) heller / OK / dunkler |
|  | (39) Defaultwerte anzeigen |  |
|  | (3A) Fehlerspeicher loeschen |  |
|  | (3B) D+ Sommer / Winter |  |
| (40) Anzeigen- Auswahl | (48) Uhrzeit und Datum |  |
|  | (49) Temperatur aussen |  |
|  | (4A) Temperatur innen |  |
|  | (4B) Volt / Ampere |  |
|  | (4C) Ladelufttemperatur |  |
|  | (4D) Ladedruck |  |
|  | (4E) Öltemperatur |  |
|  | (4F) Öldruck |  |