Fehlermeldungen beim T4- Projekt

HSTG-Fehlercodes:

| Fehler Code | Fehler Wort | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| 07h | EW_STACK_OVERFLOW | Stack- Overflow; Endemarkierung überschritten |
| 10h | EW_CAN_INI_MODE1 | kein Reset-Mode des SJA1000 am Anfang von can_ini |
| 11h | EW_CAN_INI_MODE2 | kein Operation-Mode des SJA1000 am Ende von can_ini |
| 12h | EW_CAN_TXBUF_NOT_REL | TX-Buffer not released am Ende von Botschaftssendevorgang |
| 13h | EW_CAN_RX_OVERRUN | RX-Buffer overflow, verlorengegangene Nachricht |
| 35h | EW_CAN_IDENT | unbekannter CAN- Identifier angekommen |
| 36h | EW_CAN_RX_OVERLOAD | CAN-Rx-Routine ist überlastet |
| 50h | EW_IIC_NOT_READY | SCL und/oder SDA nicht high IIC-Startbedingung nicht erfuellt |
| 51h | EW_IIC_BYTESEND_ACK | IIC-Bus-Fehler Kein Acknowledge nach ByteSend |
| 55h | EW_EEPROM_COMPARE | EEPROM Seitenvergleich bei Init wies Fehler auf; deutet auf Stromausfall bei Update hin |
| 60h | EW_TAST_PRELL | unsinniger Zustand bei Tastenentprellung |
| 65h | EW_MODE_UNKNOWN | unbekannter Menuemode aufgetreten |
| 66h | EW_IDENT_UNKNOWN | unbekannter Identifier ausgewaehlt |
| 70h | EW_ZSTG_MISSING_INIT | keine Meldung (520 Botschaft) von ZSTG bei Netzwerk-Init |
| 71h | EW_ZSTG_MISSING_ZYKL | keine Meldung (520 Botschaft) von ZSTG waehrend zyklischem Betrieb |
| 72H | EW_MSTG_MISSING_INIT | keine Meldung (510 Botschaft) von MSTG bei Netzwerk-Init |
| 73H | EW_MSTG_MISSING_ZYKL | keine Meldung (510 Botschaft) von MSTG waehrend zyklischem Betrieb |
| 80H | EW_GEBLAESE_PLAUSI | Lueftungseinschaltanforderung auf CAN obwohl Heizung nicht angefordert |
| 0FFH | EW_STOP | auf Programmende STOP aufgelaufen |

Fehlermanagement HSTG

Im EEPROM stehen 10 Fehlerspeicherplätze zur Verfügung.

Beim Eintrag eines neuen Fehlers werden die seitherigen Fehlercodes durchgewechselt, der älteste wird verworfen.

Wenn der aufgetretene Fehler dem zuletzt eingetragenen Fehler entspricht, wird kein Eintrag vorgenommen.

Ablauf:

- Fehlerspeicherplatz Null lesen (neuester Fehler)

- gelesener Fehler = neuer Fehler ? 	ja = RETURN

nein = weiter

- Fehlerspeicherplatz 8à 9 kopieren

- Fehlerspeicherplatz 7à 8 kopieren

- Fehlerspeicherplatz 6à 7 kopieren

- Fehlerspeicherplatz 5à 6 kopieren

- Fehlerspeicherplatz 4à 5 kopieren

- Fehlerspeicherplatz 3à 4 kopieren

- Fehlerspeicherplatz 2à 3 kopieren

- Fehlerspeicherplatz 1à 2 kopieren

- Fehlerspeicherplatz 0à 1 kopieren

- neuesten Fehler an Platz Null eintragen und RETURN

Abhängig vom Compilerswitch wird bei einer Fehlermeldung entweder gestoppt (blink-LED) oder nach 6 Sek trotzdem weitergemacht. In jedem Fall erscheint die Fehlermeldung in der obersten Zeile des Displays.

Aufruf „Fehlereintrag“ im Programm am Beispiel eines CAN- Fehlers:

mov	ERROR,#EW_CAN_INI_MODE1

call	errorcode_out				; Fehlermeldung generieren

Es sind beteiligt:

1)	Applikation mit Aufruf

2)	errorcode_out:		in 	errorman.asm

3) 	task_new_and_rotate:		in 	menue.asm

4)	t_error:			in 	lcd_out.asm

5)	blinkledstop:			in 	errorman.asm

Abhängig von BIT05 wird die Fehlerbehandlung in der Routine „errorcode_out“ unterschiedlich behandelt. Während der Initialisierungsphase (Bit05 gesetzt) werden keine Fehlerspeichereintraege vorgenommen.

Seit der Einführung des Fehlerspeichers führt es zu einem zyklischen Fehler (vermutlich Stacküberlauf) wenn diese Unterscheidung nicht vorgenommen wird. Genauer Grund ist nicht bekannt.

BIT05 zu Beginn der Initialisierung gesetzt, während Init daher zwar Aufruf der Routine „errorcode_out“ aber keine Fehleranzeigen / Einträge in den Fehlerspeicher.

Kurz vor Beginn des zyklischen Ablaufs wird BIT05 geloescht.

Normaler Fehlereintragsaufruf:

mov	ERROR, EW_xyz

call	errorcode_out

Fehlermanagement ZSTG

Die Partnersteuergeräte übertragen die Fehler in Ihrer Status-CAN-Botschaft an das HSTG. Dort läuft zyklisch ein Task der die Botschaft auswertet.

Im Fehlerfall wird analog zu HSTG- Fehlern eine Displaymeldung ausgegeben und ein Eintrag in den EEPROM Fehlerspeicher gemacht.

Im EEPROM stehen 4 Fehlerspeicherplätze zur Verfügung.

Beim Eintrag eines neuen Fehlers werden die seitherigen Fehlercodes durchgewechselt, der älteste wird verworfen.

Wenn der aufgetretene Fehler dem zuletzt eingetragenen Fehler entspricht, wird kein Eintrag vorgenommen.

ZSTG-Fehlercodes:

| Fehler Code | Fehler Wort | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| 07h | EW_STACK_OVERFLOW | Stack- Overflow; Endemarkierung überschritten |
| 10h | EW_CAN_INI_MODE1 | kein Reset-Mode des SJA1000 am Anfang von can_ini |
| 11h | EW_CAN_INI_MODE2 | kein Operation-Mode des SJA1000 am Ende von can_ini |
| 12h | EW_CAN_TXBUF_NOT_REL | TX-Buffer not released am Ende von Botschaftssendevorgang |
| 13h | EW_CAN_RX_OVERRUN | RX-Buffer overflow, verlorengegangene Nachricht |
| 35h | EW_CAN_IDENT | unbekannter CAN- Identifier angekommen |
| 36h | EW_CAN_RX_OVERLOAD | CAN-Rx-Routine ist überlastet |
| 50h | EW_IIC_NOT_READY | SCL und/oder SDA nicht high IIC-Startbedingung nicht erfuellt |
| 51h | EW_IIC_BYTESEND_ACK | IIC-Bus-Fehler Kein Acknowledge nach ByteSend |
| 80h | EW_APPDATA_PLAUSI | empfangene Applikationsdaten unplausibel |
| 0FFH | EW_STOP | auf Programmende STOP aufgelaufen |

Fehlermanagement MSTG

Die Partnersteuergeräte übertragen die Fehler in Ihrer Status-CAN-Botschaft an das HSTG. Dort läuft zyklisch ein Task der die Botschaft auswertet.

Im Fehlerfall wird analog zu HSTG- Fehlern eine Displaymeldung ausgegeben und ein Eintrag in den EEPROM Fehlerspeicher gemacht.

Im EEPROM stehen 4 Fehlerspeicherplätze zur Verfügung.

Beim Eintrag eines neuen Fehlers werden die seitherigen Fehlercodes durchgewechselt, der älteste wird verworfen.

Wenn der aufgetretene Fehler dem zuletzt eingetragenen Fehler entspricht, wird kein Eintrag vorgenommen.

MSTG-Fehlercodes:

| Fehler Code | Fehler Wort | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| 07h | EW_STACK_OVERFLOW | Stack- Overflow; Endemarkierung überschritten |
| 10h | EW_CAN_INI_MODE1 | kein Reset-Mode des SJA1000 am Anfang von can_ini |
| 11h | EW_CAN_INI_MODE2 | kein Operation-Mode des SJA1000 am Ende von can_ini |
| 12h | EW_CAN_TXBUF_NOT_REL | TX-Buffer not released am Ende von Botschaftssendevorgang |
| 13h | EW_CAN_RX_OVERRUN | RX-Buffer overflow, verlorengegangene Nachricht |
| 35h | EW_CAN_IDENT | unbekannter CAN- Identifier angekommen |
| 36h | EW_CAN_RX_OVERLOAD | CAN-Rx-Routine ist überlastet |
| 50h | EW_IIC_NOT_READY | SCL und/oder SDA nicht high IIC-Startbedingung nicht erfuellt |
| 51h | EW_IIC_BYTESEND_ACK | IIC-Bus-Fehler Kein Acknowledge nach ByteSend |
| 80h | EW_APPDATA_PLAUSI | empfangene Applikationsdaten unplausibel |
| 0FFH | EW_STOP | auf Programmende STOP aufgelaufen |

Bewusstes Hervorrufen von Fehlermeldungen (zum Test)

| Fehlercode | Trick |
| --- | --- |
| HSTG, 0x12, CAN TX not released | CAN Leitung ausstecken |
| HSTG, 0x71, ZSTG missing zyklisch | ZSTG Software: im zylischen Betrieb eine Wartezeit „call sek_1“ einbauen. Damit wird der ALIVE- Zaehler zu langsam erhoeht. |
| ZSTG, 0x80, Applikationsdaten unplausibel | ZSTG Software: in „netzwerk.asm“ Zeile auskommentieren (inc A) |