Anschlußleitung für LCD- Modul (RS Bestell- Nummer 214 - 3547)

| LCD | Bezeichnung | Platine (Version 1.0) |
| --- | --- | --- |
| 1 | VSS (Masse) | 10 |
| 2 | VDD (5 V) | 9 |
| 3 | VO (Kontrast) | 8 (erst ab Version 1.2) Version 1.0 und 1.1 über Poti |
| 4 | RS (Register Select) | 7 (P2.6) |
| 5 | R/W (Read / Write) | 6 (P2.5) |
| 6 | E (Enable) | 5 (P2.4) |
| 7 | [DB 0] nicht benutzt |  |
| 8 | [DB 1] nicht benutzt |  |
| 9 | [DB 2] nicht benutzt |  |
| 10 | [DB 3] nicht benutzt |  |
| 11 | DB 4 | 1 (P2.0) |
| 12 | DB 5 | 2 (P2.1) |
| 13 | DB 6 | 3 (P2.2) |
| 14 | DB 7 | 4 (P2.3) |
| 15 | LED + |  |
| 16 | LED - |  |

Anschlußleitung für Tastatur und I/O

| Platinensteckverbinder (Version 1.0) | Bezeichnung | andere Eingangsquellen |
| --- | --- | --- |
| 1 | P 1.3, IC6 A, (LSB) |  |
| 2 | P 1.3, IC6 B |  |
| 3 | P 1.3, IC6 C |  |
| 4 | P 1.3, IC6 D |  |
| 5 | P 1.3, IC6 E |  |
| 6 | P 1.3, IC6 F |  |
| 7 | P 1.3, IC6 G |  |
| 8 | P 1.3, IC6 H |  |
| 9 | + 5 Volt |  |
| 10 | Masse |  |
|  | P 1.2, IC2 A | von Jumper 2 |
|  | P 1.2, IC2 B | von Jumper 4 |
| 11 | P 1.2, IC2 C |  |
| 12 | P 1.2, IC2 D |  |
| 13 | P 1.2, IC2 E |  |
| 14 | P 1.2, IC2 F |  |
| 15 | P 1.2, IC2 G |  |
| 16 | P 1.2, IC2 H |  |

Anschlußleitung für SPI- Schnittstelle

| Anschluß Platine (6-polig) Platine Version 1.0 | Bezeichnung | AT 89 S 53 |
| --- | --- | --- |
| 1 | SCK | P 1.7 |
| 2 | MISO | P 1.6 |
| 3 | RST | MR von IC7 (MAX 700) |
| 4 | MOSI | P 1.5 |
| 5 | GND | GND |
| nur für SPI- Schnittstelle, nicht für ISP benötigt: |  |  |
| 6 | SS/ | P1.4 |

Hinweis: Anschlußleitung für ISP siehe Spezifikation R2000 (ATMEL- Programmer)

Anschluß eines RESET-Knopfes an den SPI- Port:

MR von MAX 700 nach Masse ziehen mit Schließer- Taste. Dies entspricht einem Taster an den Pins 3 und 5 der 6-poligen SPI- Steckverbindung.