Speicheraufteilung

Ressourcen

AT 89 S 53		Flashspeicher			12 k Byte	0000h - 2FFFh

AT 89 S 53		RAM				256 Byte	0000h - 00FFh

24 C 04		EEPROM			512 Byte	0000h - 01FFh

RAM - Aufteilung

SFR			die special function registers liegen im parallelen Bereich 80h bis F8h.

Unterscheidung durch Adressierungsart.

|  | indirect addressing |  | direct addressing |
| --- | --- | --- | --- |
|  | R0=0A0h; danach MOV @R0,#data |  | MOV 0A0h, #data |
| FFh |  | FFh |  |
|  | hier auch Stack |  | SFRs |
| 80h |  | 80h |  |
|  | indirect oder direct |  |  |
|  | addressing |  |  |
| 7Fh |  |  |  |
| 00h |  |  |  |

Stack			Stackpointer liegt bei 07H

Stack aufwärts ab 60H

Bit- adressierbar	ansprechbar als Bit 00 ... 7F oder

ansprechbar als 20.0, 20.1, ...

RAM- Aufteilung

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7F | Stack |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6F |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5F |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4F |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3F |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2F | Bit- Adressierbar |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (128 Bits, 00 bis 7F) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1F | Register Bank 3 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Register Bank 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0F | Register Bank 1 |
| 00 |  |  |  |  |  |  |  | SP |  | Register Bank 0 (reset-default) |
|  | R0 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |  |  |

Interruptvektoren beim AT 89 S 53

| Nr. | Bezeichnung | Startadresse | Endadresse | Speicherplatz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RESET | 00H | 02H | 3 Zellen |
| 2 | External Interrupt 0 | 03H | 0AH | 8 Zellen |
| 3 | Timer 0 | 0BH | 12H | 8 Zellen |
| 4 | External Interrupt 1 | 13H | 1AH | 8 Zellen |
| 5 | Timer 1 | 1BH | 22H | 8 Zellen |
| 6 | Serial Port | 23H | 2AH | 8 Zellen |
| 7 | Timer 2 | 2BH | 32H | 8 Zellen |

Special Function Registers - Initialisierungswerte

| P0 | 80H |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P0.7 | P0.6 | P0.5 | P0.4 | P0.3 | P0.2 | P0.1 | P0.0 |
| AD- Bus des CAN- Controllers |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Eingang | Eingang | Eingang | Eingang | Eingang | Eingang | Eingang | Eingang |

| SP | 81H |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| DP0L | 82H |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| DP0H | 83H |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| DP1L | 84H |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| DP1H | 85H |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| SPDR | 86H |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SPD7 | SPD6 | SPD5 | SPD4 | SPD3 | SPD2 | SPD1 | SPD0 |

| PCON | 87H |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| TCON | 88H |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| TMOD | 89H |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| TL0 | 8AH |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| TL1 | 8BH |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| TH0 | 8CH |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| TH1 | 8DH |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| P1 | 90H |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1.7 | P1.6 | P1.5 | P1.4 | P1.3 | P1.2 | P1.1 | P1.0 |
| SCK | MISO | MOSI | SS/ | QH(6) | QH(2) | CLK | SH/LD |
| SPI |  |  |  | Digital Input Schieberegister |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Eingang | Eingang | Eingang | Eingang | Eingang | Eingang | Ausgang | Ausgang |

| WCON | 96H | Watchdog Control Register |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PS2 | PS1 | PS0 | reserved | reserved | DPS | WDTRST | WDTEN |
| Prescaler |  |  |  |  | data pointer | Watchdogreset | Watchdogenable |

| SCON | 98H |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| SBUF | 99H |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| P2 | A0H |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P2.7 | P2.6 | P2.5 | P2.4 | P2.3 | P2.2 | P2.1 | P2.0 |
| LED | RS | R/W | E | DB7 | DB6 | DB5 | DB4 |
|  | LCD-Steuerleitungen |  |  | LCD 4-Bit-Datenbus |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgang | Ausgang | Ausgang | Ausgang | Ausgang | Ausgang | Ausgang | Ausgang |

| IE | A8H | Interrupt enable |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EA | - | - | ES | ET1 | EX1 | ET0 | EX0 |
| enable all |  |  | serial port | timer 1 | external 1 | timer 0 | external 0 |
| 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| SPSR | AAH |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SPIF | WCOL | - | - | - | - | - | - |

| P3 | B0H | Port 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.0 |
| WR/ | RD/E | CS/ | ALE/AS | - | INT/ | SCL | SDA |
| CAN- Controller |  |  |  |  |  | I²C- Bus |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ausgang | Ausgang | Ausgang | Ausgang | Ausgang | Eingang | Ausgang | Ausgang |

| IP | B8H | Interrupt Priority |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | PS | PT1 | PX1 | PT0 | PX0 |
|  |  |  | serial port | timer 1 | external 1 | timer 0 | external 0 |

| T2CON | C8H |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TF2 | EXF2 | RCLK | TCLK | EXEN2 | TR2 | C_T2/ | CP_RL2/ |

| T2MOD | C9H |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| RCAP2L | CAH |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| RCAP2H | CBH |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| TL2 | CCH |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| TH2 | CDH |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| PSW | D0H |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| SPCR | D5H |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SPIE | SPE | DORD | MSTR | CPOL | CPHA | SPR1 | SPR0 |

| ACC | E0H |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| B | F0H |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |