Interrupt- Untersuchungen

Diese Untersuchungen wurden auf basis des Standes V0012 mit der hardware V1.0 durchgeführt.

Eine CAN- Interrupt- Einführung wurde verworfen, weil die Interrupts nur zu genau definierten Zeiten freigegeben werden können, sozusagen in den Wartezeiten, denn sonst werden timing- kritische Programmteile wie die LCD- Ansteuerung, IIC- Ansteuerung, Interface zum CAN- Controller und Zeitschleifen unterbrochen, wodurch sich das Programm aufhängt.

Weitere Probleme bereitet das Absetzen von Fehlermeldungen in der Interruptroutine.

Ein Abschalten des Interrupts in allen kritischen Situationen ist sehr aufwendig und stellt keine Verbesserung des Programmes dar.

Einführung der Interrupt- Steuerung

Allgemeines zum CAN- Interrupt

ATMEL- Controller:

- INT 0/ wird verwendet, P3.2, Pin 14 (PLCC)

- Interrupt muß level- activated sein, deshalb beachten: IT0 in TCON ( 1= Flanke, 0=low level)

- Interrupt wird generiert durch IE0 in TCON (TCON.1)

- Bei Flankensteuerung wird das Flag wird durch Hardware gelöscht, bei Pegelsteuerung: „requesting source controls request flag“

- Vector Adress EXT 0 = 0003H

TCON- Register:		Reset- default = 00H, kann so bleiben.

Bit 0:	IT0			= 0 setzen, damit ist INT0 level- activated

Bit 1:	IE0			EXT Int 0 Flag

Bit 2 bis 7 nicht relevant.

IE- Register:			Reset- default 00H

Bit 0:	EX0			= 1 enable EXT 0 Interrupt

Bit 1 bis 6 nicht relevant

Bit 7:	global enable (EA)	= 1

IP- Register:			Reset- default = 00H, alle low prio

Bit 0:	EXT 0			= 0 weil einziger benutzter 8051- Interrupt (niedrige Prio)

SJA 1000 CAN Controller:

- SJA generiert low level an Pin 16, solange bis das Int.- Register des SJA 1000 gelesen wurde (bei Pegelsteuerung), danach geht der Pegel wieder auf high, die Flags werden gelöscht. Evtl geht’s dann sofort wieder auf low, wenn weitere Daten anliegen.

- Jede Botschaft erzeugt einen eigenen RX- Interrupt.

Mögliche Interrupts des SJA 1000 im Basic CAN Modus::

- Receive Interrupt				benutzt

- Error Interrupt				benutzt

- Data Overrun- Interrupt			benutzt

- Wake Up Interrupt				nicht verwendet

- Abort Transmission			nicht verwendet

Die Errors des SJA 1000: siehe Flags im Status- Register:

- bus status = bus off	Bit „status.7“		0 = o.k., d.h. bus on

- error status			Bit „status.6“		0 = o.k.

Interrupt- Register SJA 1000:

Bit 0:		RI

Bit 1:		TI

Bit 2:		error

Bit 3:		data overrun

Bit 4:		wake- up

Bit 5 bis 7:	nicht belegt

Control- Register des SJA 1000:

Bit 0:		Reset Request (Mode- Umschaltung)

Bit 1:		RX enable

Bit 2:		TX enable

Bit 3:		Error enable

Bit 4:		Data Overrun Interrupt enable

Bit 5 bis 7:	nicht belegt

Struktur der Interrupt- Routinen im 8051- Assembler

over:		push	PSW

push	ACC

push	DPL

push	DPH

label: 		hier Nutz-Code einfügen

...

popweg:	pop	DPH

pop	DPL

pop	ACC

pop	PSW

reti

Initialisierung für Interrupt- Verwendung

- zu Beginn CAN- Interrupt disabled

- SJA im Reset- Mode, Init- Routine durchführen, SJA in Normal Mode schalten

- enable CAN- Interrupt am SJA

- enable CAN- Interrupt am ATMEL Controller

CAN- Empfangvorgang mit Interrupt:

vorher: enable RX- Int im Control Register; auf beiden Seiten Interrupt freischalten

- wenn freigeschaltet, gibt es auch einen Receive Interrupt, d.h. „Receive Buffer Status Flag“ im Statusregister und „Receive Int Flag“ im Interruptregister

- wenn die Daten abgeholt sind, wie oben das „Release Receive Buffer“ Flag setzen im Command Register, dadurch wird auch das RI Flag gelöscht.

Allgemeines zur Interrupt- Routine:

- Prüfen welcher Interrupt anliegt, also Flags abfragen (SJA- Interruptregister)

Möglichkeit 1: RX- Interrupt

- Header der Botschaft lesen

- Botschaft in die entsprechende Mailbox (Zwischenspeicher) der Botschaft übertragen

- In der Mailbox- Kennung  das Flag setzen (1=Inhalt upgedatet)

Trick: Die Applikations- Tasks müssen am Anfang und nach dem lesen der Botschaft aus der Mailbox immer überprüfen, ob das Flag noch auf Null ist. So wird die Datenkonsistenz sichergestellt. Sonst gleich nochmal lesen, bei mehr als zwei Versuchen Fehlermeldung.

Möglichkeit 2: Error

- Statusregister des SJA abfragen und feststellen welcher Fehler (bus off / error)

- Fehlermeldung ausgeben

Möglichkeit 3: Data Overrun

- Fehlermeldung ausgeben