## Übersicht I²C- Bus- Ansteuerung

EEPROM AT24C04	(Adresse 1010_00XX)

4k Bit = 512 Bytes

Für 512 Bytes wird eine 9 Bit Adresse benötigt, deshalb ist nur A2 und A1 für die Chipadresse. A0 ist N.C. und wird im Device- Adress- Word als erweiterte Datenwortadresse verwendet (Pageadresse).

Mit WP = 0 (Write Protect) ist der Baustein nicht geschützt.

Der Baustein beherrscht 16 Byte Page- Write

DS1621 Temperaturmessbaustein	(Adresse 1001_000X)

!!!! Der Mikrocontroller hat interne Pull- up-Widerstände, die alleine allerdings nicht als Bus- Abschluß ausreichen. Die Flanken sind (mit den internen Widerständen alleine) unbrauchbar (Komponente zieht aktiv nach low, Bus kommt zu langsam nach +5V zurück). Gemessen wurden Flankensteilheiten um 10 us, erlaubt sind max 300 ns.

Einen externen 120 W Widerstand zusätzlich einzubauen geht allerdings nicht, da durch diese Parallelschaltung der Gesamtwiderstand zu klein wird. Die low-Pegel liegen bei 2V (zu hoch).

Es wurde deshalb ein Wert von 1 kW vorgesehen.