Schieberegisteransteuerung (zum Einlesen der Tastatur und Digital Inputs)

Realisierung bei Hardware-Version 1.0: (nur einlesen über 74HC 165)

Pins am 74165:

SH_LD/	low: 	input load parallel

high:	shift

CLK		steigende Flanke CLK und SH_LD/ auf high: schieben um ein Byte

CLK_INH	auf Masse legen

QH/		offen lassen

SER		auf Masse legen à Nullen werden seriell nachgeschoben

Es kommt das MSB first, also das Bit am Paralleleingang „H“.

IC2  		Tastatur			P1.2		DIG_QH2

IC6		Optokopplereingänge		P1.3		DIG_QH6

P1.0		DIG_SH

P1.1		DIG_CLK

SPI- Anschlüsse		P1.4		SS/

P1.5		MOSI

P1.6		MISO

P1.7		SCK

Die SPI Anschlüsse sind zwar fast alle Eingänge, sie werden aber trotzdem auf LOW initialisiert, damit an der Buchsenleiste keine Spannungen anliegen. Als Eingänge wären sie nämlich HIGH.

Port 1 Initialisierungswert daher    	0	0	0	0	1	1	0	0

Port 1 Initialisierungswert 		0CH

Messung an der Schaltung: 	8 positive Taktpulse  mit ca. 9 us Dauer

load- Puls (negativ) dauert ca. 2.5 us

mögliche Realisierung bei Hardware-Version 1.1, Version 1 (von jeder Sorte ein SR):

(einlesen über 74 HC 165, ausgeben über 74 HC 595)

Pins am 74 HC 165:

SH_LD/	low: 	input load parallel (statisch)

high:	shift mode

CLK		steigende Flanke CLK und SH_LD/ auf high: schieben um ein Bit

CLK_INH	auf Masse legen

QH/		N.C.

SER		Eingang auf Masse legen à Nullen werden seriell nachgeschoben

A bis H	Eingänge

QH		benutzter serieller Ausgang

Pins am 74 HC 595:

Q0 ..Q7	Ausgänge

DS		benutzter serieller Eingang

OE/		auf Masse gelegt (Output enabled)

ST CP		Store- Clock, üernimmt Daten vom Schieberegister ins Speicherregister

bei steigender Flanke

SH CP		Shift- Clock, schiebt Daten bei steigender Flanke

MR/		Reset über Widerstand nach VCC legen

Q7’		N.C. (serieller Ausgang)

Betrieb der beider Schieberegister (Ein / Aus) mit möglichst wenig Portpins:

SH CP	(Shiftclock 74595)		verbinden mit 	CLK (74165)		an Portpin

ST CP	(Speicherclock 74595)	verbinden mit	SH_LD/ (74165)	an Portpin

QH (74165) 				verbinden mit 	Portpin, liefert Eingangsdaten seriell

DS (74595)				verbinden mit 	Portpin, Ausgabedaten seriell

Ablauf / Erklärung:

- Start

- die auszugebenden Daten liegen in einem Register bereit

- SH_LD/ liegt auf HIGH (Grundzustand)

- Es wird 8 mal geschoben (steigende Flanke an SH CP und CLK) mit SH_LD/ = High

- Die auszugebenden Daten werden ins Speicherregister übernommen, die Inputdaten hereingeholt durch einen negativen Impuls an SH_LD/ (kurzes statisches LOW nimmt Daten herein, folgende steigende Flanke dient als Store-Clock)

- Es wird 8 mal geschoben (steigende Flanke an SH CP und CLK) mit SH_LD/ = High. Die ausgegebenen Daten werden dadurch nicht beeinflußt, die hereingeholten Daten werden jetzt in den Mikrocontroller übernommen.

- Ende (SH_LD/ bleibt high)

Initialisierung für Version 1.1:

- Outdata 00h bereitlegen

- update Shift à Ausgänge auf Null, Eingänge aktuell eingelesen

Einflüsse bei Version 1.1 falls nur eine Aktion (einlesen ODER ausgeben) gewünscht ist:

nur einlesen:

outdata vom letzten mal (weiterhin aktuell) wird nochmals ausgegeben (keine Auswirkungen) indata ist aktuell

nur ausgeben:

outdata wird erneuert, Indata wird ebenfalls erneuert.

Alte Eingangswerte müssen evtl. gesichert werden, falls noch damit gearbeitet wird (zwei Register OLD, NEW)

mögliche Realisierung bei Hardware-Version 1.1, Variante 2 (mit kaskadierten Schieberegistern):

Diese Lösung spart einen Eingang am µC und ermöglicht so die Ansteuerung des EEPOTs zusammen mit zwei Datenbusleitungen des LCD- Moduls.

kaskadieren der 74HC165:

CLK		an beide Schieberegister

SH_LD/	an beide Schieberegister

INH		an beide Schieberegister

1.Stufe		QH/		offen

QH		an SER Stufe 2

SER		auf Masse legen

2.Stufe		QH/		offen

QH		an Eingang µC

kaskadieren der 74HC595:

SHCP		an beide Schieberegister

STCP		an beide Schieberegister

1.Stufe		DS		serielle Daten vom µC eingeben

Q7’		an DS Stufe 2

2.Stufe		DS		von Q7’ Stufe 1

Q7’		N.C.

Realisierung bei Hardware-Version 1.2, (zwei Eingangs- Schieberegister und ein Ausgabe- Schieberegister):

Diese Lösung spart einen Eingang am µC und ermöglicht so die Ansteuerung des EEPOTs zusammen mit zwei Datenbusleitungen des LCD- Moduls.

Allgemeines: Version 1.1 mit einem Eingangsschieberegister hat gezeigt, daß das MSB zuerst hereingeschoben wird, also das Bit am Paralleleingang „H“ des74165.

Durch die Kaskadierung: zuerst erscheinen die daten von IC2 (MSB first), dann die Daten von IC6.

kaskadieren der Eingangsschieberegister 74HC165:

CLK		an beide Schieberegister

SH_LD/	an beide Schieberegister

INH		an beide Schieberegister

1.Stufe	 (IC6)	QH/		offen

QH		an SER Stufe 2

SER		auf Masse legen

2.Stufe	 (IC2)	QH/		offen

QH		an Eingang µC

SER		von erster Stufe

74HC595 (IC16):

Q0 ..Q7	Ausgänge

DS		benutzter serieller Eingang

OE/		auf Masse gelegt (Output enabled)

ST CP		Store- Clock, üernimmt Daten vom Schieberegister ins Speicherregister

bei steigender Flanke

SH CP		Shift- Clock, schiebt Daten bei steigender Flanke

MR/		an Resetbaustein angeschlossen

Q7’		N.C. (serieller Ausgang)

Durch den Anschluß an den Resetbaustein nimmt das Ausgangsschiebregister nach RESET folgenden Zustand an:  ...tbd

Ansteuerungsprinzip:

- 8 Bits hinaustakten

- Übernahmeimpuls low (Übernahme Ausgangsdaten und Eingangsdaten

16 Bits hereintakten von den beiden Eingangsschieberegistern