CAN- Controller SJA 1000

- Mode- Pin = VCC à Intel Mode

- Comparator Bypass active, d.h. ein Rx-Pin auf Masse, CBP Bit im Clock Divider Register

- CLKOUT immer aktiv, siehe Clock Divider Register- Initialisierungswertt

- CS/ am Anfang high, damit keine WR- Pulse bei Powerup !

10 Bytes Buffer (2 Ident, 8 Daten)

Identifier liegt in Ident-Byte 1 (8 Bit) und den 3 MSBs von Ident-Byte 2

Einige Register sind nur beschreibbar im Reset-Mode, manche dürfen sogar nur dort beschrieben werden.

Die Reihenfolge der Initialisierung sollte beibehalten werden. Im ersten Register wird z.B. der CAN- Mode festgelegt, .... Die Reihenfolge entspricht dem Ablauf in der SJA-ApplicationNote.

Initialisierungswerte

Clock Divider Register					40H

Bit 0, 1, 2: Clock Out = ½ Osz.-Frequenz, 000B = Standard bei Intel Mode

Bit 3: Clock Off Bit; 0=Takt wird ausgegeben (default = ½ Osz.-Frequenz)

Bit 4: 0

Bit 5: 0

Bit 6: Bypass aktiv = 1

Bit 7: BASIC CAN Mode = 0

Control Register						21H

Bit 0: Reset Mode Bit = 1 à nach Init hier CAN Controller freigeben durch 0 (OP- Mode)

Bit 1: Receive Interrupt disable = 0

Bit 2: Transmit Interrupt disable = 0

Bit 3: Error Interrupt disable = 0

Bit 4: Overrun Interrupt disable = 0

Bit 5,6,7: resetdefault 1,X,0

Acceptance Code						00H

Bits die gleich sein müssen als Wert angeben

Accept Mask							FFH

Bits die sein müssen = 0 und Bits die egal sind = 1

Bus Timing Register 0 (BTR0)				80H

wie beim CANalyzer

Bus Timing Register 1 (BTR1)				49H

wie beim CANalyzer

Output Control Register					FAH

Command Register						08H

Bit 0: Transmission request = 0 = no request

Bit 1: Abort = 0 = no abort

Bit 2: Receive Buffer Release = 0 = not release

Bit 3: Overrun Clear = 1 = clear

Bit 4: Sleep Mode = 0 = not sleep

Bit 5..7: Reserved

Sendevorgang (Polling):

- Daten in Transmit Buffer schreiben

- Flag (TR = transmit request) im Command Register setzen

- Transmit buffer status (TBS) im Statusregister abfragen vor dem nächsten Sendevorgang, ob wieder frei ist

- Prüfen ob die Daten gesendet wurden und auch empfangen. Dazu muss Transmission complete status (TCS) abgefragt werde. TS reicht nicht aus, da dies nur einen Sendevorgang , nicht jedoch auch einen korrekten Empfang (mit ACK) quittiert. Die CAN Controller- Hardware startet sonst weitere Sendeversuche. Während diesen Versuchen darf der Transmit Buffer noch nicht verändert werden, sonst geschieht das was beim ZSTG:_0x04 Fehlerbild geschah à siehe Messungen.

Empfangvorgang (Polling):

- Wenn was da ist, ist das Receive Buffer Status Flag (RBS) im Status- Register gesetzt

- wenn Byte abgeholt ist: im Command Register „Release Receive Buffer“ setzen

Statusregister:

Bit 0: Receive Buffer Status (0= empty)

Bit 1: Data Overrun (0=no)

Bit 2: Transmit Buffer 1=released, 0=locked (noch nicht wieder beschreibbar)

Bit 3: Transmit Complete = 1

Bit 4: Receive Status (1= receiving message)

Bit 5: Transmit Status (1 = TX aktiv)

Bit 6: Error Status (0= ok)

Bit 7: Bus Status (0= bus on = macht was)

Inbetriebnahme mit Testwerten:

zurückgelesene Registerwerte (Reset Mode):

|  | Reset mode |  | OP Mode |  | OP Mode mit CAN-Empfang |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Status | OCh |  | OCh |  | 0Dh | Receive Buffer voll |
| CR | 21h |  | 20h | OPMODE | 20h | OPMODE |
| CMR | FFh | read immer FFh | FFh | read immer FFh | FFh | read immer FFh |
| CDR | 40h |  | 40h |  | 40h |  |
| ACR | 00h |  | FFh | read immer FFh | FFh | read immer FFh |
| AMR | FFh |  | FFh | read immer FFh | FFh | read immer FFh |
| BTR0 | 80h |  | FFh | read immer FFh | FFh | read immer FFh |
| BTR1 | 49h |  | FFh | read immer FFh | FFh | read immer FFh |
| OCR | Fah |  | FFh | read immer FFh | FFh | read immer FFh |
| I1 | FFh | read immer FFh | 55h |  | 55h |  |
| I2 | FFh | read immer FFh | A8h |  | A8h |  |
| D0 | FFh | read immer FFh | Test |  | Testinhalt |  |
| ... | ... | ... | ... |  | ... |  |
| D7 | FFh | read immer FFh | Test |  | Testinhalt |  |

Extraktion der Botschafts-Kennung aus den Ident- Bytes

| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 11 Identifier- Bits |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Remote / Anzahl |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Identifier-Byte im Buffer |  |  |  |  |  |  |  | Identifier-Byte im Buffer |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | niedrige Adresse im CAN-Puffer |  |  |  |  |  |  |  | höhere Adresse im CAN Puffer |  |  |  |  |  |  |  |

Obiges Beispiel zeigt:

Die beiden gesendeten bzw. empfangenen Identifierbytes (Aah und A8h) führen zu einem Botschafts- Identifier 555h

Einführung der CAN- Mailboxen

Die Mailboxen sind folgendermaßen aufgebaut:

| Offset | Variablenbezeichnung | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| 0 | BOXx_C | Controlbyte |
| 1 | BOXx_IH | High Byte Botschaftsnummer [HEX] |
| 2 | BOXx_IL | Low Byte Botschaftsnummer [HEX] |
| 3 | BOXx_0 | Datenbyte 0 |
| 4 | BOXx_1 | Datenbyte 1 |
| 5 | BOXx_2 | Datenbyte 2 |
| 6 | BOXx_3 | Datenbyte 3 |
| 7 | BOXx_4 | Datenbyte 4 |
| 8 | BOXx_5 | Datenbyte 5 |
| 9 | BOXx_6 | Datenbyte 6 |
| A | BOXx_7 | Datenbyte 7 |

Das Controlbyte:

| - | - | - | - | - | - | - | Update |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Das Update- Bit wird gesetzt, wenn die Mailbox neu beschrieben wurde. Kann von der Anwendung gelöscht werden um ein regelmäßiges Auslesen zu vermeiden.

Die Header- Bytes enthalten bereits eine extrahierte CAN- Botschafts- Kennung, als insgesamt 16- bit HEX- Wert

Die CAN- Mailboxen befinden sich im RAM- Bereich oberhalb 80H. Dieser Bereich kann nur mit „indirect adressing“ angesprochen werden, sonst wird das entsprechende SFR beeinflußt. SFRs werden somit direct adressiert.

Zur Adressierung sind nur die beiden Register R0 und R1 zugelassen (da in der Befehlscodierung nur ein Bit vorhanden ist !).

Beispiel Register R0 laden:	mov	R0,#80H

mov	R0,#BOXx_x		verhält sich wie obige Zeile

mov	R0,BOXx_x		ist falsch !

Zugriff mittels R0:		mov	@R0,A		lädt Akkuinhalt dorthin wo R0 sagt

mov	@R0,#data

RX-Polling:

Die Rx-Routine gibt an das Hauptprogramm die Information zurück, ob der Receive-Buffer voll oder leer war.

Mit dieser Information kann die Hauptroutine den CAN-Rx Vorgang mehrfach aufrufen bis der Buffer leer ist.

Damit keine Endlosschleifen möglich sind wurde eine Timeoutbegrenzung eingeführt.

Zur Kontrolle der Empfangsauslastung liegen die Timeout-Zähler auf CAN- Botschaften.

Sie sind folgendermassen zu interpretieren:

* Timeout = 10h

* CAN_RX_CNT = 0Dh

à Rx 4 mal, und zwar mit Zählerstand 10h, 0Fh, 0Eh, 0Dh

Bei Überschreiten der Timeout- Anzahl wird eine Fehlermeldung ausgegeben.