LCD- Ansteuerung

Wichtigster Bericht (bei den Datenblättern):

LCD MODULE TECHNICAL REFERENCE (FAQ) Version 40b

Außerdem siehe Datenblatt von RS

Wichtigste Stolpersteine:

- Es gibt einen „Quasi- Standard“ HD44780 für die gängigen Displays, egal wieviele Zeilen und Zeichen. Die Anschlüsse können unterschiedlich angeordnet sein, bedeuten aber immer dasselbe (Pinnummern sind gleich).

- Die Ansteuerung ist prinzipiell gleich.

- Der Kontrastspannungs- Anschluß muß angeschlossen werden (Poti 10k bis 20k) sonst sieht man nichts, auch wenn’s richtig ist. Laut Bericht kann man den Anschluß zum Test auf Masse legen und schräg schauen.

- Man kann das Display im „Write Only Mode“ betreiben, so daß man das Busy Flag nicht abfragen muss. Dann muss man die Maximalzeiten abwarten, hat es aber leichter. Der RW Anschluß kann dann fest verdrahtet werden. Wollte man das Busy Flag abfragen, müsste der Port auf Eingang oder HIGHZ geschaltet sein.

- Ansteuerung 4-Bit: Ab Mitte der Initialisierung wird das Display im 4-Bit- Mode betrieben. Ab dort sendet man alle Befehle / Daten in zwei Teilen. Befehl und Daten unterscheiden sich durch die RS- Leitung. Am Modul werden nur die 4 höheren Datenleitungen verwendet.

- Befehle haben ein oder mehrere festgelegte Bits, RS markiert sie als Befehl.

- Die erste Zeile beginnt bei Adresse 00H, die nächste bei 40H (siehe Bericht)

- Die Befehlsausführungszeiten beachten, auch 40 us sind mehr als ein Befehlscycle !

Sonderzeichen darstellen

Die Sonderzeichen werden während der LCD- Initialisierung ins CGRAM geschrieben. Es gibt Speicherplatz für insgesamt 8 Sonderzeichen (64 Bytes). Jedes Sonderzeichen besteht aus 8 Bytes. Die Anfangsadressen der entsprechenden Zeichen sind daher Vielfache von acht.

Beginn Sonderzeichen 0:	0

Beginn Sonderzeichen 1:	8

Beginn Sonderzeichen 2:	16

...

Das Zeichen selbst besteht aus einer Matrix folgender Fom, wobei die drei MSBs jeweils nicht benötigt werden:

000XXXXX

000XXXXX

000XXXXX

000XXXXX

000XXXXX

000XXXXX

000XXXXX

000XXXXX

Die unterste Zeile wird von Großbuchstaben nicht verwendet (Cursorlinie).

Beim Schreiben ins DDRAM beginnen die Adressen mit 10XXXXXX, bei Sonderzeichen mit 01XXXXXX.

Wenn die Zeichen programmiert sind (ins CGRAM) können sie später wie die „normalen“ Zeichen aufgerufen werden, unter den Adressen 0 bis 7.

Anbindung des EEPOTs zur Steuerung des Kontrasts über Menü:

Es gibt eine Steuerleitung CS/ vom µC die das EEPOT abschalten kann und eine Enable Leitung zum LCD Modul.

Durch die wechselweise Abschaltbarkeit kann der LCD- Datenbus (teilweise) für beide Komponenten (EEPOT und LCD) verwendet werden.

Es wird davon ausgegangen, daß der Text nicht verändert werden muß, wenn gerade das EEPOT angesteuert wird.

Die beiden niederwertigsten Leitungen des Datenbusses übernehmen die Ansteuerung des EEPOTs (up, down und inc) wenn CS/ des EEPOTs vom µC aktiviert wurde und der µC außerdem während dieser Zeit die ENABLE- Leitung des LCD- Moduls nicht ansteuert. Im Wechsel dazu kann mit dem Datenbus das LCD- Modul angesteuert werden, solange CS\ des EEPOT deaktiviert ist.

Hintergrundbeleuchtung:

Die separaten Anschlüsse (+ und -) am Display sind für die LED Hintergrundbeleuchtung vorgesehen. Laut o.g. Bericht haben die Anzeigen normalerweise 4,5 V Spannungsabfall und brauchen 300 mA.

Auslegung für 12 V mit Vorwiderstand:

(max) 15 V - 4,5 V = (11,5 V / 0,3 A) = 40 Ohm

12 V - 4,5 V = ( 7,5 V / 0,3 A) = 25 Ohm

nach Versuchen zeigte sich, daß das Display mit einem Vorwiderstand von 100 Ohm genügend hell ist ( an 12 V).

Daher Betrieb mit 100 Ohm Vorwiderstand an 12 V (DC).

Beleuchtung schaltbar über Portausgang des ATMEL.

Kollektorvorwiderstand:

Betrieb an 12 V

4,5 V an LED

0,5 V UCE

7,0 V am 100 Ohm Kollektorvorwiderstand à 70 mA IC

Basisvorwiderstand:

BC818

nach datenblatt: 0,6 mA Basisitrom sättigt mind. 150 mA IC, also

5V-0,6V = 4,4 V

R=U/I = 4,4V /0,6 mA

à R basis <= 7,3 k, also 4k7

Berechnung Widerstände Kontrastspannung für „ACTRON-DISPLAY“

Voraussetzungen laut Datenblatt:

- LDC am Kontrastspannungsanschluss. Vo typ.  -3,6 V

- LED Beleuchtung 4,2 V (max. 4,6 Volt), iF typisch 260 mA

Versuche haben ergeben:

-2,13 V ergibt sichtbare dunkle Rechteckflächen hinter den Ziffern

-1,86 V ist brauchbar

-1,48 V ist am besten und realisiert

-0,10 V ist sehr hell, kaum sichtbar

Einstellung:

+5V à  -5 V über 5 Widerstände auf der Adapterplatine verbunden mit wahlweisem Abgriff.

Bestückung: 5* 2,7k und zwei davon mit 1k parallel (obendrauf gelötet) à 1,48 V gemessen.

Achtung: Durch die Stromaufnahme an V0 (ca. 0,38 mA) ergeben sich Spannungsabweichungen am U- Teiler !

Die Verstellung des Kontrastes kann mit negativer Spannung nicht realisiert werden; EEPOT darf keine negative Spannung abbekommen und EEPOTWiper = Low funktioniert nicht.

à siehe Erweiterung mit OP 741, um negative Spannung mit positiver EEPOT- Spannung zu erreichen !