EEPOT- Auswahl

Das verwendete EEPOTI: Dallas Semiconductor  DS1804Z - 010 hat 100 Positionen und ist ein 10 kW Poti. Die Abspeicherzeit ins EEPROM beträgt max. 10 ms.

Eine Strommessung am Schleiferanschluß des bisher verwendeten „echten“ 10 kW Potis ergab folgendes:

Wiper- Strom bei Kontrast „ohne sichtbare Schrift“:		0 mA

Wiper- Strom bei Kontrast „stark“:				0,25 mA

Das EEPOT verträgt einen Strom von max. 1 mA und ist deshalb geeignet.

EEPOT- Ansteuerung

Voraussetzung für die Ansteuerung des EEPOTs ist, daß die LCD- Anzeige nicht zur selben Zeit angesteuert werden soll.

Die Enable- Leitung des Displays muß auf LOW bleiben, da das EEPOT am Datenbus des LCDs hängt.

Das EEPOT wird so angesteuert, daß die Position bei jeder Aktion im EEPROM des EEPOTS gespeichert wird. Somit muß die aktuelle Position nicht mehr explizit abgelegt werden.

Bei zu vielen INC läuft die End-Position nicht ueber.

Ein Verstellen durch UP ergibt ein blasser werdendes Display (Wiper = 5,03V= VCC), DOWN gibt mehr Kontrast. Die untere Position ergibt nicht 0Volt, deshalb ein Offset.

Versuche haben ergeben, daß das EEPOT zur Erstinbetriebnahme gut eingestellt ist, wenn man 111 INC up und dann 88 INC down einstellt.

Eine Wiper- Spannung von ca. 1 Volt ist bei Raumtemperatur ein guter Wert.

Ausgangszustand:	CS/  = 1

INC/ = high

U/D/ = high

EEPOT_UP:		CS/	auf low ziehen

us_50 Wartezeit

U/D/  	high lassen

INC/ 	auf low ziehen

us_50 Wartezeit

INC/ 	wieder auf high

us_50 Wartezeit

CS/ 	wieder auf high

à speichert automatisch, weil INC/ schon high während CS/ hochkommt

EEPOT_DOWN:	CS/	auf low ziehen

us_50 Wartezeit

U/D/  	auf low ziehen

us_50 Wartezeit

INC/ 	auf low ziehen

us_50 Wartezeit

INC/ 	wieder auf high

us_50 Wartezeit

U/D/ 	wieder auf high

us_50 Wartezeit

CS/ 	wieder auf high

à speichert automatisch, weil INC/ schon high während CS/ hochkommt

Die EEPOTs haben im Neuzustand keinen definierten Wiederstandswert. Es kann deshalb vorkommen, daß am Display nichts erkannt werden kann, wodurch eine Einstellung des Kontrastes über das Menü nicht möglich ist.

Zur Erstinbetriebnahme gibt es in der Software einen Compilerswitch. Die so compilierte Software, die ein einziges mal hochlaufen sollte, bis am Display etwas dargestellt wird, führt folgendes aus: Das EEPOT wird an den oberen Anschlag gefahren und von dort aus wieder erniedrigt, und zwar auf einen Wert der eine für Raumtemperatur sinnvolle Kontrastspannung ergibt. Diese Einstellung ist dann im EEPOT gespeichert und kann ggf. anschließend über das Menü korrigiert werden.