Reset- Schaltkreis

Für die gemeinsame Reset-Erzeugung zwischen ATMEL- Controller und CAN- Controller ist der Baustein MAX 700 zuständig. Er hat einen Eingang für einen manuellen Reset- Knopf.

Dieser Eingang hat einen internen pull-up-Widerstand. Es ist daher möglich mit einem Stecker in der SPI- Schnittstelle (=Diagnosestecker) einen manuellen Reset-Knopf anzuschließen.

Schaltung: MR von MAX 700 nach Masse ziehen mit Schließer- Taste. Dies entspricht einem Taster an den Pins 3 und 5 der 6-poligen SPI- Steckverbindung.

Dieser manuelle Eingang wird auch zur Programmierung des Flashs im ATMEL- Controller verwendet (bei der ISP-Programmierung über die Diagnoseschnittstelle), d.h. vom Programmiergerät angesteuert.