Tasten- und Tastenentprellung

Um die Menuesteuerung zu realisieren, müssen die Tasten zum einen wegen der Tastenprellung entprellt werden, zum anderen muß durch Erkennen von Pausen zwischen zwei Tastendrücken getrennt werden können.

Prinzip:

Es wird eine bestimmte Anzahl von gleichen Tastaturzuständen benötigt, bis der Tastaturwert zur Menüsteuerung durchgeschaltet wird.

Für jede Taste gibt es ein Merkerbit, genauso für den Zustand „keine Taste gedrückt“.

Ein gemeinsamer Zähler wird benutzt um die Tastendrücke zu zählen und mit einem Endwert zu vergleichen. Dieser Zählerstand ist immer der Taste zugeordnet, deren Bit momentan gesetzt ist.

Wird mehr als eine Taste gedrückt, wird alles zurückgesetzt und diese Tastatureingabe ignoriert.

PRELL_COUNT (8 Bit Zähler)

PRELL_BITS

| H | G | F | E | D | C | XX | YY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

H bis C

Merkerbits der Tasten

XX

Merker „brauche eine Lücke“, d.h. keine Taste gedrückt nachdem eine gültige Taste erkannt wurde

YY

Merker für Tastenkombination „keine Taste gedrückt“. Diese Kombination wird wie andere Tasten behandelt.

Der Zähler- Vergleichs- Endwert heißt PRELL_COUNT_MAX.

Folgender Ablauf gilt:

mehr als eine Taste gedrückt:

alle Tasten- Bits löschen (PRELL_BITS komplett)

Counter = 0 setzen

zurück

keine Taste gedrückt:

ist PRELL_BITS (NIX) bereits gesetzt ?

Falls ja, dann 		Zähler erhöhen

auf Endwert abfragen

wenn Endwert, dann		PRELL_BITS.1 löschen

zurück

wenn nicht Endwert, zurück

Falls nein, dann 	Counter auf eins setzen

PRELL_BITS.0 setzen

zurück

eine Taste gedrückt:

ist das Bit dieser Taste bereits gesetzt ?

Falls ja, dann		Zähler erhöhen

auf Endwert abfragen

wenn Endwert, dann		pruefen ob PRELL_BITS.1

gesetzt ist.

Falls nein,

PRELL_BITS.1 setzen

zum Menue weitergeben

Falls ja, zurück. Taste verfällt

wenn nicht Endwert, zurück

Falls nein, dann	Zähler auf eins setzen

Bit der neuen Taste setzen, andere löschen

Achtung:

Starke Abhängigkeit von der gewählten Taskhäufigkeit !

PRO ZYKLUS nur eine Zählererhöhung. Falls der Vergleichswert zu hoch gewählt wird braucht man einen enorm langen Tastendruck.