EEPROM

Allgemeines

Es wird das EEPROM AT 24 C 04 verwendet mit 4 k bit = 512*8 bit = 512 byte.

Die Adressierung von 512 Bytes benötigt 9 Bits; es wird die 8 Bit Adresse (I2C_ADR_L) in Verbindung mit dem 9. Bit aus (I2C_ADR_H) verwendet. Bei diesem EEPROM Typ ist A0 „N.C.“ weil es als Adressbit verwendet wird. A1 und A2 sind auf Masse gelegt, also 0. Die MSBs von (I2C_ADR_L) sind fest codiert und beim EEPROM (1010_0xxx).

Man kann das ganze auch anders auffassen, nämlich als Speicherbereich 256 Bytes *2, mit Pageumschaltung durch eben jenes Bit 9.

Zusammengefaßt:

1010_0xxx wie immer bei I2C- Komponente EEPROM

xxxx_x00x weil A1 und A2 auf Masse liegen

xxxx_xxx0 für niedere Adressen (Byte 0 ... 255)

xxxx_xxx1 für höhere Adressen (Byte 256 ... 511)

Das 4 k EEPROM beherrscht eine 16 Byte „page write“ Funktion. Diese ist vorerst nicht implementiert, es werden nur einzelne Read accesses / Write accesses zugelassen.

Aus der I2C High Adresse und der Device ID wird letztlich durch logisches OR ein einziger Wert gebildet.

- write_byte		mit	I2C_ADR_L

I2C_DATA

I2C_ID

(I2C_ADR_H)  wird nicht gesetzt da von doppelter EEPROM Ablage beeinflußt

; Beispiel Hardwareversion Nachkommastellen im EEPROM ablegen als

; EE_HARDWARE_VERSION_L

(mov	I2C_ADR_H,#00H			  ; Page 0)

mov	I2C_ADR_L,#EE_HARDWARE_VERSION_L  ; Adresse des Nutzbytes

mov	I2C_ID,#EE_ID

mov	I2C_DATA,#20H			  ; <--- hier eintragen

call	write_byte

(call	zehn_ms) nicht benoetigt, ist in Unterroutine

- read_random	mit	I2C_ID

I2C_ADR_L

(I2C_ADR_H)

Die Verwaltung der doppelten EEPROM Ablage gibt automatisch das Wort aus der gültigen Seite zurück, daher ist I2C_ADR_H nicht notwendig.

; Beispiel Hardwareversion Vorkommastelle aus EEPROM holen

(mov	I2C_ADR_H,#00H			 ; Page 0)

mov	I2C_ADR_L,#EE_HARDWARE_VERSION_H ; Adresse des Nutzbytes

mov	I2C_ID,#EE_ID

call	read_random			 ; Ergebnis in I2C_DATA

Hinweis: Mit „write_byte“ wird auch die Seitenumschaltung im EEPROM (doppelte Ablage) aktiv ! Wird „write_byte“ für den DS1621 benutzt, muß direkt auf die Funktion „write_byte_internal“ zurückgeriffen werden, die der Funktion „write_byte“ vor der Einführung der doppelten Ablage entspricht und ein Unterprogramm darstellt. Auf diese Weise wird die automatische Umschaltung der I2C_ADR_H vermieden und der übergebene Wert benutzt.

Ebenso gibt es eine Funktion „read_random_internal“ mit der gezielt aus der angegebenen EEPROM Page gelesen wird die zuvor eingestellt wurde, also ohne die Abfrage von „valid page“.

WICHTIG: um Stromausfälle beim EEPROM- Schreibvorgang abfangen zu können, wird der EEPROM Inhalt doppelt abgelegt. Dazu wird das Bit 9 der Adresse verwendet, um zwei logische „Seiten“ zu erzeugen, deren Inhalt sich gleicht, von denen aber immer nur eine gültig ist.

Seite 1 hat 256 Bytes und entspricht den EEPROM Adressen 0 ... 255

Seite 2 hat 256 Bytes und entspricht den EEPROM Adressen 256 ... 511

Merker für die gültige Seite im EEPROM: EE_VALID_PAGE und im RAM: BIT06

Bei Init wird EE_VALID_PAGE ausgelesen und Bit 06 entsprechend dem LSB gesetzt oder geloescht. Bit 06 entspricht dann dem verwendeten Adressbit (Bit 9 der Adresse).

Der Merker EE_VALID_PAGE ist immer in Page 0 !! Die entsprechende Zelle in Page 1 wird nicht benutzt.

Von der Applikation wird demzufolge keine „I2C_ADR_HIGH“ mehr geliefert, diese Angabe wird dynamisch dazugeneriert.

Die Wartezeit von 10 ms beim EEPROM Schreibvorgang wurde in die Unterroutine übernommen. Entgegen vorheriger Software muß diese beim Aufruf „call    write_byte“ nun nicht mehr eingefügt werden.

Ablauf „Byte lesen“ mit doppelter EE- Ablage:

- pruefe welche Page gueltig ist anhand von BIT06

- setze I2C_ADR_H auf die gültige Seite, lese Daten

- gebe Daten zurück in „I2C_DATA“

Ablauf „Byte schreiben“ mit doppelter EE- Ablage:

- pruefe welche Page gueltig ist anhand von BIT06

- setze „I2C_ADR_H“ auf andere (ungueltige) Seite

- Schreibe Nutzbyte ins EEPROM

- Trage diese Page als gültig ins EEPROM ein (EE_VALID_PAGE)

- Trage diese Page in BIT06 ein

- Update der ursprünglichen Page

Es bleibt entweder die ursprüngliche Page als konsistent gemerkt oder die aktualisierte Page ist konsistent und der Zeiger verweist darauf. Die ursprüngliche Page muss natürlich trotzdem aktualisiert werden, da sonst beim nächsten Wechsel auf den alten Daten weitergearbeitet wird.

Wenn bei diesem Schreibvorgang der Strom ausfällt: die neue Seite ist gültig erklärt und beim folgenden Init-Durchlauf erfolgt der Seitenvergleich und ggf. Seitenabgleich.

Falls es notwendig wird, ein Byte in die andere Page zu kopieren, ergibt dies eine Fehlermeldung, die jedoch nur einmal sein darf, denn dann ist die Seite wieder gleich wie die momentan gueltige.

Erstinbetriebnahme von EEPROMS

Neue EEPROMs können mittels einer speziellen Software beschrieben werden.

Dazu muss die HSTG- Software mit aktiviertem Compilerswitch EEPROM_NEU compiliert werden.

Diese Software trägt dann beim Neustart die Defaultwerte in das EEPROM ein.

Die Daten werden nur in Page 0 eingetragen und diese Page als gültige Page eingetragen. Die EEPROM Konsistenzüberprüfung sorgt automatisch dafür dass bei Missstimmigkeiten die Daten von der gültigen Page in die andere kopiert werden.

Speicheraufteilung

| Adresse LSBs | Label | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| 00 h | EE_HARDWARE_VERSION_H | Version der Hardware (Vorkomma) |
| 01 h | EE_HARDWARE_VERSION_L | Version der Hardware (Nachkomma) |
| 02 h |  |  |
| 03 h |  |  |
| 10 h | EE_TEMP_H_OLD | Temperaturwert TEMP_H wird hier abgelegt, um Tendenz zu ermitteln |
| 11 h | EE_TEMP_MAX | Maximaltemperatur (bis zum Ruecksetzen) à noch nicht benutzt |
| 12 h | EE_TEMP_MIN | Minimaltemperatur (bis zum Ruecksetzen) à noch nicht benutzt |
| 30 h | EE_MENU_STD_LINE_1 | die aktuelle Standardausgabezeile, wie zuvor im Menü ausgewählt, Zeile 1 |
| 31 h | EE_MENU_STD_LINE_2 | die aktuelle Standardausgabezeile, wie zuvor im Menü ausgewählt, Zeile 2 |
| 32 h | EE_MENU_STD_LINE_3 | die aktuelle Standardausgabezeile, wie zuvor im Menü ausgewählt, Zeile 3 |
| 33 h | EE_MENU_STD_LINE_4 | die aktuelle Standardausgabezeile, wie zuvor im Menü ausgewählt, Zeile 4 |
| 40 h | EE_MENU_DEF_LINE_1 | Defaulttask für Standardausgabe Zeile 1 |
| 41 h | EE_MENU_DEF_LINE_2 | Defaulttask für Standardausgabe Zeile 2 |
| 42 h | EE_MENU_DEF_LINE_3 | Defaulttask für Standardausgabe Zeile 3 |
| 43 h | EE_MENU_DEF_LINE_4 | Defaulttask für Standardausgabe Zeile 4 |
| 4E h | EE_CAN_BOX_6_L | CAN- Datenausgabe- Identifier RX Box 6 |
| 4F h | EE_CAN_BOX_SWITCH | CAN- Datenausgabe- Botschaft Auswahl |
| 50 h | EE_DPLUS_SOWI | Speicherplatz D+ Schaltverhalten Trennrelais |
| E8 h | EE_ERRORMEM_ZSTG_0 | Fehlerspeicherplatz 0 (neuester ZSTG Eintrag) |
| E9 h | EE_ERRORMEM_ZSTG_1 | Fehlerspeicherplatz 1 ZSTG |
| EA h | EE_ERRORMEM_ZSTG_2 | Fehlerspeicherplatz 2 ZSTG |
| EB h | EE_ERRORMEM_ZSTG_3 | Fehlerspeicherplatz 3 ZSTG |
| EC h | EE_ERRORMEM_MSTG_0 | Fehlerspeicherplatz 0 (neuester MSTG Eintrag) |
| ED h | EE_ERRORMEM_MSTG_1 | Fehlerspeicherplatz 1 MSTG |
| EE h | EE_ERRORMEM_MSTG_2 | Fehlerspeicherplatz 2 MSTG |
| EF h | EE_ERRORMEM_MSTG_3 | Fehlerspeicherplatz 3 MSTG |
| F0h | EE_ERRORMEM_0 | Fehlerspeicherplatz 0 (neuester Eintrag) |
| F1h | EE_ERRORMEM_1 | Fehlerspeicherplatz 1 |
| F2h | EE_ERRORMEM_2 | Fehlerspeicherplatz 2 |
| F3h | EE_ERRORMEM_3 | Fehlerspeicherplatz 3 |
| F4h | EE_ERRORMEM_4 | Fehlerspeicherplatz 4 |
| F5h | EE_ERRORMEM_5 | Fehlerspeicherplatz 5 |
| F6h | EE_ERRORMEM_6 | Fehlerspeicherplatz 6 |
| F7h | EE_ERRORMEM_7 | Fehlerspeicherplatz 7 |
| F8h | EE_ERRORMEM_8 | Fehlerspeicherplatz 8 |
| F9h | EE_ERRORMEM_9 | Fehlerspeicherplatz 9 |
| FF h | EE_VALID_PAGE Ausnahme !! nur Page 0 verwendet: Merker „Valid EE-Page“ Page 1 (Adresse 1FFh nicht benutzt !) | Gültige Seite bei doppelter Ablage der Daten im EEPROM |