## Prinzip des DCF77- Funkuhr- Signals

- Pro Sekunde wird ein Bit abgestrahlt, in einer Minute wird die vollständige Information übertragen

- Immer bei Bit 59 (kein LOW Impuls) wird die zuvor ausgestrahlte Information gültig; Bit 59 dient somit der Synchronisation

Die Abtastung des DCF77 Signals

Die Ermittlung der Impulslänge (LOW- Impuls des DCF77 Signals) erfolgt mittels Timer0 Overflow Interrupt.

Berechnungen:

- 16 MHz Takt, alle 12 Taktcycles ein Befehlscycle und damit auch eine Erhöhung des Timer- Registers, also alle 62,5 ns * 12 = 0,75 µs

- Der Timer arbeitet als 13 Bit Timer, also Überlauf bei 2 hoch 13 = 8192

- 8192 * 0,75 µs = 6,144 ms Abstand zwischen den Timer 0 Overflow Interrupts

Impulslänge (LOW) = 100 ms = logisch 0 =16,27 Timer Overflow Interrupts

Impulslänge (LOW) = 200 ms = logisch 1 = 32,55 Timer Overflow Interrupts

1000 ms = 162,76 Timer Overflow Interrupts

1800 ms = 293 Timer Overflow Interrupts

Die 8 Bit Counter für die Erkennung der Impulslängen laufen bei (8 Bit) = 256 über.

Da die maximale Dauer der High Phase bei Sekunde 59 (146 + 163) Interrupts beträgt und dies größer als 256 ist, ein Overflow auf Null aber in jedem Fall vermieden werden muß da dieser Zählerstand die Auswertung der Low- Phase einleitet, wird der Counter vor Erreichen des Überlaufs genügend weit zurückgesetzt. Zur Erläuterung der implementierten Werte dient das folgende Diagramm:

| Dauer einer Sekunde (1000 ms = 163 Interrupts und damit Countererhöhungen) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 ms = 17 Interrupts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Restdauer = 146 Interrupts |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 ms = 33 Interrupts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Restdauer = 130 Interrupts |  |  |  |  |  |  |  |

Timer 0 Register:

| TMOD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Gate off | Timer Betrieb | Mode 00 | Mode 00 |
| TCON |  | 0 | 0 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | TF0 Flag | ON Timer 0 |  |  |  |  |
| TL0 |  | Zählerregister LOW Timer 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| TL1 |  | Zählerregister HIGH Timer 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| IE |  | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  |  | global enable = 1 |  |  |  |  |  | Timer 0 IRQ |  |

Allgemeine Besonderheiten

- Der DCF Empfänger benötigt nach PowerOn ca. 4 Sekunden, bis er anfängt Bits zu senden. Während dieser Zeit darf noch nicht mit der Auswertung des DCF77 Signals (in der Interruptroutine des Slave Moduls) begonnen werden, weil dieser Zustand als „lange Sekunde 59“ erkannt werden würde und dementsprechend zu falscher Synchronisation führen.

- Das Funkuhrmodul von Conrad hat „open collector“ Anschlüsse, d.h. das Siganl wird invertiert, daher muß der vorhandene invertierte Anschluß genommen werden damit das Signal wieder logisch richtig an der Auswertung ankommt. Die Auswertung beruht auf der Ermittlung von LOW Impulsen.

Ausgabe der Daten auf dem LCD_Modul:

Es wird zuerst der aktuelle Wochentag ausgewertet. Abhängig vom Ergebnis wird die entsprechende „MSX“ Botschaft begonnen und mit Daten erweitert.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | O |  |  | 2 | 2 | . | 0 | 4 | . | 0 | 1 |  |  | 1 | 5 | : | 3 | 0 |  |

Funktionsaufteilung zwischen Master- Modul und Slave- Modul

Slave:

- DCF77 Empfang, Auswertung der Bitinformationen mittels Timer Interrupt

- Kontrolle der Checksumme

- Zusammenstellung der CAN Botschaft mit den Daten und der entsprechenden Fehlerkennung (FFh bei Synchronisation oder FEh bei falscher Checksumme)

- Versenden der Aktuellen Daten auf CAN; nur während dem Empfang von DCF Bit 0 bis 7, solange die Datenbotschaft noch konsistent ist, also nicht im Aufbau.

Master:

- Empfang der DCF77-Daten über CAN

- Auswertung der Fehlerkennung (CAN Byte 0)

- Darstellung der DCF77 Daten oder der entsprechenden Fehlerbotschaft auf der LCD- Anzeige

Bedeutung der speziell für DCF77 angelegten Bytes:

| DCF77_BITNR | Zähler für die Nummer des (nächsten) gemessenen Bits, wird bei Sek 59 gelöscht Sonderfall1: FFh während Synchronisation Sonderfall2: FEh bei fehlerhafter CHKS |
| --- | --- |
| DCF77_BYTENR | entspricht DCF77_BITNR geteilt durch 8 und dient der Ermittlung des Bytes der CAN- Botschaft, in dee das neue Bit eingetragen werden muß. |
| DCF77_BITMERK | ist Null bei erkanntem DCF77-Impuls der Dauer 100 ms und 1 bei erkanntem Impuls der Dauer 200 ms |
| DCF77_INITWAIT | Zähler zur Ermittlung des ersten Synchronisationsbits (Langimpuls) in Sek 59 |
| DCF77_CNT_HIGH | Zähler für die Anzahl der Timer Interrupts bei DCF77- Signalzustand „HIGH“ |
| DCF77_CNT_LOW | Zähler für die Anzahl der Timer Interrupts bei DCF77- Signalzustand „LOW“, dient zur Ermittlung der LOW-Impulslänge die die Information enthält (100 ms oder 200 ms Dauer) |
| DCF77_TAKEOFF | Bit 0: wird verwendet, um zu unterscheiden ob erste "sek59" bereits gefunden wurde oder noch nicht (ob also noch synchronisiert wird). Erst wenn diese Bit 1 wird geht es los mit dem „einsammeln“ der Bits Bit 1: wird verwendet, um zu unterscheiden, ob die Zeitinformation vollständig ist (Bit = 1) oder im Aufbau (Bit = 0). Es erfolgt dann keine CAN- Ausgabe. Dieses Bit wird auf „1“ gesetzt solange Byte Null empfangen wird (Diese Bits enthalten keine DCF- Information) |

Fehlermeldungserzeugung:

FFh als Bitnummer:

Während der Synchronisationsphase und solange die Wochentagskennung 00h ist, was normalerweise nicht vorkommt und auf neu initialisierte CAN- Buffer hindeutet.

FEh als Bitnummer:

Wenn die Checksumme des Signals nicht korrekt ist

Die DCF77 CAN Botschaft

Verteilung der DCF77- Botschaft auf die CAN- Botschaften:

Besonderheiten:

- Da Byte 0 aus Sicht des DCF77 Signals nicht benutzt wird, wird in diesem Byte die Bitnummer übertragen bzw. der Fehlercode FFh während der Synchronisationsphase und FEh bei falscher Checksumme.

- Bit 15 bis 20 werden nicht ausgewertet

- Bit 59 dient der Synchronisation, d.h. es wird kein Impuls gesendet

- Bit 60 bis 63 sind in der CAN Botschaft immer 0 da für die DCF Übermittlung keine entspechenden Bits existieren.

| DCF77_DATA 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| DCF77_DATA 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| normal / spare | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| DCF77_DATA 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| Min1 | Min1 | Min1 (LSB) |  |  | Winter= 1 | Sommer=1 |  |
| DCF77_DATA 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |
| Hour1 | Hour1 | Hour1 (LSB) | CHKS 21-27 | Min10 (MSB) | Min10 | Min10 (LSB) | Min1 (MSB) |
| DCF77_DATA 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 |
| Day1 (MSB) | Day1 | Day1 | Day1 (LSB) | CHKS 29-34 | Hour10 (MSB) | Hour10 (LSB) | Hour1 (MSB) |
| DCF77_DATA 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 |
| Month1 | Month1 | Month1 (LSB) | Weekday (mo=1, so=7) |  |  | Day10 (MSB) | Day10 (LSB) |
| DCF77_DATA 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 |
| Year10 | Year10 (LSB) | Year1 (MSB) | Year1 | Year1 | Year1 (LSB) | Month10 | Month1 (MSB) |
| DCF77_DATA 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 |
|  |  |  |  | 3Bh | 3Ah | 39h | 38h |
| -- | -- | -- | -- | -- | CHKS 39-57 | Year10 (MSB) | Year10 |

Der DCF77- Empfangsbaustein von Conrad:

Strommessung an 5V, mit 10k Widerstand an „open collector“: ca. 3,8 bis 4,0 mA.

Die Versorgung des Moduls durch einen Prozessorpin scheint akzeptabel.