Optokoppler

verwendeter Optokoppler: ILD 213T

Im Datenblatt sind mehrere Parameter bei 10 mA „If“ angegeben. Im Sendediodenzweig wurde zusätzlich eine Diode als Verpolschutz eingefügt.

Widerstandsauslegungsvorgabe:

Der Eingang des Optokopplers soll mit 12V betrieben werden können, aber auch bei 5V noch funktionieren.

Der Transistor soll voll durchgesteuert werden. Stromverbrauch minimieren.

Für 10 mA (IF) würde man bei 12 V einen 1k Vorwiderstand benötigen. (12V - 0,7V - 1,2V)

Laut Datenblatt kann der Optokoppler bei 10 mA „If“ 0,4 Stromübersetzung, bei 5 mA noch 0,2 Stromuebersetzung.

Messungen Sendediodenseitig:

2,7k 	à Portpin 5V wird zu 0 V à Gesamtstromänderung an 12V pro Kanal:  6mA

4,7k	à Portpin 5V wird zu 0 V à voll durchgesteuert à gesamt 4 - 5 mA pro Kanal

UCE wird bei 4k7 Kollektorvorwiderstand ca. 1 mA. Das ist ausreichend.

Auslegung:

2,7 k an der Sendediode ; damit ca. 1 mA „If“ an 5V und ca. 2-3 mA „If“ an 12V.

If bleibt damit oberhalb 1 mA.

4,7 k als Kollektorvorwiderstand; damit an 5V ca. 1 mA Kollektorstrom.

Hinweis:

- Der im Schaltplan der Version 1.2 angegebene Vorwiderstand 120Ohm ist deutlich zu niedrig. Die 5V am Prozessoreingang HIGH werden nur zu 3V abgesenkt.

- Die Optokoppler INVERTIEREN !