1-Wire Bus für DS2450 A/D Wandler

Der A/D Wandler DS2450 wird über einen 1-wire Bus angesteuert, auch Micro-LAN genannt.

Wichtigste Kenngroessen:

- 5 k busabschluss

- max 16.3 k per second

- IDLE = High

- LSB first

- Initialisierung beginnt mit Reset-Pulse (Master), presence pulse (DS2450), und „ROM Function Command“

- 16 Bit CRC werden vom DS2450 gesendet (zum Vergleich), müssen aber nicht beachtet werden

- Ein „POWER ON“ Bit in Page 1 muss nach dem Start einmalig gelöscht werden.

- Wenn das device VCC gepowered ist, muss man auf Adresse 40h einmalig 0x1C schreiben damit der Analogkreis des Device immer aktiv bleibt.

- nach der Konvertierung braucht man einige Millisekunden Wartezeit.

- alle „time slots“ werden vom Master initiiert der die Leitung auf Low treibt, gleich danach wieder freigibt (High) und schaut was passiert bzw. sendet. Slotdauer 60µs ... 120 µs, davon max. 15 µs low.

Hinweis:

Es können mehrere devices am Bus hängen, dann muss man aber die Adressen kennen (64 bit) um die Chips anzusprechen. Um diese Adressen (einfach) herauszufinden darf man nur ein einziges device am bus haben, sonst kann man den entsprechenden „READ ROM“ Befehl nicht benutzen und muss auf die umständliche „Suchalgorithmusmethode“ mittels Befehl „SEARCH ROM“ ausweichen. Deshalb für Inbetriebnahme ein JUMPER- PAD vorsehen.

Registerbereiche im DS2450:

- Page 0, Address 00..07, Conversion Read Out Data

- Page 1, Address 08..0F, Control / Status Data

- Page 2, Address 10..17, Alarm Settings

- Page 3, Address 18..1F, factory calibration, do not use;

BUT: if device is VCC powered the analog circuitry must be kept permanently active by writing 40h to memory address 1Ch after power-up.

Betriebsart beim T4-Projekt:

- Standard mode, kein Overdrive Mode (OD = 0)

- zunächst ohne CRC Vergleich

- Initialisierung mit „SkipROM“ command

Bus-Timing-Berechnungen (Standard Mode):

Der Mikrocontroller wird mit einem 16 MHz Takt betrieben.

12 Taktperioden werden für einen Befehl benötigt (ein cycle).

T = 62,5 ns; 12* T = 750 ns = 1 Befehlscycle = 0,75 us

Grundzustand IDLE = high

Reset pulse: 		min 480 µs		=  min 640 cycles bei 16 MHz

gefolgt von Wartezeit 15 - 60 µs und Presence Pulse vom 1-wire device (60 ... 240 µs)

Time Slot: 		60 ... 120 µS		=  80 ...160 cycles bei 16 MHz

Read Data Valid: 	15 µs			= 20 cycles bei 16 MHz

Benötigte Unterfunktionen:

Der Mikrocontroller wird mit einem 16 MHz Takt betrieben.

- Reset Pulse Tx	vom Master

- Presence Pulse Rx vom Slave abfragen

- ROM Commands schreiben

- Write memory Command schreiben

- Convert schreiben und warten

- Read Command

- CRC Check (optional)

Befehlsfolgen:

* Read memory

- Aah command

- address low

- address high

* Write memory

- 55h command

- address low

- address high

* Convert

- 3Ch command

- input select

- read out control

- beendet mit reset pulse