Hardware- Anpassung des ATMEL- Programmers zur SERIELLEN (ISP)- Programmierung des Mikrocontrollers AT 89 S 53 über SPI

Adapterleitung zur ISP-Programmierung

gültig für ATMEL- Programmersoftware ab Version 2.1

| ATMEL- Programmer | Bezeichnung am Programmer | 6-pol. PROG- Stecker an T4 | AT 89 S 53 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pin 08 (Sockel 40) | A7 | 4 | P 1.5 MOSI (senden an Controller) |
| Pin 39 (Sockel 40) oder Pin 12 (Sockel 20) | D0 | 2 | P 1.6 MISO (empfangen vom Controller) |
| Pin 05 (Sockel 20) | C0 | 1 | P 1.7 SCK (Programmiertakt) |
| Pin 27 (Sockel 40) oder Pin 7 (Sockel 20) | Mode F0 | 3 | RST |
| Pin 10 (Sockel 20) oder Pin 20 (Sockel 40) | Masse | 5 | GND |

Erläuterungen zur Programmierung:

Es wird vorausgesetzt, daß der zu programmierende ATMEL- Controller in der Anwendungsschaltung verbaut ist. Versuche mit einer Adapterplatine, bei der nur die nötigsten Leitungen angeschlossen waren, schlugen fehl. Der Controller muß von der Applikation mit Betriebsspannung versorgt werden (VCC / GND) und an einen Quarz angeschlossen sein!

Der Programmiertakt muß langsamer als 1/40 der Quarzfrequenz sein.

Bei 16 MHz ist die Periodendauer des Programmiertaktes daher min 2,5 us lang zu machen.

folgende Einstellungen der SPI Schnittstelle sind Standard, d.h. Resetwert:

CPOL = 0		Taktpulse positiv, Grundpegel ist LOW

MSTR = 0		Slave Mode

DORD = 0		MSB wird zuerst übertragen

für die Programmierung laut Application Note: MSB first senden / empfangen und Takt von LOWà HIGH à LOW

Achtung: Der Controller muß während der Programmierung im RESET- Zustand gehalten werden. Durch den beim T4- Projekt eingesetzten MAX700 Resetbaustein wird RST am Programmer während der Programmierung LOW ; der Reset- Baustein invertiert das Signal, am Controller liegt ein positives RESET- Signal an.

Vorgehensweise bei der Programmierung:

1)	Power ein

2) 	RST am Controller nach HIGH	Mode F0 von HIGH nach LOW wechseln

à MAX 700 invertiert, daher andersherum

3)	10 ms Einschwingwartezeit

4)	send MOSI 				zum Controller schreiben, MSB first

Botschaft: serial prog enable

CLK steigende Flanke			prog-puls erzeugen, steigende Flanke

5)	send MOSI				zum Controller schreiben, MSB first

Botschaft: adr / data instr.

CLK steigende Flanke			prog-puls erzeugen, steigende Flanke

Das senden der Daten geschieht in einer Schleife. Am Ende der Anweisung kann mittels DATA- Polling das tatsächliche Programmierende ermittelt werden. Während des internen Schreibzyklus des Flashs erhält man mit dem Lesebefehl die soeben geschriebenen Daten mit invertiertem MSB, danach sind die Daten wie der Speicherinhalt der soeben programmiert wurde.

6) 	read MISO				vom Controller lesen

Botschaft: adr / data instr.

CLK steigende Flanke			prog-puls erzeugen, steigende Flanke

7)	RST wieder LOW am Controller	Mode F0 wieder nach LOW setzen

8)	Power off

Hinweis zum C-Compiler:

Projekt : E:\Programmer_Erweiterung\projt4.ide

- als DOS- Anwendung compilieren

- Komponenten: 	at2000_xx.cpp		Hauptprogramm

timer.c				(einbinden in Projekt)

Instruction Set for serial programming AT89S53

#define prog_enable_1 0XAC

#define prog_enable_2 0X53

#define prog_enable_3 0X55 (Dummy wie in Application Note)

#define chip_erase_1 	0XAC

#define chip_erase_2 	0X04

#define chip_erase_3 	0X55 (Dummy wie in Application Note)

#define lock_bit_1 	0XAC

#define lock_bit_2	0X07

#define lock_bit_3	0X55 (Dummy wie in Application Note)

read code instruction high:		A12,A11,A10,A9,A8,A13, und code 01 = 1 Byte

read code instruction middle:		low address

read code instruction low:		Daten werden hier vom Controller ausgegeben

write code instruction high:		A12,A11,A10,A9,A8,A13, und code 10 = 1 Byte

write code instruction middle:	low address

write code instruction low:		data in

benutzte Funktionen für ISP:

void serial_out (unsigned char msbyte, unsigned char midbyte, unsigned char lsbyte)

unsigned char serial_in (unsigned char msbyte, unsigned char midbyte)

unsigned char adress_ISP_low (unsigned komplett)

unsigned char adress_ISP_high (unsigned komplett)

zusätzlich States ab Nummer 400

Software- Versionsverwaltung:

Versionen 1.X	nur AT89C1051, ..2051, ..51, ..52

ab Version 2.0	zusätzlich AT 89 S 53 parallel im Sockel über Adapter (nur 8k)

ab Version 2.1	zusätzlich AT 89 S 53 ISP (seriell, 12k)

History:

07.07.2000: Build 707	Bugfix AT89S53 parallel (erste Zelle war immer00H)

25.07.2000: Build2507	Bugfix (Wartezeit nochmals verlängert)