Programmieradapter serielle Schnittstelle (für Elektor Programm)

Der im Folgenden beschriebene Adapter soll eine ISP- Programmierung der ATMEL- Controller ermöglichen.

Die in Elektor 12/2001 beschriebene Programmiersoftware soll verwendet werden.

Ziel des Adapters ist es, die benötigten Bauteile für die Programmierung nicht in jedem Steuergerät unterbringen zu müssen, sondern nur einmal im Adapter.

Der Adapter enthält zwei MAX232 Bausteine mit deren Kondensatoren und die freischaltbaren Treiber (Baustein 74HC126).

Die Versorgung des Adapters erfolgt über das zu programmeirende Steuergerät.

?? Was macht MAX232 wenn Schnittstelle was bringt ohne 5V- Versorgung ??

| Seriell Pin Nr. | Seriell Name |  |  | Richtung | Port ATMEL | Name Signal |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RxD |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TXD |  |  | à | P 1.5 | MOSI |  |
| 4 | DTR |  | Data Terminal Ready | à | RESET | RESET | Achtung! Meine Schaltung braucht Reset = Low |
| 5 | Masse |  |  |  |  | Masse |  |
| 6 | DSR |  | Data Set Ready | ß | - | - | verwendet für RESET-Rückmeldung (Programmierung bereit) |
| 7 | RTS |  | Request To Send | à | P 1.7 | SCK |  |
| 8 | CTS |  | Clear To Send | ß | P 1.6 | MISO |  |
| 9 | - |  |  |  |  |  |  |
|  | DEE (Empfänger) |  |  |  |  | DÜE (Sender) |  |
|  |  |  |  |  |  | + 5V | Adapterversorgung |
|  |  |  |  |  |  | SS/ | serieller Anschluß |
|  |  |  |  |  |  | CAN_H | CAN- Bus Anschluß für Messtechnik |
|  |  |  |  |  |  | CAN_L |  |
|  |  |  |  |  |  | CAN Masse |  |

Einstellungen am verbesserten Programm von Ulrich Bangert:

im Prinzip wie für Elektor-Board (siehe Vorwahlknopf DK7JD links unten), jedoch:

- alle Anschlüsse invertiert da über RS232 geführt

- längere Reset-Zeit, sicherheitshalber

- AT89S53

- entsprechende COM Schnittstelle

Bedeutung der LOCK- BITS:

Bit 1 und 2: parallel und seriell verify abgeschaltet

alle drei Bits: zusätzlich ohne „external execution“

Beschriftung für Programmieradapter:

FLASH- Programmieradapter

RS232 ® AT89S53 (ISP)

Ó 2002 Andreas Höger

- XSTG einschalten

- Adapter an XSTG anschliessen (5V, ISP)

- Programmiersoftware ATMELISP starten

- Adapter an RS232 anschliessen

- flashen; am Ende wird RESET ausgelöst

FLASH- Programmieradapter

RS232 ® AT89S53 (ISP)

Ó 2002 Andreas Höger