Multivan T3 Gesamtkonzept

Ziele des Konzepts gegenüber T3 „alt“:

- Übersichtliches Verdahtungsschema im Gesamtfahrzeug

- Datenübertragung über CAN- Bus- System

- Ausschließlich Leistungsübertragungskabel durch das Gesamtfahrzeug, Daten über CAN

- Leicht wiederausbaubares System

- Stromversorgung aller drei CAN- Knoten erfolgt von Zweitbatterie über zentrale Sicherungen

- Zweitbatterie mit Trennrelais und Flachsicherungshalter in Fahrzeugmitte

- „Klemme 1000“ kann entfallen da „Kl. 15 Info auf CAN liegt

Stromverbrauch

Der Stromverbrauch muss für einen Dauerbetrieb bei abgestelltem Fahrzeug optimiert werden.

Es muß daher ein Konzept mit Komponententeilabschaltung und Power-Down-Modus entwickelt werden.

Besonders das MSTG mit den VDO- Sensoren, deren Spannungsversorgung wegen Genauigkeit nicht über einen Transistor geschaltet werden kann, soll abgeklemmt werden. Dies ist über eine separate 12V-Versorgungsleitung zwischen Zweitbatterie und MSTG möglich.

Power Down Mode soll aktiviert werden, wenn

- Klemme 15 aus

- Zentralverriegelung zu

- keine Standheizungsaktivitäten aktiv die CAN benötigen

SJA CAN-Controller kann am HSTG einen INT/ auslösen.

Power Down Mode von MSTG und ZSTG wird über CAN- Botschaft ausgelöst.

Nach Empfang dieser Botschaft schaltet das ZSTG dem MSTG die Versorgungsspannung ab bis eine erneute CAN- Botschaft einen CAN-Interrupt auslöst und die Komponenten wieder aktiviert.

Das HSTG selbst bleibt aktiv, kann aber Teile seiner Peripherie von der Versorgung trennen bzw. Heruntertakten.

Ladeschaltung Zweitbatterie

Sommer:

ab Klemme 15 werden die Batterien verbunden à beim Anlassen auch Zweitbatterie belastet, jedoch nicht unter Last die Trennrelais zuschalten (nicht Klemme 50).

Winter:

D+ verwenden zum Verbinden

| Funktionsaufstellung Hauptsteuergerät (HSTG) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E/A | Funktion | Kl. 15 an | Kl. 15 aus | Kl. 15 aus/ ZV zu | Kl. 15 aus/ ZV auf |
|  | Display |  |  |  |  |
|  | Tastatur |  |  |  |  |
|  | AT89Controller |  |  |  |  |
|  | CAN Controller |  |  |  |  |
|  | I²C- Bus Ansteuerung |  |  |  |  |
|  | EEPROM |  |  |  |  |
|  | Diagnosestecker mit CAN |  |  |  |  |
|  | ISP-Programmierschnittstelle mit Resetmöglichkeit |  |  |  |  |
|  | 12V-Steckverbindung für Versorgung Webasto-Schaltuhr (12, Masse, Schaltausgang) |  |  |  |  |
|  | Steckverbindung I²C- Bus Außentempsensor (5V, Masse, SCL, SDA) |  |  |  |  |
| I | Innentemperatur (I²C) |  |  |  |  |
| I | Außentemp (I²C), Eiswarner |  |  |  |  |
| I | Fehlerspeicher für Gesamtsystem (EEPROM) |  |  |  |  |
| A | LED (Beleuchtung Display) |  |  |  |  |
| A (Rel) | Servomotor Aschenbecherdeckel |  |  |  |  |
| A (Rel) | Wegfahrsperre |  |  |  |  |
| A (Rel) | Gebläse Stufe 1 für Webasto schalten |  |  |  |  |
| A (Rel) | Gebläse WT hinten schalten |  |  |  |  |
| A (Rel) | Powerlicht NSW |  |  |  |  |
| A (Rel) | Powerlicht Abblend |  |  |  |  |
| A (Rel) | Powerlicht Fern |  |  |  |  |
| A (Rel) | Klemme 1000 Relais |  |  |  |  |
| A (Rel) | Nachlauf Kühlerlüfter | verworfen |  |  |  |
| A (Rel) | Dachfenster öffnen | verworfen |  |  |  |
| A (Rel) | Dachfenster schliessen | verworfen |  |  |  |
| E (12V) | Standheizung Schaltuhr |  |  |  |  |
| E (12V) | Funkfernbed. Zusatzfkt. (Achtung negativ geschaltet) |  |  |  |  |
| E (12V) | Klemme 15 erfassen |  |  |  |  |
| E (12V) | Kl. 58 (Licht für Lichtsummer) |  |  |  |  |
| E (12V) | Kl. 50 (intell. Ladeschaltung) |  |  |  |  |
| E (12V) | Spritzwasserstand vorn |  |  |  |  |
| E (12V) | Wegsignal vom Tacho |  |  |  |  |
| E (12V) | Powerlicht Schalter |  |  |  |  |
| E (5V 8 Bit Bus) | Lampenüberwachungen, siehe hinten |  |  |  |  |
| E (I) | Konfigurationsjumper RESERVE |  |  |  |  |
| E (I) | Konfigurationsjumper „TÜV“ |  |  |  |  |
| E (12V) | Kl. 58b (Innenbeleuchtung) | verworfen |  |  |  |
| E | Türüberw. Schiebetüre | verworfen |  |  |  |
| E | Schiebefenster links | verworfen |  |  |  |
| E | Schiebefenster rechts | verworfen |  |  |  |
| E | Dachfenster hinten | verworfen |  |  |  |
| E | Schalter Klemme 1000 | verworfen |  |  |  |

Port 0:

CAN- Controller- Datenbus

Port 1:

Programmieranschluß

Schieberegister Eingang Optokoppler-8-fach

Schieberegister Eingang Tastatur, 2 * Konfigurationsjumper „TÜV“, Rest frei

Schieberegister Eingang ohne Opto 8-fach für Erweiterung Lampenmodul

Schieberegister Ausgang Relaisansteuerung 8-fach

Port 2:

A 	LCD

A 1-fach	seither LED, jetzt neu: Beleuchtung LCD (Schalttransistor einfügen)

Port 3:

CAN- Controller- Steuerbus

| Funktionsaufstellung Zusatzsteuergerät (ZSTG) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E/A | Funktion | Kl. 15 an | Kl. 15 aus | Kl. 15 aus/ ZV zu | Kl. 15 aus/ ZV auf |
|  | AT89Controller |  |  |  |  |
|  | CAN Controller |  |  |  |  |
|  | DCF77 Modul |  |  |  |  |
|  | ISP-Programmierschnittstelle mit Resetmöglichkeit |  |  |  |  |
|  | A/D-Wandler |  |  |  |  |
|  | Strommessshunt |  |  |  |  |
| A,A | LED (Status, verschiedenfarbig) |  |  |  |  |
| A,A | +5V Versorgung DCF Modul |  |  |  |  |
| A | Gong |  |  |  |  |
| A (Rel) | Ansteuerung Trennrelais |  |  |  |  |
| A (Rel) | Steckdosenrelais |  |  |  |  |
| A (Rel) | Innenbel. Fußraum Relais |  |  |  |  |
| A (Rel) | 12V Versorgung MSTG |  |  |  |  |
| E | DCF77 Signal |  |  |  |  |
| E (analog) | Amperemeter |  |  |  |  |
| E (analog) | Voltmeter |  |  |  |  |

Port 0:

CAN- Controller- Datenbus

Port 1:

4 Stück Relais

Programmieranschluß

Port 2: (ehemals LCD)

A2 LEDs

A 1-fach	DCF5V Versorgung

A 1-fach	Gong

E1 DCF Signal

E1 A/D-Wandler 1-Wire-Schnittstelle (Voltmessung, Amperemeter)

Port 3:

CAN- Controller- Steuerbus

| Funktionsaufstellung Motorsteuergerät (MSTG) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E/A | Funktion | Kl. 15 an | Kl. 15 aus | Kl. 15 aus/ ZV zu | Kl. 15 aus/ ZV auf |
|  | AT89Controller |  |  |  |  |
|  | CAN Controller |  |  |  |  |
|  | A/D-Wandler |  |  |  |  |
|  | ISP-Programmierschnittstelle mit Resetmöglichkeit |  |  |  |  |
| A,A | LED (Status, zweifarbig) |  |  |  |  |
| A (Rel) | Heizung Heizwunsch - von Schaltuhr - von Funkfernbedienung - von HSTG Menü |  |  |  |  |
| A (Rel) | Heiz/Lüft- Anschluß Webasto auf Masse ziehen |  |  |  |  |
| A (Rel) | Vorglühschaltung mit Webasto ändern |  |  |  |  |
| A (Rel) | Klemme 1000 Relais | verworfen |  |  |  |
| A (Rel) | Nachbildung Öldruckschalter | verworfen |  |  |  |
| A (Rel) | Zusatzwasserpumpe Nachlauf |  |  |  |  |
| E (12V) | Lüftung-Ein Wunsch von Webasto erfassen |  |  |  |  |
| E (12V) | D+ erfassen | bereits im HSTG |  |  |  |
| E (12V) | Klemme W erfassen (Drehzahl) |  |  |  |  |
| E (12V) | Spritzwasserstand hinten |  |  |  |  |
| E (12V) | Ölstand |  |  |  |  |
| E (12V) | Kaltstartzug-Schalter |  |  |  |  |
| E (analog) | Ladedrucksensor |  |  |  |  |
| E (analog) | Öldrucksensor |  |  |  |  |
| E (analog) | Öltempsensor |  |  |  |  |
| E (analog) | LLK Lufttemp. |  |  |  |  |
| E (analog) | LLK Wassertemp. |  |  |  |  |
| E (analog) | Kühlwassertemp. |  |  |  |  |
| E | Türüberw. Heckklappe | verworfen |  |  |  |

Port 0:

CAN- Controller- Datenbus

Port 1:

Programmieranschluß

Schieberegister Eingang Opto-8-fach (nur 6-fach bestücken)

Schieberegister Ausgang Relaisansteuerung 8-fach (nur 6-fach bestücken)

Port 2: (ehemals LCD)

A 2-fach  	LEDs

E 1-fach 	A/D-Wandler 1

E 1-fach 	A/D-Wandler 2

Port 3:

CAN- Controller- Steuerbus

Neue Displayausgaben

- Standlüftung ein / aus

- Standheizung ein / aus

- Trennrelais verbinden (Notstart)

- Power-Down Mode aktiv

- MSTG angemeldet

- ZSTG1 angemeldet

- MSTG nicht ansprechbar

- ZSTG1 nicht ansprechbar

Drehzahlmesserausgabe

Zustandsmeldungen Webasto

Eiswarner

Schaltfunktion Kühlerlüfter und Zusatzwasserpumpe

Ausgabe Wegstreckensignalfrequenz

Zweitbatterie Sommer/Winter

sonstiges:

- für Powerlicht Dioden einbauen

- für Gebläse Standheizung Dioden einbauen

- DEMO- Funktion

- Software lesegeschützt

- CAN- Anzeigemöglichkeit

Optional:

- beheizbare Spritzdüsen (direkt an Heckscheibenheizung anschließen)

- Lichtsummer

- Navi

- Funk

- Alarm

- Dachfenster elektrisch

- NSW

- Türüberwachungen

Lichtüberwachungen:

- Bremslicht 			li/re		verbunden				HSTG (1)

- Blinker 			li vo / li hi	verbunden				HSTG (2)

- Blinker			re vo / re hi	verbunden				HSTG (3)

- Rücklicht /Standlicht 	links							HSTG (4)

- Rücklicht /Standlicht 	rechts							HSTG (5)

- Hauptscheinwerfer 		li							HSTG (6)

- Hauptscheinwerfer		re							HSTG (7)

- Rückfahrscheinwerfer		li/re		verbunden				HSTG (8)

- Fernlicht 			li/re				nicht überwachen

- NSW 			li/re				nicht überwachen

- NSL								nicht überwachen

- Kennzeichenbeleuchtung					nicht überwachen

à 8-Bit-Bus am HSTG vorsehen, um ein Lampenüberwachungsmodul nachrüsten zu können