Fahrzeug- Verdrahtung

|  | Fahrzeug vorn |  | Fahrzeug mitte |  | Fahrzeug hinten |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6² | Trennrelaisleitung a | 6² | Trennrelaisleitung a |
|  |  | 6² | Trennrelaisleitung b | 6² | Trennrelaisleitung b |
|  |  | 2,5² | Versorgung Webasto | 2,5² | Versorgung Webasto |
|  |  | 1,5² | Versorgung MSTG 30a | 1,5² | Versorgung MSTG 30a |
| 1,5² | Reserve | 1,5² | Reserve |  |  |
| 2,5² | Versorgung vorderer Sicherungshalter 30a | 2,5² | Versorgung vorderer Sicherungshalter 30a |  |  |
|  |  | CAN | CAN-Bus | CAN | CAN-Bus |
| CAN | CAN-Bus | CAN | CAN-Bus |  |  |

Serien-Fahrzeug-Elektrik Anzapfungen

- Lichtsignal (Klemme 56 / 58) am Kombi-Vielfachstecker, Anschluss 1, grau-blau

- D+ am Kombi-Vielfachstecker, Anschluss 11, dunkelblau

- Klemme 15 Signal dort abgezapft wo es auch für WAECO Funkfernbedienung abgezapft wurde, führt zusammen mit Klemme 15 für WAECO über Sicherung im Seriensicherungskasten

- 30a direkt von Zweitbatterie

- Komfortfunktion WAECO am Steuergerät

- Standheizungs-Schaltuhr direkt an Schaltuhrstecker

Lüftungsansteuerung Stufe 1 für Sandheizung

(Zuerst: Die rot/sw Zuleitung zum Gebläseschalter wurde abgezapft und an ein Relais geführt. Das ist jedoch Klemme X oder 15 !!!). Richtig: Klemme 30 als Zuleitung, roter Anschluß am Zigarettenanzünder ! Das andere Ende des Relais-Schaltkontaktes wurde mit der weissen Leitung am Gebläseschalter verbunden (Stufe 1).

Die Lüftung wird daher NICHT von der Zweitbatterie versorgt. Eine galvanische Trennung der Batterien ist durch das Relais allerdings sichergestellt.

Diese Lösung vermeidet die beiden seither benötigten Leistungsdioden, die notwendig waren um die Batterien zu entkoppeln.

CAN-Leitungs-Anschlussbelegung:

Aderfarbe: 			gelb = CANH

weiss = CANL

andere Adern nicht verwendet

Kabelstecker: 			CANH		Stift		gelb

CANL		Buchse	weiss

EPL (Einlötbuchse):		CANH		Buchse	gelb

CANL		Stift		weiss

CAN- Verdrahtung / LEMO- Steckerbedarf

CAN-Stecker

CAN- Buchse

10-polig Flachband

CAN- Einbaubuchse

HSTG

Diagnose

ZSTG

Diagnose

MSTG

Diagnose

zusätzliche Anschlussleitungen:

- für CANalyzer:		CAN- Stecker / Kabel / SUB-D / CAN-Schwanz

- für CAN- Diagnosedose:  	10-polig Flackbandanschluß / Kabel / CAN- Apparatedose

- für Flash-Programmierung:	10-polig Flachbandanschluß / Kabel / Programmieradapter / Kabel / SUB-D