VDO- Sensoren für Erfassung von Motorparametern

Einkaufsquelle für VDO-Artikel:

Kienzle Vertriebs GmbH Autoteile und Zubehör

Kesselstrasse 44

70327 Stuttgart Wangen

0711 / 40968-19 (Telefonbuch -0)

7.30 Uhr bis 16.15 Uhr, Freitag bis 15.00 Uhr

Erfasst werden soll:

- Ladedruck

- Ladelufttemperatur

- Öldruck

- Öltemperatur

- Kühlwassertemperatur

Ladedruck

VDO- Druckgeber, massefrei, ohne Warnkontakt

10 Ohm bis 184 Ohm

-25°C bis 100°C

2 Bar		360-081-032-011	M12*1,5 	(Ende 2001: 95,54 DM netto)

Ladelufttemperatur

spezieller VDO Temperaturgeber für Luft, 1-polig über Masse

-25°C bis 120°C

M10 * 1,0	323-801-008-002 D

Öldruck

5 Bar		360-081-032-060	M14*1,5	(Ende 2001: 54,67 DM netto)

à10Bar	360-081-032-006	M14*1,5	(erst Anfang 2002 wieder lieferbar)

Öltemperatur

M10 * 1,0	323-801-009-003 D

Kennlinienmessung Temperaturfühler für Ladeluft, VDO Nr. 323-801-008-002 D

| Temperatur, gemessen mit HC 3500T und Einmachkesselthermometer [°C] | Widerstand [Ohm] |
| --- | --- |
| in Raumluft |  |
| 18 | 785 |
| 20 | 755 |
| im Wasserbad |  |
| 33 | 418 |
| 35 | 375 |
| 40 | 305 |
| 45 | 252 |
| 50 | 209 |
| 53 | 186 |
| 55 | 172 |
| 58 | 162 |
| 60 | 148 |
| 62 | 136 |
| 65 | 124 |
| 68 | 115 |
| 70 | 107 |
| 73 | 97 |
| 76 | 86 |
| 80 | 78 |
| 85 | 67 |
| 88 | 59 |
| 90 | 56 |
| 96 | 48 |
| Kühlschrank unten |  |
| 9 | 1,18 k |
| Gefrierfach |  |
| -24 | 7,84 k |
| draussen vor dem Fenster |  |
| -7 | 2,24 k |

Messung LLK Ansauglufttemperaturen mit (fliegender Aufbau mit METEX)

Fahrt Ditzingen - Reichenbach, Aussentemperatur ca. 10°C

Start				1200 W		9°C

unter A81 durch		850 W			15°C

Feuerbach ein			600 W			26°C

Pragsattel oben		475 W			30°C

wieder unten nach Talfahrt	580 W			24°C

B10 konstant 90 km/h	410 W			32°C

B10 konstant 100 km/h	310 W			38°C

Fahrt Reichenbach - Hegenlohe hinter LKW, Aussentemperatur 13°C

unten				560 W			25°C

oben 				414 W			31°C

oben Abfahrt			450 W			28°C

nach Talfahrt			520 W, weiter fallend bis 26°C

Fahrt Reichenbach - Baltmannsweiler, Aussentemperatur 13 °C

unten				570 W			24°C

Parkplatz halbhoch		260 W			44°C

oben				207 W			50°C

Baltmannsweiler Mitte	260 W			44°C

Wiese				430 W			30°C

Abfahrt oben			510 W			27°C

Kirche Rei. nach Talfahrt	600 W			26°C

Kern 				625 W			25°C

Autobahnfahrt Ditzingen - Reichenbach, Aussentemperatur 0°C

Zuhause			1800 W		-0,5°C

in Autobahn eingefahren	800 W			14°C

nach 4-Spur-Hang		210 W			50°C

Autoganh verlassen		420 W			32°C

Kennlinienmessung Temperaturfühler für Motoröl, VDO Nr. 323-801-009-003 D

Messung 12.05.2002

| Temperatur, gemessen mit HC 3500T und Einmachkesselthermometer [°C] | Widerstand [Ohm] |
| --- | --- |
| im Wasserbad |  |
| 20 °C | 1170 W |
| 25 °C | 948 W |
| 30 °C | 775 W |
| 35 °C | 650 W |
| 40 °C | 535 W |
| 45 °C | 440 W |
| 50 °C | 370 W |
| 55 °C | 300 W |
| 60 °C | 255 W |
| 65 °C | 210 W |
| 70 °C | 180 W |
| 73 °C | 160 W |
| 75 °C | 150 W |
| 78 °C | 135 W |
| 80 °C | 125 W |
| 83 °C | 115 W |
| 85 °C | 110 W |
| 88 °C | 100 W |
| 90 °C | 93 W |
| 93 °C | 87 W |
| 95 °C | 82 W |
| 98 °C | 75 W |
| 100 kochend | 68 W |

Berechnung des Vorwiderstandes zum LADEDRUCK- Sensor 2 BAR

VDO- Druckgeber, massefrei, ohne Warnkontakt

2 Bar		360-081-032-011	M12*1,5 	(Ende 2001: 95,54 DM netto)

- Betriebsspannungsbereich 6 ... 24 V

- Widerstandsbereich 10 Ohm bis 184 Ohm (bei Null Bar sind es 10 Ohm)

- minimal 20 mA laut Datenblatt

- maximal 250 mW laut Datenblatt

- -25°C bis 100°C

Betriebswerte im MSTG:

- Sensorversorgung 10 V

+10V

Vorwiderstand		Drucksensor

Berechnung für Vorwiderstand 100Ohm:

- Es sind im Ladeluftkühler maximal 0,8 bar zu erwarten (Abblasdruck < 1 bar).

- Dies bedeutet wiederum dass der zu erwartende Widerstandswert zwischen 10 Ohm (0 Bar) und maximal 100 Ohm (1 Bar) liegt.

Worst Case (maximaler Stromfluss) : bei R (Sensor) = 10 Ohm

zu erwartende Spannungen am A/D Wandler:

0 Bar		10 V / 11 				= 0,9 V

0,5 Bar	100 W zu 50 W à 10 V * 0,33 	= 3,33 V

1 Bar		100 W zu 100 W à 10 V /2		= 5,0 V

(2 bar)		100 W zu 180 W à 10 V * 0,66	= 6,66V  (Wert kommt am LLK nicht vor)

Leistungsberechnung Vorwiderstand:

max. 	I = U/R = 10V / 110 W = 0,09A = 90 mA

min.  	I = U/R = 10V / 200 W = 0,05A = 50 mA	à > 20 mA (siehe Spec.)

Verlustleistung (max.) = 9V * 0,09A = 0,81W

Diese Verlustleistung ergibt sich bei wenig Ladedruck, was die Widerstände als Dauerzustand vertragen müssen (Stadtverkehr).

Dimensionierung: min. 1,5 W oder zwei Widerstände

Berechnung des Vorwiderstandes zum LADELUFTTEMPERATUR- Sensor

spezieller VDO Temperaturgeber für Luft, 1-polig über Masse

M10 * 1,0	323-801-008-002 D

- Betriebsspannungsbereich 6 ... 24 V

- bei 0 °C : 1893 Ohm +/- 102 Ohm

- -25°C bis 120°C

Betriebswerte im MSTG:

- Sensorversorgung 10 V

+10V

Vorwiderstand		Temperatursensor

Berechnung für Vorwiderstand 2,7 kOhm:

-7 °C		2,24 kW	2240/4940	à 4,53 V

+10 °C		1,2 kW		1200/3900	à 3,077 V

+30 °C		420 W		420/3120	à 1,35 V

+50 °C		210 W		210/2910	à 0,72 V

+90 °C		50 W		50/2750	à 0,18 V

Der A/D- Wandler hat bei 8 Bit Auflösung eine LSB- Wertigkeit von 20 mV.

Der A/D- Wandler hat bei 10 Bit Auflösung eine LSB- Wertigkeit von 5 mV.

Verlustleistung (worst case):	I = U/R = 10V / 2,7kW = 3,7 mA

Verlustleistung (best case):	I = U/R = 10V / 5kW = 2 mA

P gesamt = U * I = 10V * 4 mA = 0,04 W = 40 mW

à SMD Widerstände 1206 mit 0,25 W reichen vollkommen aus.

Berechnung des Vorwiderstandes zum OELDRUCK- Sensor 10 BAR

VDO- Druckgeber, massefrei, ohne Warnkontakt

10 Bar		360-081-032-006	M14*1,5

- Betriebsspannungsbereich 6 ... 24 V

- Widerstandsbereich 10 Ohm bis 184 Ohm (bei Null Bar sind es 10 Ohm)

- minimal 20 mA laut Datenblatt

- maximal 250 mW laut Datenblatt

- -25°C bis 100°C

Betriebswerte im MSTG:

- Sensorversorgung 10 V

+10V

Vorwiderstand		Drucksensor

Berechnung für Vorwiderstand 150Ohm:

- Es sind voraussichtlich maximal 7 Bar (neue Ölpumpe), eher jedoch unter 5 Bar zu erwarten

Worst Case (maximaler Stromfluss) : bei R (Sensor) = 10 Ohm

zu erwartende Spannungen am A/D Wandler:

0 Bar		10 V / 16 				= 0,625 V

3 Bar		150 W zu 50 W à 10 V / 4 		= 2,5 V

5 Bar		150 W zu 90 W 			= 3,75 V

7 Bar		150 W zu 130 W			= 4,64 V  (Wert vermutlich nicht relevant)

10 bar		150 W zu 184 W			= 5,5 V (Wert kommt nicht vor)

Leistungsberechnung Vorwiderstand:

max. 	I = U/R = 10V / 160 W = 0,0625A = 62,5 mA

min.  	I = U/R = 10V / 334 W = 0,03A = 30 mA	à > 20 mA (siehe Spec.)

Verlustleistung (max.) = 9,4V * 0,0625A = 0,58W

Der Öldruck sollte sich nicht bei Minimaldruck aufhalten, d.h. 1 W ist ausreichend, oder 2 Stück Widerstände mit je ½ Watt.

Berechnung des Vorwiderstandes zum OELTEMPERATUR- Sensor

spezieller VDO Temperaturgeber für Flüssigkeiten, 1-polig über Masse

M10 * 1,0	323-801-009-003 D

- Betriebsspannungsbereich 6 ... 24 V

- -25°C bis 120°C

Betriebswerte im MSTG:

- Sensorversorgung 10 V

Zenerdiode 4V7

+10V

Vorwiderstand 470 W	 +10 W		Temperatursensor

!! Da der Sensor einen sehr großen Widerstandsbereich hat und nur Messwerte über 50°C interessant sind, wird die Spannung am A/D Wandler mit einer Zenerdiode begrenzt.

Berechnung für Vorwiderstand 480 W und Zenerdiode 4V7:

20 °C		1,17 kW	à Spannung mit ZPD auf < 5V begrenzen !

45 °C		440 W		à 440/920 * 10V = 4,78 V

50 °C		370 W		à 370/850 * 10V =  4,35 V

100 °C		68 W		à 68/548 * 10V  = 1,24 V

Der A/D- Wandler hat bei 8 Bit Auflösung eine LSB- Wertigkeit von 20 mV.

Der A/D- Wandler hat bei 10 Bit Auflösung eine LSB- Wertigkeit von 5 mV.

Verlustleistung (worst case):	I = U/R = ca.9V / 480 W = 19 mA

Verlustleistung (best case):	I = U/R = 5V / ca. 480 W = 10,4 mA

P worstcase = U * I = 9V * 19 mA = 0,17 W = 200 mW

à SMD Widerstände 1206 mit 0,25 W reichen aus.

Messwerte am Ladedrucksensor, ohne Kennlinienfeld (09/2002):

B10	90 km/h	80 h

maximal		E5 h

Stand (Motor aus)	22 h

Vorwiderstand 100 Ohm, Spannung 10V, Sensor 10 .. 184 Ohm:

ADC Einstellung 8 Bit, Messbereich 5,1 V

maximal:

E5h / FFh = 229 / 255 = 0,898

à 0,898 * 5,1 V = 4,58 V am ADC und am Drucksensor

à 10 V - 4,58 V: am Vorwiderstand = 5,42V

à I=U/R = 5,42/100 = 0,0542 A = 54,2 mA

à Sensorwiderstand R = U/I = 4,58 V / 54,2 mA = 84,5 Ohm

im Stand, 0 bar

22h / FFh =  34/ 255 = 0,13333

à 0,1333 * 5,1 V = 0,68 V am ADC und am Drucksensor

à 10 V - 0,68 V :am Vorwiderstand = 9,32 V

à I=U/R = 9,32 /100 = 0,0932 A = 93,2 mA

à Sensorwiderstand R = U/I = 0,68 V / 93,2 mA = 7,30 Ohm

überschlagsweise, Annahme linear:  184 Ohm - 8 Ohm = 176 Ohm; 84,5 / 176 = 0,48

0,48 * Messbereich = 0,96 bar !

Anruf bei VDO am Freitag, den 31.01.2003:

VDO Kienzle Stuttgart Wangen wäre zuständig, aber weiss nix,

daher Frankfurt, Siemens VDO Trading

Telefon 069 / 40805 - 0

Telefon 069 / 40805 - 308 (Durchwahl Sachbearbeiter)

Angaben für 2-Bar Ladedrucksensor sind:

0 bar		10 +/- 5 Ohm

0,5 bar	55 +/- 6 Ohm

1,0 bar	100 +/- 7 Ohm

1,5 bar	144 +/- 7 Ohm

2 bar		184 +/- 12 Ohm

Formel für 2 bar Typ laut Matlab mit den Daten von oben:

-2.7 x³ + 4,9  x² + 88x + 10

Ladedruckmessungen, Februar 2003:

Randbedingungen: Autobahn, Temperatur aussen +5°C, 105°C Oeltemperatur

A8, Steigung hinter Engelbergtunnel, 110 km/h:		0,82 bar (gemessenes Maximum)

A8, eben, 110 km/h:						0,65 bar +- 0,5 bar

Kirchheim, Würslesberg, tempomatgeregelt 50 km/h	0,6 bar

Vorgaben für Ladedruckeinstellung:

laut Einbauanleitung Huber:					max 0,84 + 0,02

laut Bericht:							0,8 bar

laut Zeitungsbericht über Huber Doppelkabine:		0,9 bar

laut LICS Verkaufsprospekt / Funktionserklärung:		von 0,7 Serie nach 0,82 bar

VW original JX Turbodiesel (Jetzt helfe ich mir selbst): 0,72 bar / Abblas 0,82 bar