Konfiguration der A/D- Wandler

Alle DS2450 haben eine einzigartige Adresse. Meine Chips haben folgende Adressen:

MSTG

|  |  | D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | LSBs |  |  |  |  |  |  | MSBs |
| Device 1 | TEMP | 20 | A1 | 05 | 02 | 00 | 00 | 00 | 51 |
| Device 2 | DRUCK | 20 | 3A | 27 | 02 | 00 | 00 | 00 | 63 |

ZSTG

|  |  | D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | LSBs |  |  |  |  |  |  | MSBs |
| Device 1, defekt |  | 20 | E4 | 67 | 01 | 00 | 00 | 00 | D5 |
| Device 1, Ersatz |  | 20 | 3D | E1 | 01 | 00 | 00 | 00 | D0 |

Konfiguration MSTG Device 1 (Temperaturen)

geregelte Betriebsspannung für Sensoren mit Vorwiderstand: 10 Volt

| A/D Kanal | Signal | Vorwiderstand | Sensor Widerstand | Messbereich [Volt] | Genauigkeit [Bit] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kanal A | LLK Wassertemp | nicht bestückt |  | -- | -- |
| Kanal B | Kühlwasser temperatur | nicht bestückt |  | -- | -- |
| Kanal C | Ladeluft temperatur | (2k7 + 10) W | 50 .. 2500 W | 5,10 (mehr möglich à testen mit max. 2k) | 8 |
| Kanal D | Öl temperatur | (470 + 10) W und ZPD4V7 zur Begrenzung | 50 .. 1200 W | 5,10 | 8 |

Konfiguration MSTG Device 2 (Druck)

geregelte Betriebsspannung für Sensoren mit Vorwiderstand: 10 Volt

| A/D Kanal | Signal | Vorwiderstand | Sensor Widerstand | Messbereich [Volt] | Genauigkeit [Bit] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kanal A | offen | offen |  | -- | -- |
| Kanal B | offen | offen |  | -- | -- |
| Kanal C | Öldruck | 150 W | 10 .. 184 W | 5,10 (mehr möglich à testen mit max 130 W | 8 |
| Kanal D | Ladedruck | 100 W | 10 .. 184 W | 5,10 (mehr möglich à testen mit max 100 W) | 8 |

Sensor- Dummies für Inbetriebnahme:

- Ladedruck, Oeldruck

Poti 100 Poti 1k + 12 W Festwiderstand

- Ladelufttemperatur

Poti 1k + 100 W Festwiderstand

- Oeltemperatur

Poti 1k + 47 W Festwiderstand

Kennlinienfeldberechnung Ladelufttemperatur

Vorwiderstände:	2,7k + 10 W

Betriebsspannung:	10V

A-D-Wandler 8-Bit:	Range 5.12V, LSB = 20mV

| 00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 10 mV |  |  |
| 01 | 20 mV |  |  |
|  | 30 mV |  |  |
| 02 | 40 mV |  |  |
|  | 50 mV |  |  |
| 03 | 60 mV |  |  |
|  | ... |  |  |

Sensor:	0°C = 1893 Ohm +/- 102 Ohm

Kennlinienfeldberechnung Oeltemperatur

Vorwiderstände:	470 W  + 10 W (mit Zenerdiode 4V7 zur Begrenzung)

Betriebsspannung:	10V

Kennlinienfeldberechnung Ladedruck

Vorwiderstände:	47 W + 47 W = 94 W (statt 100 W)

Betriebsspannung:	10V

Sensor 0 ... 2 bar, 10 Ohm bis 184 Ohm

y =  -0,4108 x² + 21,475 x + 10,241      mit x=P[bar] und y = R [Ohm]

Kennlinienfeldberechnung Oeldruck

Vorwiderstände:	68 W + 82 W = 150 W

Betriebsspannung:	10V

Roh-Messwerte bei Inbetriebnahme am 08.09.2002, 21:03 Uhr:

|  | Ladedruck | Oeltemperatur | LLK Temperatur |
| --- | --- | --- | --- |
| Stillstand kalt, Umgebung ca. 20°C | 22h | Efh | 62h |
| am Berg, Last | 6Fh ... Exh ... |  |  |
| Weilimdorf | 21-25h | 6Ah | 41/42h |
| Ditzenbrunner Str | 1Fh | 5A à 65 à ... | 48 à 46 |

Konfiguration ZSTG Device 1 (Spannungen)

geregelte Betriebsspannung für Sensoren mit Vorwiderstand: 10 Volt

| A/D Kanal | Signal | Vorwiderstand | Sensor Widerstand | Messbereich [Volt] | Genauigkeit [Bit] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kanal A | offen | offen |  | -- | -- |
| Kanal B | offen | offen |  | -- | -- |
| Kanal C | Strom | --- | Shunt 1mV/A |  |  |
| Kanal D | Spannung | 3 Stück 10 kW | 10 kW | 5,10 | 8 Bit = 20mV/LSB |