Sicherungstabelle Multivan T3 Diesel

| Nummer | Ampere | Verbraucher |
| --- | --- | --- |
| 1 | 30 | Kühlerventilator |
| 2 | 10 | Bremslicht |
| 3 | 15 | Radio, Uhr, Zigarettenanzünder, bel. Innenspiegel, Innenleuchten, Neonröhre, Gebläse vorn Stufe 1 von Webasto angesteuert über Relais |
| 4 | 15 | Warnblink |
| 5 | - |  |
| 6 | - (15) | NSW |
| 7 | 10 | Schluß- und Standlicht links |
| 8 | 10 | Schluß- und Standlicht rechts |
| 9 | 10 | Fernlicht rechts |
| 10 | 10 | Fernlicht links |
| 11 | 15 | Scheibenwischwasch, (auch hinten, aber immer ohne Wischer) |
| 12 | 20 | elektr. Außenspiegel, Heckscheibenwischer, Gebläse Zusatzwärmetauscher |
| 13 | 20 | Frischluftgebläse (entspricht Klemme 15, daher nicht bei Ansteuerung des Gebläses durch Standheizung) |
| 14 | 20 | Heckscheibenheizung, elektr. Spiegelheizung, Beleuchtung Lichtschalter ? |
| 15 | 10 | Rückfahrleuchten |
| 16 | 15 | Hupe |
| 17 | 10 | Scheibenwischer |
| 18 | 10 | Bremskontrolleuchte |
| 19 | 10 | Blinkleuchten |
| 20 | 10 | Kennzeichenleuchten |
| 21 | 10 | Abblendlicht links |
| 22 | 10 | Abblendlicht rechts |

Hinweis: Einzelfächer unterhalb sind für Ersatzsicherungen

Einzelsicherungen oberhalb in Zusatzsicherungsplätzen:

| links | 10 | Klemme 30, WAECO Anschluss 16, Blinkeransteuerung |
| --- | --- | --- |
| mitte | 20 | Zentralverriegelung original und über WAECO, Versorg. WAECO |
| rechts | 3 | Klemme 15, WAECO und XSTG |

Fliegende Einzelsicherungen unter dem Kombi für Tempomat:

| - | 10 | Klemme 15 für Tempomat |
| --- | --- | --- |
| - | 4 | Bremslichtplus (entspricht Klemme 30) für Tempomat |

Relaistabelle Multivan T3 Diesel

| Platz | Typ | Verbraucher |
| --- | --- | --- |
| 1 (oben li) | - | - |
| 2 | - | 1, Kl. 31 2, Kl. 30 3,6,8 N.C. 4, Kl. 15 5, Klemme W (Drehzahl ?) 7, Klemme 50 ? |
| 3 | 42 | Kühlmittelmangel |
| 4 | - | 1, Klemme W ? 2,3,5,7 N.C. 4, Kl. 15 6, Kl. 31 |
| 5 | - | Kühlerventilator ??? |
| 6 | - | (Hupe 1,2,3,4 N.C.) |
| 7 (unten li) | - | W |
| 8 | 18 | X-Relais |
| 9 | - |  |
| 10 | 19 | Wisch-/Wasch vorn |
| 11 | 72 | Heckscheibenwischwasch |
| 12 | 22 | Blinkrelais |

links oberhalb: 	normales Relais

Steuergerät Frequenzverdoppler Tachosignal

Streifensicherung 50 A, Lüfter Kühlmittel

offene Punkte:

- Wo ist Relais Kühlerventilator à hinten nicht angeschlossen ?

- Platz oberhalb, vierter von links, sollte Sicherung S50, 10Ampere, Instrumentenbel. sein

- Platz oberhalb, dritter von links, sollte Sicherung S27, 10 Ampere, NSL Sicherung sein (vom Schalter 83b kommend; 83a an Sicherung S6 (15A) NSW

Wo ist Sicherung S50, 10 Ampere 58b vom Lichtschalter ?