WAECO Funkfernbedienung

Die Funkfernbedienung ist verdrahtet, um an der Zentralverriegelung mit zwei Stück 12V impulsgesteuerten Leitungen zurechtzukommen (12V à Schalter à Zentralverriegelung-Steuerleitung).

Anschlußschema

| 01 | Antenne | schwarz | sinnvoll verlegen |
| --- | --- | --- | --- |
| 02 | Türkontakt (+geschaltet) für automatische Wiederverschliessung | grün | isolieren |
| 03 | Türkontakt (-geschaltet) für automatische Wiederverschliessung | gelb | erkennt Masse für Lampen (+=Tür noch zu, Masse=offen); liegt an Masse, d.h Funktion deaktiviert |
| 04 | Masse | schwarz | Massesockel |
| 05 | Zündungsplus (Klemme 15) | orange | kommt von irgendwo Relaissockel 6 |
| 06 | Komfortausgang, minus geschaltet, max. 150 mA (!); nur Masse oder offen ! | grün / rot |  |
| 07 | Blinker links | schwarz / weiß |  |
| 08 | Blinker rechts | schwarz / grün |  |
| 09 | - |  |  |
| 10 | Öffner ZV „zu“ | grau / gelb | isolieren |
| 11 | Schliesser - Ausgang zur ZV „zu“ | grau / rot |  |
| 12 | + (Kl. 30) für ZV „zu“ | rot / gelb |  |
| 13 | Öffner ZV „auf“ | blau / gelb | isolieren |
| 14 | Schliesser - Ausgang zur ZV „auf“ | blau / rot |  |
| 15 | + (Kl. 30) für ZV „auf“ | rot / sw |  |
| 16 | Dauerplus (Klemme 30) | rot |  |

DIP Switch 1		ON	Ansteuerzeit 3,5 s

OFF	Ansteuerzeit 0,6 s

DIP Switch 2		ON	Komfortfunktion bleibt an bis neuer Tastendruck

OFF	Komfortfunktion 10 s aktiv

|  | nach original vorhandener Sicherung für Zentralverriegelung (gelb, 20 A, oben mitte) à WAECO und Zentralverriegelungsansteuerung |
| --- | --- |
|  | Sicherung zusätzlich oberhalb Zentralelektrik rechts (lila, 3A, oben rechts) à WAECO und ZSTG Klemme 15 |
|  | Sicherung zusätzlich oberhalb Zentralelektrik links (rot, 10A, oben links) à WAECO Blinkeransteuerung |