Sicherungstabelle XSTG Sicherungshalter

unter dem Beifahrersitz beim ZSTG:

Sicherungshalter- Versorgung direkt von Zweitbatterie

| Nummer | mm² Ampere | Verbraucher |
| --- | --- | --- |
| 1 Fzg-Bug | 2,5² 10A | 30 a vorne (HSTG- Sicherungshalter- Zuleitung) |
| 2 | 2,5² 15A | 30 a Standheizung; Sicherung wie von Webasto vorgegeben |
| 3 | 1,5² 1A | ZSTG Relaisversorgung + Elektronik |
| 4 | 1,5² 1A | à Relais à MSTG Versorgung (Relaisansteuerung durch ZSTG) |
| 5 | 1,5² 10A | à Relais à Steckdose (Relaisansteuerung durch ZSTG) |
| 6 Fzg-Heck | --- | à Relais à --- frei --- |

Relais unter dem Beifahrersitz:

Steckdose	MSTG		frei		Trennrelais 1	     Trennrelais 2

hinter dem Handschuhfach beim HSTG:

Sicherungshalter- Versorgung vom anderen Sicherungshalter, Sicherung 1 (siehe oben)

| Nummer | mm² Ampere | Verbraucher |
| --- | --- | --- |
| 1 Fahrerseite | 1,5² 1A | HSTG Elektronik |
| 2 | 1,5² 1A | HSTG Relais |
| 3 | 1,5² 1A | Schaltuhr 30 a |
| 4 | --- | --- |
| 5 | --- | --- |
| 6 Beifahrers. | 3 A | Funk 30a (alle Anschlüsse zusammen) |

Relais hinter dem Handschuhfach beim Sicherungshalter:

Relais ist zur Ansteuerung der Lüftung Stufe 1 durch Standheizung.

Entgegen der ursprünglichen Planung wurde die Lüftung nicht von der Zweitbatterie versorgt, damit nicht wieder zwei Leistungsdioden benötigt werden um die Batterien zu entkoppeln.

Ansteuerung beim Multivan so realisiert:

- am Lüftungsschalter die Versorgung abzweigen (sw/rt) und als Versorgung des Relais verwenden (30) um die Lüftung Stufe 1 damit zu schalten (87); angeschlossen an Lüftungsschalter Stufe 1 (ws).

- Das Relais wird angesteuert durch die HSTG Elektronik.

Ansteuerung von HSTG

SPULE

30				87

rot/schwarz Fzg. 30						Lüftung Stufe 1

vom Lüftungsschalter