VDO-Tempostat und Geschwindigkeitssignal

Messungen GALA- Signal:

- siehe auch Oszibilder

Berechnung Wegdrehzahl- Impulse:

- Radumfang Winterreifen ziemlich genau 2 m (ohne Einfluss in Rechnung unten)

- bei 80 km/h etwa 10 .. 12 ms Impulsdauer gemessen

- bei 50 km/h etwa 18 ms Impulsdauer gemessen

entscheidend ist die Impulszahl pro Kilometer.

80 km/h = 80000 m pro Stunde, bei 11 ms pro Impuls (Frequenz 90,9 Hz) ergibt sich:

10 ms pro Impuls	à 100 Hz	à 100*3600 = 360000 pro Stunde

à :80 = 4500 pro Kilometer

11 ms pro Impuls	à 90,9 Hz	à 90,9*3600 = 327272 pro Stunde

à :80 = 4090 pro Kilometer

12 ms pro Impuls	à 83,3 Hz	à 83,3*3600 = 299880 pro Stunde

à :80 = 3750 pro Kilometer

auch mit einer gewissen Streuung / Messungenauigkeit fällt dies  in den Einstellungsbereich „3875 bis 4499“ des Tempomaten; Mittelwert 4125

Kontrollrechnung mit 50 km/h:

18 ms pro Impuls	à 55,5 Hz	à 55,5*3600 = 200000 pro Stunde

à :50 = 4000 pro Kilometer