Lüfter am Zusatzölkühler

Aufgabe: Geregelt werden soll die Öltemperatur auf der Grundlage wie sie vom MSTG bereits gemessen wird.

Ziel: Die Öltemperatur soll möglichst im Optimum sein (90°C bis 100°C).

Die Variable OEL_TEMP nach der Umwandlung ADC_FIELDCONVERT wird betrachtet.

Der Lüfter soll bei einer Temperatur über 100°C einschalten, aber erst wenn die Temperatur wieder unter 95°C abgesunken ist soll der Lüfter wieder ausgeschaltet werden (Schalthysterese 5°C).

Kennlinienfelddaten:

>= 100 °C   	entspricht	Tabellenwert über 64 h (=OEL_TEMP Inhalt)

<= 95°C	entspricht	Tabellenwert unter 5Fh (=OEL_TEMP Inhalt)

Für die Umsetzung der Schalthysterese wird ein Merker benötigt. Verwendet wurde BIT03. Dieses dient als „ kommt von oben Flag“ mit aktiv high Logik.

Also:

- Flag auf Null bei niedrigen Temperaturen, 100°C (obere Grenze) muß erst erreicht werden, Lüfter ist aus.

- Flag ist gesetzt wenn der Lüfter bereits läuft da die Temperatur einmal über 100°C war und bleibt gesetzt bis zum Ausschaltzeitpunkt, wofür eine Temperatur von 95°C oder geringer notwendig ist.

Umsetzung des Vergleichs wie in der Software implementiert:

Vergleich auf kleine Temperaturen unter 95°C

falls ja, dann Lüfter aus und Flag löschen

Vergleich auf Temperaturbereich zwischen oberer und unterer Schaltschwelle

mit Flag = 0: es kommt von niedrigen Temperaturen, also Lüfter auslassen

mit Flag = 1: es kommt von höheren Temperaturen, also weiterlaufen lassen bis 95° erreicht

Vergleich auf große Temperaturen über 100°C

falls ja, dann Lüfter generell einschalten

Änderung im Mai 2004: Schalttemperaturen geändert, Papst Lüfter eingebaut.

Einschalttemperatur: 92 °C = 5Ch

Ausschalttemperatur: 96 °C = 60h