Funktionsbeschreibung XSTG

1 Ansteuerung Batterie- Trennrelais

2 MSTG 12V Versorgung

3 Quittierung Applikationsdaten ZSTG und Abhängigkeiten

4 Ansteuerung Steckdose

5 Standheizung

6 Menüauswahl

7 Kommunikationskonzept

8 Trennrelais

# Ansteuerung Batterie- Trennrelais

Konzeptidee: Damit die im Sommer nur wenig belastete Zweitbatterie (keine Standheizung) nicht wieder den vorzeitigen Unterbelastungstod stirbt soll sie im Sommer auch zum Anlassen des Motors mitverwendet werden.

Die Ansteuerung der Trennrelais kann daher von D+ (herkömmliche Methode) oder von Klemme 15 gesteuert werden. Damit werden die Batterien VOR dem Anlassen zusammengeschaltet.

Wichtig: Die Trennrelais sollten keinesfalls während des Anlassens geschaltet werden.

Winterbetrieb (seither Normalfall):

- wenn D+ stabil ist sollen die Relais verbunden werden und eingeschaltet bleiben solange D+ anliegt.

- wenn D+ stabil entfällt, sollen die Batterien wieder getrennt werden.

Sommerbetrieb (NEU):

- wenn Klemme 15 stabil wird, sollen die Relais bereits verbunden werden. Damit sind Sie beim Betätigen des Anlassers bereits vollständig verbunden.

- Sobald Klemme 15 stabil ausfällt, sollen die Relais wieder getrennt werden.

Umsetzung:

- HSTG erfasst Klemme 15, D+ und versendet diese Information in der Statusbotschaft (IN_OPTO). Achtung: Optokoppler sind invertiert.

- ZSTG erfasst diese Botschaft und entprellt die Info (vorerst Dummyfunktion). Das entprellte Signal (SIGPRELL_OUT) wird ausgewertet.

- Achtung: SIGPRELL_OUT ist invertiert, wie die Optokopplerbotschaft !

- ZSTG steuert die Trennrelais an, direkt über Portpins und das zwischengeschaltete Relais. Achtung : Durch die PNP- Ansteuerung wiederum invertieren !

- Die Einstellungen ob Sommer oder Winter- Schaltverhalten werden vom HSTG im EEPROM gespeichert (EE_DPLUS_SOWI) und beim Booten als Applikationsdaten an das ZSTG versandt. ZSTG prüft die Inhalte der Botschaft. Falls die Werte unplausibel sind, wird eine Fehlermeldung eingetragen. Andernfalls wird der korrekte Empfang durch setzen des ZSTG_BITS.0 quittiert.

- DPLUS_Sommer-Einstellung = 42H

- DPLUS_Winter-Einstellung = 10H	à ist Default bei neuen EEPROMs

- gültige Applikationsdaten wer

# MSTG 12V Versorgung

Hintergrund: Die MSTG 12V Versorgung kann über ein Relais an ZSTG komplett abgeschaltet werden.

Das Einschalten von MSTG nach dem Booten:

HSTG schaltet das Bit sofort nach Netzwerk-Init (prüfen ob Partnersteuergeräte am CAN sind) und sendet damit „MSTG einschalten“.

ZSTG schaltet das Relais abhängig von Byte 0 (COMMAND_ZSTG_1) in CAN Botschaft 504h (Mailbox 3).

Power Down:

# Quittierung Applikationsdaten ZSTG und Abhängigkeiten

Konzeptidee:

Das HSTG versendet Applikationsdaten an die Partnersteuergeräte. Diese setzen ein Bit wenn sie den Empfang feststellen.

Umsetzung ZSTG:

ZSTG prüft zunächst ob der CAN- Mailbox Init-Wert in der Applikationsdaten-Mailbox überschrieben wurde und setzt daraufhin ZSTG_BIT00.

Dabei werden die Applikationsdaten aus der Botschaft übernommen.

- D+ Umschaltung

ZSTG_BIT00 wird bei korrekt empfangenen Applikationsdaten gesetzt.

Abhängigkeiten:

- Einschaltvorgang MSTG12V durch ZSTG nur nach Empfang Applikationsdaten.

- Trennrelaisansteuerung nur nach Empfang Applikationsdaten.

- Steckdose (Ansteuerung Relais) nur nach Empfang Applikationsdaten.

# Ansteuerung Steckdose

Das HSTG legt die Einschaltinfo auf CAN.

Abhängig von Byte 0 (COMMAND_ZSTG_1) in CAN Botschaft 504h (Mailbox 3) wird im ZSTG das Relais für die Steckdose geschaltet.

# Lüfter für Zusatzölkühler

Die optimale Öltemperatur liegt bei 90°C. Durch den Lüfter am Zusatzölkühler kann die Öltemperatur, besonders bei langen Autobahnfahrten mit höherer Geschwindigkeit, gesenkt werden.

Funktionsprinzip:

- MSTG misst die Öltemperatur (für Übertragung auf dem CAN schon implementiert).

- MSTG schaltet den Lüfter über Relais 1 (IC16, Q3 / Pin10, Rel1) temperaturabhängig zu.

Schaltschwellen mit Hysterese:

- Einschalten bei Öltemperatur >= 100 °C

- Ausschalten bei Öltemperatur <=95 °C

# Standheizung

Die Standheizung kann von mehreren Quellen ein- und ausgeschaltet werden:

- Webasto- Schaltuhr

- WAECO Funkfernbedienung Komfortfunktion

- XSTG Menü

Der Einschaltwunsch wird von HSTG erfasst und über CAN zu MSTG gesendet.

Programmkomponenten:

- switch.asm; Label „menu_hzg_ein / aus“; CAN Signal (HSTG)HZG_COMMAND Bit 0

- hstg.asm; Auswertung IN_OPTO und Aufruf der Label „schaltuhr_hzg_ein / aus“ bzw. „waeco_hzg_ein / aus“ in switch.asm; CAN Signal (HSTG)HZG_COMMAND Bit 1 und 2

Das Gebläse Stufe 1 wird im folgenden von der Standheizung angefordert. Dies geschieht durch eine CAN- Botschaft von MSTG zu HSTG.

Programmkomponenten:

- switch.asm; Label „heizluft_ein / aus“; OUT_SHIFT[2] wird beeinflusst

Maskierung für HZG_COMMAND:

Die Heizung wird eingeschaltet wenn „mindestens eine“ der drei möglichen Schaltquellen aktiviert wird.

Standheizung Zusatzinfo CAN:

- Bei Einstellung „Heizung ein/aus“ über Menü: menue.asm (Mode 19), switch.asm (setzt HZG_COMMAND), hstg.asm (trägt dies in die CAN- Botschaft 503 h ein).

- Die Schaltquellen Schaltuhr und Funkfernbedienung werden auf einem anderen Weg ausgewertet: Das HSTG verschickt in seiner Statusbotschaft 500h die Information über seine Optokopplereingänge (IN_OPTO). Die für die Standheizung relevanten Bits davon werden ebenfalls in die Botschaft 503h übernommen. Die Empfänger werten dies aus, plausibilisieren und entprellen.

à es gibt also prinzipiell zwei Wege die Heizung einzuschalten, jedoch immer über Botschaft 503h (Standheizung HSTG Data)

Byte 0, bit 0: durch Menü ausgewählter Schaltwunsch

Byte 1, bit 0: durch Schaltuhr gewählt

Byte 1, bit 1: durch Waeco angesteuert à anders plausibilisiert

# Menüauswahl

Standardzeilen- Auswahl:

- Eintrag in LCD_DATA_TASK_L1 ... _L4 ist entscheidend dafür was in der Zeile angezeigt wird.

- task_new_and_rotate ist in menue.asm; es schiebt LCD_DATA_TASK_L1 ... _L4 weiter.

- task_check_update : prüft ob ein Task gebraucht wird um ihn auszugeben; setzt UPDATE-Flags (Bit .7)

- die einzelnen Funktionscodes sind in den Tasks untergebracht. Beispiele: t_leer; t_temp; t_dcf77; t_canout; t_error;

# Kommunikationskonzept

Aufgrund von RAM- Speichermangel im HSTG wurde die Auswertung und Entprellung der Eingänge des HSTG (IN_OPTO) an ZSTG und MSTG verlagert, also an den Ort der Informationsverwendung.

| Quelle | CAN | Ziel | Information |
| --- | --- | --- | --- |
| Opto IC6 A | 503H | MSTG | Standheizung Schaltuhr |
| Opto IC6 B | 503H | MSTG | Standheizung Funkfernbed. (negativ geschaltet !) |
| Opto IC6 C | 500H | ZSTG | Klemme 15 (Zündungsplus) |
| Opto IC6 D | 500H | ZSTG | Klemme 56 (Licht für Lichtsummer) |
| Opto IC6 E | 500H | ZSTG | Klemme D+ |
| Opto IC6 F |  | ?? | Spritzwasserstand vorn |
| Opto IC6 G |  | ?? | vorläufig: Wegsignal Tacho |
| Opto IC6 H |  | ?? | vorläufig: Powerlichtschalter |

# Trennrelais

Normalfall:

Das ZSTG entnimmt die Zustände von Klemme 15 und D+ der HSTG Statusinfo (500h). Diese werden plausibilisiert und verwendet, unter Berücksichtigung der durch das Menü eingestellten und im EEPROM abgelegten „Sommer/Winter“ Einstellung.

Diese wird in Init in der Botschaft 501h (Applikationsdaten ZSTG) übertragen und danach im ZSTG gespeichert.

Zusätzlich kann das Trennrelais auch bewusst eingeschaltet werden sollen (Notstart-Funktion). Dies wird über das Menü eingestellt und über Botschaft 504h übertragen.