Änderungsdokumentation / Versionsverwaltung

Hardwareversionen und Hardwarebugs:

EAGLE, Bauteile allgemein Bugs:

- Relais sollten kleinere Drills haben, 0,8mm reicht aus

- Löcher an den Ecken der Prozessorplatinen sollten eine 4mm Bohrung für die Plastikfüsse haben, also größer wählen oder Masseverbindung aussenherumziehen sonst wird sie abgebohrt.

HSTG V1_0:

- EEPOTI (IC15), Pin 6 nicht auf Masse

- für LCD mit negativer Kontrastspannung: EEPOT W und L alternativ verbinden

- mit Masse verbundener CAN-Bus-Anschluss; Problem des Layout-Prints o.ä. der Kurzschluss verursacht

- mit +5V verbundener Ausgangs-Schieberegister-Anschluss (LSB); Problem des Layout-Prints o.ä. der Kurzschluss verursacht an R12

- Eingangs-Schieberegister offene Pins C,D auf Masse legen (Pin 13, 14, 15 brücken)

- Transistor T1 (LED Beleuchtung): statt BC818 mit FET bestücken

- +5V über Pin 18 an die HSTG- Basisplatine führen für Relais-Treiber-FETs

- Optokoppler Eingang für WAECO (seriell C) kann nicht einfach in SW invertiert werden, da WAECO nur aktiv nach Masse zieht aber nicht auf plus (ist stattdessen offen). Änderung: statt Opto Pin 1 von WAECO (ueber Diode) anzusteuern und pin 2 auf Masse folgende Lösung: Zuleitung über Diode und R fest an plus legen und Kathode an den (WAECO)-Eingang der Masse wird anschliessen.

HSTG Basisplatine V1_0:

- Relais- Bauteil war falsch in EAGLE angelegt; Relais hätten von unten bestückt werden müssen.

- einseitig „offene“ Durchkontaktierung Nähe CAN- Treiber

HSTG Basisplatine V1_1: Bugs beseitigt

- Treiber-FETs für Relais fehlen; direktansteuerung vom Controller nicht möglich. Abhilfe: FETs an der Unterseite einfügen, +5V Versorgung für Relaisansteuerung über Pin 18 an Baseplate führen.

- Freilaufdioden für Relaisspulen fehlen

ZSTG V1_1:

- Transistoren T1 bis T4 für Relaisansteuerung muessen PNP (BC808) sein statt NPN 818. (Pads falsch (!) für einfache Andersbestückung !, C und E tauschen; Transistoren sind  anschlussgleich)

- DCF77 Versorgung direkt geht nicht; Versorgung (Steckerpin) direkt an 5V, Pull-up evtl. vom Prozessorpin aber über FET

- Vorwiderstand Spannungsmessung 10 k* 3, einmal 0 Ohm

- für alle KFZ- Relais müssen unbedingt Freilaufdioden vorgesehen werden; fehlte bei MSTG- Relais

- Portpin 2.1 wird als Standby-Mode-Ansteuerung für CAN-Transceiver verwendet. Daher Portpin 2.1 auf Pin RS (Pin 8) des PCA82C250 legen, Widerstand und Jumperpad entfernen.

Adapter 6,3 mm für ZSTG:

- bisher keine Bugs

MSTG V1_0:

- an IC5 sind zwei 100nF Kondensatoren C12, C13 à  C13 nicht bestücken

- an IC1 sind zwei 100 nF Kondensatoren C4, C15 à C15 nicht bestücken

- Layout -Ausdruckfehler: ungewollte Verbindung bei Leiterbahn unter Kondensator C14

- IC11 und zugehörige Dioden / Widerstände brauchen nicht bestückt zu werden da auf der Basisplatine nicht weiterverbunden

- Jumper oder Lötpad vorsehen zwischen 1-wire Busanschlüssen der A/D Wandler: für einfachere Erstinbetriebnahme können die Chips dann getrennt und deren ID einfach ausgelesen werden.

- Oeltemperaturwert wird mit ZPD4V7 begrenzt. Zwischen ADC Eingang und Masse eine Zenerdiode einbauen

- alle anderen Temperatureingänge müssen mit einer ZPD 5V1 zwischen ADC Eingang und Masse bestückt werden, sonst wird die Spannung am A/D Eingang bei nicht angeschlossenem Sensor deutlich höher als 5V !!

- Layout-Fehler: IC6, Eingangsschieberegister, Pin 15 nicht an Masse angeschlossen

MSTG Basisplatine V1_1:

- Die Druckmesseingänge müssen mit einer ZPD 5V1 zwischen ADC Eingang und Masse bestückt werden, sonst wird die Spannung am A/D Eingang bei nicht angeschlossenem Sensor deutlich höher als 5V !!

- offene A/D Eingänge brücken, nicht offen lassen !

ISP Programmieradapter:

- Kondensatoren zwischen MAX232 sind zu eng, schlecht zum Bestücken

- VCC Verbindung nicht oben am 100nF Kondensator enden lassen, schlecht zum Löten

- IC3D sollte immer enabled sein, weil TRI-STATE Zustand den Transistor immer durchschaltet à Dauer-Reset ab dem Einstecken der 10-poligen Verbindung ! Lösung: den Treiber-Pin 13 auf Dauerplus lassen, damit kein Tristate- Zustand am Transistor oder evtl. den Reset- Treiber ohne IC realisieren, wie im Original (Elektor 12/2001)

Schaltplan: Pin 3 am D-SUB Stecker ist TxD (nicht RxD)