Softwarestands- Kompatibilitäten

Hinweis: diese Liste beginnt mit Einführung MSTG; vorherige Stände sind unkritisch zu kombinieren.

| HSTG Stand | ZSTG Stand | MSTG Stand | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- |
| 009 | 001 | 006 | - MSTG wird unterstützt im HSTG, erste Version für MSTG |
| 009 | 001 | 007 | - ZSTG mit 1-wire Treiber, Oeltemp in °C, LLK_TEMP in °C, Ladedruck ADC HEX |
| 010 | 008 | 002 | - ZSTG mit Voltmessung - MSTG mit Ladedruck in bar - HSTG mit dessen Ausgabe - Powerdown MSTG - Bugfix ZSTG: Interrupts während 1-wire gesperrt |
| 011 | (009) | 003 | - MSTG Bugfix PhantomError - HSTG ignoriert CAN-Botschaften von MSTG nach/bei Powerdown |
| 013 | (009) | 004 | - MSTG Ladedruckkennlinie - HSTG Ladedruckanzeige |
| 014 | 010 | (004) | PowerDown Weiterführung; ZSTG in IDLE; HSTG und ZSTG ueberspringen unwichtige Teile |
| 014a | 010a | (004) | PowerDown Weiterführung; ZSTG und HSTG setzen CAN-Controller in Sleep mode; Anzeige Standby am Display |
| (014a) | 010b | (004) | CAN Transceiver Standby eingebaut; DCF77-Versorgung abschalten bei PowerDown |
| 014a | 010b | 005 | Öltemperaturabhängige Ansteuerung von Ölkühlerlüftern eingefügt. |
| 015b | 010b | 005 | HSTG Displayanzeige „Power Down“ wenn Klemme 15 aus ist und das System heruntergefahren. |
| 016 | 010c | 005b | MSTG: geänderte Schaltpunkte für Ölkühlerlüfter HSTG: Bugix Anzeige „PowerDown“ aus Menümode ZSTG: NOPs Differenz CVS, daher neue Version |