Anschlussleitungen seit HSTG, MSTG, ZSTG

(ältere Hardwareversionen siehe Dokument R0100)

HSTG:

LCD- Modul (ELPRO „PVC 200403 PYL“ (4*20), RS „214 - 3547“ o.ä.)

Tastatur (4 Tasten Bedienfeld)

| LCD | Bezeichnung LCD | Platine (HSTG_V_1_0) |
| --- | --- | --- |
| 1 | VSS (Masse) | 16 |
| 2 | VDD (5 V) | 15 |
| 3 | VO (Kontrast) | 14 (von EEPOT, VEE) |
| 4 | RS (Register Select) | 13 (P2.6) |
| 5 | R/W (Read / Write) | 12 (P2.5) |
| 6 | E (Enable) | 11 (P2.4) |
| 7 | [DB 0] nicht benutzt |  |
| 8 | [DB 1] nicht benutzt |  |
| 9 | [DB 2] nicht benutzt |  |
| 10 | [DB 3] nicht benutzt |  |
| 11 | DB 4 | 7 (P2.0) |
| 12 | DB 5 | 8 (P2.1) |
| 13 | DB 6 | 9 (P2.2) |
| 14 | DB 7 | 10 (P2.3) |
| 15 | LED (+) Beleuchtung | 1 (direkt von 12V Versorgung) |
| 16 | LED (-) Beleuchtung | 2 (P2.7; geschaltete Masse über 100 W) |
| - | - | 5 Taste E (MENU) |
| - | - | 6 Taste H (UP) |
| - | - | 4 Taste G (O.K.) |
| - | - | 3 Taste F (DOWN) |

HSTG: Diagnose- und Programmier- Schnittstelle (ISP) mit CAN

| Anschluß HSTG (10-polig) | Bezeichnung | AT 89 S 53 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CAN GND | - |
| 2 | CANL | - |
| 4 | CANH | - |
| 6 | SCK | P 1.7 |
| 8 | MISO | P 1.6 |
| 5 | RST | MR von IC7 (MAX 700) |
| 10 | MOSI | P 1.5 |
| 3 | GND | GND |
| 9 | VCC (+5V) | VCC (+5V) |
| nur für SPI- Schnittstelle, nicht für ISP benötigt: |  |  |
| 7 | SS/ | P1.4 |