Init und Netzwerkmanagement

Kapitel 1: (Planung)

à überarbeitet seit Spannungsversorgung MSTG über ZSTG abgeschaltet werden kann

Das System besteht aus drei CAN- Knoten.

Folgende Funktionen müssen im Netzwerk betrachtet werden:

- PowerOn des Gesamtsystems

- Reset / PowerOn eines Knotens

- Übertragung von Applikationsdaten von HSTG (EEPROM) nach MSTG und ZSTG

- Ausfall eines Knotens soll zu Fehlermeldung führen

- PowerDown / WakeUp im System, gesteuert durch HSTG

Hinweis: ZSTG schaltet die 12V-Versorgung von MSTG ein/aus.

Ablauf bei PowerOn Reset

Annahme: alle Systeme werden gleichzeitig ans 12V Netz angeschlossen.

ZSTG

- PowerUp

- schnelle Init des Prozessors da ohne LCD

- einschalten der MSTG Versorgung

- einschalten der DCF77 Versorgung

- zyklisches absenden der Status-Botschaft auf CAN

Status-Botschafts-Definition: Nr. 520

Kennung des STG

8 Bit Zaehler (wird incrementiert)

Bitfolge für A/D i.o., PowerUP/DOWN, DCF77 aktiviert, Applikationsdaten erhalten

MSTG

- PowerUp

- schnelle Init des Prozessors da ohne LCD

- zyklisches absenden der Status-Botschaft auf CAN

Status-Botschafts-Definition: Nr. 510

Kennung des STG

8 Bit Zaehler (wird incrementiert)

Bitfolge für A/D io, PowerUP/DOWN, Applikationsdaten erhalten

HSTG

à Annahme: dieses STG bootet am langsamsten (wegen Displayausgaben) und kann daher davon ausgehen daß die Partnersteuergeräte bereits ihre Statusmeldungen versenden

- PowerUp

- relativ langsame Init mit Statusmeldungen am Display

- Abfrage ob ZSTG-Statusbotschaft auf CAN (Botschaft 520) und Plausibilisierung, Ausgabe Meldung am Display [ZSTG_OK] bzw. [ZSTG_NOK], evtl. Fehlereintrag bei wiederholtem Ausbleiben der Botschaft

- Versenden von Parametern aus EEPROM an ZSTG (falls notwendig)

- Abfrage ob MSTG-Statusbotschaft auf CAN (Botschaft 510) und Plausibilisierung, Ausgabe Meldung am Diplay [MSTG_OK] bzw. [MSTG_NOK], evtl. Fehlereintrag bei wiederholtem Ausbleiben der Botschaft

- Versenden von Parametern aus EEPROM an MSTG (falls notwendig)

- Überprüfung der Statusmeldung von ZSTG (Botschaft 520) auf Parametererkennungsflag, evtl. Sendewiederholung und ggf. Fehlereintrag

- Überprüfung der Statusmeldung von MSTG (Botschaft 510) auf Parametererkennungsflag, evtl. Sendewiederholung und ggf. Fehlereintrag

- Ausgabe Displaymeldung [PARAMETER OK / NOK]

- zyklisches absenden der HSTG-Botschaft auf CAN

HSTG-Botschafts-Definition: Nr. 500

Kennung des STG

8 Bit Zaehler (wird incrementiert)

Bitfolge für PowerUP/DOWN Anforderung, Applikationsdaten Versendung, ...

und später im zyklischen Betrieb:

- Abfrage ob MSTG-Statusbotschaft auf CAN (Botschaft 510) und Plausibilisierung, evtl. Fehlereintrag bei wiederholtem Ausbleiben der Botschaft

- Abfrage ob ZSTG-Statusbotschaft auf CAN (Botschaft 520) und Plausibilisierung, evtl. Fehlereintrag bei wiederholtem Ausbleiben der Botschaft

erweiterte Version:

- Versand Statusbotschaft (Botschaft 500) mit Power-Down- Kennung an ZSTG

- ZSTG schaltet dem MSTG die Versorgungsspannung ab

- ZSTG schaltet alle möglichen Verbraucher auf dem eigenen Modul ab

- ZSTG stoppt CAN-Ausgaben und versetzt sich in den PowerDown-Mode

HSTG bleibt aktiv und sendet erst dann wieder auf CAN wenn ZSTG dadurch geweckt werden soll.

MSTG wird durch ZSTG hochgefahren.

Hinweis: HSTG kann z.B. durch die Standheizungs-Schaltuhr aktiv werden müssen.

Kapitel 2: (Realisiert)

Die Initialisierung ist aufgeteilt in zwei Abschnitte. Im ersten Teil werden die Systemkomponenten initialisiert:

INIT 1:

- Interrupts, Stackpointer

- Register

- Ports

- EEPOT

- LCD (mit Textausgabe)

- I²C / DS1621

- EEPROM Pagevergleich und Übertragung

- Init Schieberegister

- Init CAN Controller

- Init CAN Mailboxen

- LCD Textausgabe (Teil 2, mit Ausgabe der Hardwareversion / vom EEPROM)

- Init Stackbereich

- Init zyklischer Ablauf

---- lösche BIT 05 = Init fertig

INIT 2:

- Netzwerk- Init (mit CAN Controller); Partnersteuergeräte- Statusbotschaften abfragen

---- start loop (zyklischer Betrieb mit Tasks unterschiedlicher Aufrufhäufigkeit)

Hinweis:

- CAN Rx muss mehrfach aufgerufen werden um allen eingehenden Botschaften die Gelegenheit zu geben in Ihrer Mailbox anzukommen. Bei nur einem Aufruf wäre der Empfang der Statusbotschaft nicht sichergestellt.

- In Init wird das Vorhandensein der Partner-Steuergeräte geprüft: Byte Null (ALIVE-Zaehler) muss != seinem Init-Wert Null sein.

- Im zyklischen Betrieb wird der Ausfall der Partner Steuergeräte an einem sich nicht mehr verändernden Zählerstand erkannt. Das setzt eine Abfragehäufigkeit voraus die schneller ist als ein Zählerüberlauf. Deshalb Alive Counter 8-Bit; der Task-Zähler läuft zu oft über und es können „zufällig“ beim folgenden Zyklus gleiche Werte dasein.