CAN Botschaften HSTG

| Botschaft Nr. | Identifier | Inhalt | Sender | Empfänger |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 h | A008 h | STATUS1_HSTG - LOOPCNT (8 Bit) - TEMP_H (Temperatur DS1621) - TEMP_L (Temp. Nachkomma) - POWERDOWN_BITS - IN_OPTO (Eingänge HSTG) - 00 H - 00 H - 00 H | HSTG | MSTG, ZSTG |
| 501 h | A028 h | APPL_DATA_ZSTG Applikationsdaten für ZSTG - APP_TRENN_SOWI | HSTG | ZSTG |
| 502 h | A048 h | APPL_DATA_MSTG Applikationsdaten für MSTG - noch nicht benutzt | HSTG | MSTG |
| 503 h | A068 h | STANDHEIZUNG_HSTG - Byte 0, Bit[0]: HSTG_HZG_COMMAND_MENU 1=einschalten, 0=ausschalten durch Menue - Byte 0, Bit[1]: HSTG_HZG_COMMAND_SCHALTUHR - Byte 0, Bit[2]: HSTG_HZG_COMMAND_WAECO - Byte 1: IN_OPTO (nur was für Standheizung relevant ist, also Bit 0 = Schaltuhr und 1 = Funkfernbedienung, Rest immer Null) | HSTG | MSTG |
| 504 h | A088 h | COMMAND_ZSTG: COMMAND_ZSTG_1_... - Byte 0, Bit[0]: MSTG12V 1=einschalten, 0=ausschalten - Byte 0, Bit[1]: Innenbel 1=einschalten, 0=ausschalten - Byte 0, Bit[2]: Steckdose 1=einschalten, 0=ausschalten - Byte 0, Bit[3]: Trennrelais 1=einschalten, 0=ausschalten - Byte 0, Bit[4]: Gong 1=einschalten, 0=ausschalten - Byte 1: POWERDOWN_CNT vorläufig: Byte 6 : CAN_RX_CNT_1 Byte 7 (MSB): CAN_RX_CNT_2 | HSTG | ZSTG |
| 505 h | A0A8 h | COMMAND_MSTG: COMMAND_MSTG_1 - Byte 0, Bit[0]: Powerdown MSTG soll CAN einstellen - Byte 1 .. 5 à momentan als debugging für stack - Byte 6: OLD_ZSTG_CNT - Byte 7: #00H | HSTG | MSTG |
| 506 h | A0C8 h | EEPROM_PAGE_0 - EEPROM_DATA_0 - EEPROM_DATA_1 - EEPROM_DATA_2 - EEPROM_DATA_3 - EEPROM_DATA_4 - EEPROM_DATA_5 - EEPROM_DATA_6 - EEPROM_DATA_7 | HSTG | CANalyzer |
| 507 h | A0E8 h | ERROR_MEMOR_ZSTG_MSTG Fehlerspeicherinformationen ZSTG und MSTG - EE_ERRORMEM_ZSTG_0 - EE_ERRORMEM_ZSTG_1 - EE_ERRORMEM_ZSTG_2 - EE_ERRORMEM_ZSTG_3 - EE_ERRORMEM_MSTG_0 - EE_ERRORMEM_MSTG_1 - EE_ERRORMEM_MSTG_2 - EE_ERRORMEM_MSTG_3 | HSTG | CANalyzer |
| 508 h | A108 h | ERROR_MEMORY Fehlerspeicherinformationen HSTG - EE_ERRORMEM_0 - EE_ERRORMEM_1 - EE_ERRORMEM_2 - EE_ERRORMEM_3 - EE_ERRORMEM_4 - EE_ERRORMEM_5 - EE_ERRORMEM_6 - EE_ERRORMEM_7 | HSTG | CANalyzer |
| 509 h | A128 h | DEBUG_HSTG: - IN_TAST (Schieberegister IC2) - IN_OPTO (Schieberegister IC6) - LCD_MENU_MODE_NR - LCD_MENU_CONTROL - BITS - PRELL_BITS - PRELL_COUNT - OUT_SHIFT | HSTG | CANalyzer |

Benutzung der CAN- Mailboxen im HSTG

| Mailbox Nr. | Botschaft Nr. | Identifier | Botschaftsinhalt |
| --- | --- | --- | --- |
| Mail Box 0 | unbekannte Kennungen (default) |  | diverses |
| Mail Box 1 | 510 h | A208 h | Status 1 MSTG |
| Mail Box 2 | 511 h | A228 h | Standheizung MSTG Data |
| Mail Box 3 | 520 h | A408 h | Status 1 ZSTG |
| Mail Box 4 | 521 h | A428 h | DCF77 Daten |
| Mail Box 5 | 512 h | A248 h | MSTG Sensor Data HEX |
| Mail Box 6 | je nach Menue- Einstellung | je nach Menue- Einstellung | CAN- Ausgabe Daten (Sondermodus CAN- datenausgabe) |
| Mail Box 7 | 513 h | A268 h | MSTG Sensor Data ASCII |
| Mail Box 8 | 522 h | A448 h | ZSTG Sensor Data ASCII |

CAN Botschaften ZSTG

| Botschaft Nr. | Identifier | Inhalt | Sender | Empfänger |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 520 h | A408 h | STATUS1_ZSTG - ZSTG_ALIVE (8 Bit) - LOOPCNT (8 Bit) - Temperatur DS1621 (16 Bit) - ZSTG_BITS - TASK_BITS - BITS - ERROR_ZSTG | ZSTG | HSTG |
| 521 h | A428 h | DCF77 (nur bei konsistentem DCF77 Signal gesendet) - DCF77_BITNR, nur solange gesendet - DCF77_DATA1 - DCF77_DATA2 - DCF77_DATA3 - DCF77_DATA4 - DCF77_DATA5 - DCF77_DATA6 - DCF77_DATA7 | ZSTG | HSTG |
| 522 h | A448 h | SENSOR_ASCII_ZSTG - VOLT_ASCII_H - VOLT_ASCII_Z - VOLT_ASCII_E - ... - (D7) HEXWERT SPANNUNG (Test) | ZSTG | HSTG |
| 527 h | A4E8 h | 1-wire device ID second device à nur bei Inbetriebnahme-SW | ZSTG | CANalyzer |
| 528 h | A508 h | DCF77_ZUSATZ - DCF77_BITNR, Dauerläufer - DCF77_BYTENR - DCF77_INITWAIT - DCF77_BITMERK - DCF77_TAKEOFF - #00H - #00H - #00H | ZSTG | CANalyzer |
| 529 h | A528 h | DEBUG_ZSTG - SIGPRELL_OUT_ZSTG - APP_TRENN_SOWI - ADC_VOLT - ADC_AMP - - ... - (D6) CAN_RX_CNT_1 - (D7) CAN_RX_CNT_2 | ZSTG | CANalyzer |

Benutzung der CAN- Mailboxen im ZSTG

| Mailbox Nr. | Botschaft Nr. | Identifier | Botschaftsinhalt |
| --- | --- | --- | --- |
| Mail Box 0 | unbekannte Kennungen (default) |  | diverses |
| Mail Box 1 | 500 h | A008 h | Status 1 HSTG |
| Mail Box 2 | 501 h | A028 h | Applikationsdaten von HSTG für ZSTG |
| Mail Box 3 | 504 h | A088 h | Kommandos von HSTG an ZSTG |
| Mail Box 4 | --- | --- | not used |

CAN Botschaften MSTG

| Botschaft Nr. | Identifier | Inhalt | Sender | Empfänger |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 510 h | A208 h | STATUS1_MSTG - MSTG_ALIVE - LOOPCNT - Temperatur DS1621 (16 Bit) - MSTG_BITS - TASK_BITS - 00H - ERROR_MSTG | MSTG | HSTG |
| 511 h | A228 h | STANDHEIZUNG_MSTG - Byte 0, Bit[0]: MSTG_PROP_COMMAND 1=einschalten, 0=ausschalten - yte 0, Bit[7,6]: HSTG_PROP_LEVEL 00 = no used 01 = Gebläse Stufe 1 einschalten (10 = Gebläse Stufe 2 einschalten) (11 = Gebläse Stufe 3 einschalten) | MSTG | HSTG |
| 512 h | A248 h | SENSOR_MSTG - LLK_H2O_TEMP - MOTOR_H2O_TEMP - LLK_TEMP - OEL_TEMP - OEL_DRUCK - LLK_DRUCK - 00 H - 00 H | MSTG | HSTG |
| 513 h | A268 h | SENSOR_ASCII_MSTG - LLK_TEMP_ASCII_Z - LLK_TEMP_ASCII_E - OEL_TEMP_ASCII_H - OEL_TEMP_ASCII_Z - OEL_TEMP_ASCII_E - LLK_DRUCK_ASCII_H - LLK_DRUCK_ASCII_Z - LLK_DRUCK_ASCII_E | MSTG | HSTG |
| 517 h | A2E8 h | 1-wire device ID first device à nur bei Inbetriebnahme-SW | MSTG | CANalyzer |
| 518 h | A308 h | 1-wire device ID second device à nur bei Inbetriebnahme-SW | MSTG | CANalyzer |
| 519 h | A508 h | DEBUG_MSTG - BITS - IN_OPTO - OUT_SHIFT - Inhalt nach Bedarf | MSTG | CANalyzer |

Benutzung der CAN- Mailboxen im MSTG

| Mailbox Nr. | Botschaft Nr. | Identifier | Botschaftsinhalt |
| --- | --- | --- | --- |
| Mail Box 0 | unbekannte Kennungen (default) |  | diverses |
| Mail Box 1 | 500 h | A008 h | Status 1 HSTG |
| Mail Box 2 | 502 h | A048 h | Applikationsdaten von HSTG für MSTG |
| Mail Box 3 | 503 h | A0A8 h | Standheizung HSTG Data |
| Mail Box 4 | 505 h | A0A8 h | Kommandos von HSTG an MSTG |