Digital-Ausgänge / Relaisbelegung

HSTG

Ausgänge über OUT_SHIFT (bleibt bei Ausgabe erhalten)

| IC16 Ausgangsschieberegister | PL6 20-polig | Relais-Nr. | Bezeichnung Signal |
| --- | --- | --- | --- |
| Q0 (LSB) | 8 | REL_8 | Wegfahrsperre |
| Q1 | 6 | REL_7 | Servomotor Aschenbecherdeckel |
| Q2 | 4 | REL_6 | Gebläse WT hinten |
| Q3 | 2 | REL_5 | Gebläse vorn Stufe 1 Webasto |
| Q4 | 1 | REL_4 | --- tbd |
| Q5 | 3 | REL_3 | Powerlicht Fern |
| Q6 | 5 | REL_2 | Powerlicht Abblend |
| Q7 (MSB) | 7 | REL_1 | Powerlicht NSW |

Eingänge über IN_OPTO (entspricht SIGPRELL_OUT im ZSTG)

à alle Signale INVERTIERT

| IC 6 Ausgangsschieberegister | PL6 20-polig | einzeln ein in IN_OPTO | Bezeichnung Signal |
| --- | --- | --- | --- |
| A (LSB) | 9 | FE h | Standheizung Schaltuhr |
| B | 11 |  | Wegsignal Tacho |
| C | 13 |  | WAECO Funkfernbedienung Komfort |
| D | 15 |  | Powerlicht Schalter |
| E | 16 | EF h | Klemme 58 Licht |
| F | 14 | DF h | Klemme 15 |
| G | 12 |  | Spritzwasserstand vorn |
| H (MSB) | 10 |  | D+ erfassen |

ZSTG

à Ansteuerung invertiert weil PNP Transistoren

| AT89S53 Portpin |  | Relais-Nr. | Bezeichnung Signal |
| --- | --- | --- | --- |
| P 1.0 |  | REL_4 | 12V Versorgung MSTG |
| P 1.1 |  | REL_1 | Innenbeleuchtung |
| P 1.2 |  | REL_2 | Steckdose |
| P 1.3 |  | REL_3 | Trennrelais- Ansteuerung |