Powerdown XSTG

Hintergrundinfos MSTG:

- ZSTG kann über ein Relais die Stromversorgung des MSTG abschalten

- MSTG braucht wegen den Drucksensoren relativ viel Strom und sollte komplett abgeschaltet werden wenn es nicht gebraucht wird.

- MSTG darf nicht abgeschaltet werden wenn eine Standheizungsanforderung vorliegt, sonst kann die Lüftung von der Standheizung nicht aktiviert werden.

Realisierung MSTG:

HSTG erfasst Klemme 15 und Standheizungsanforderungen. Falls mindestens eines der beiden vorliegt (Klemme 15 oder Standheizung) wird dem ZSTG über CAN (Botschaft „Kommandos an ZSTG“) mitgeteilt die Stromversorgung für MSTG zu aktivieren.

à ID 504, Byte 0 (MSTG_12V)

Soll MSTG wieder abgeschaltet werden geschieht dies in mehreren Schritten:

- in HSTG PowerDown-Bit setzen

- POWER_DOWN_CNT starten (liegt zur Info auch auf CAN ID 504, Byte 1)

- MSTG_POWERDOWN absenden (ID 505, Kommandos an MSTG, Byte 0) damit MSTG die CAN-Tx Routine überspringt (wird in MSTG ebenfalls mit BIT04 umgesetzt).

- wenn POWER_DOWN_CNT den Endwert erreicht hat, wird dem ZSTG über ID504, Kommandos an ZSTG, Byte 0 der Auftrag gegeben das MSTG abzuschalten.

Hinweis: In HSTG und MSTG wird „BIT04“ benutzt um den PowerDown Status zu merken.

Messergebnisse Stromverbrauch Standby zu Beginn der „PowerDown Taskforce“

Betriebsspannung 12V

|  | Ende 2002 | 09.03.2003 HSTG 14b ZSTG 10a | 14.03.2003 ZSTG 10b |
| --- | --- | --- | --- |
| Messung an Sicherung 1 (HSTG) | Zündung aus: 50 - 52 mA | aus: 43mA |  |
|  | Zündung ein: 52 mA | ein: 51 - 52 mA |  |
| Messung an Sicherung 3 (ZSTG) | Zündung aus: 45 mA | aus: 30 mA | aus: 20 mA |
|  | Zündung ein: 270 mA | ein: 270 mA |  |
| Messung an Sicherung 4 (MSTG) | Zündung aus: 0 mA | aus: 0 mA |  |
|  | Zündung ein: 180 mA | ein: 180 mA |  |

à insgesamt Standbystrom ca. 100 mA (an 12,0 V)

Weiterführung an HSTG / ZSTG:

prinzipielle Ideen zur Einsparung, Brainstorming

- PCA82C250 Standby mode mit pin 8 (-18 mA bis -70mA !)

- A/D- Wandler stoppen, nicht wandeln (-0,5 mA)

- I²C Bus nicht takten, keine Temperaturmessung à am Display wegblenden

- Controller herunterfahren in IDLE

- CAN-Controller SJA1000 in Sleep Mode

- kein EEPROM Zugriff; EEPROM ist nach IIC-STOPBIT automatisch im Stromsparmodus

- weniger CAN Kommunikation / kein CAN bei PowerDown

- P2.5 über FET = DCF77 abhängen

- DCF77 interrupts sperren

- INTERRUPT vom CAN-Controller nutzen

- SLEEPMODE AT89S53: 	12MHZ	25mA active, 6,5 mA idle, 100 uA Powerdown (to quit IDLE needs a reset or any enabled interrupt)

?? WAKEUP über Zentralverriegelung

Umsetzung PowerDown ZSTG - Background:

Prinzip:

- external Interrupt vom CAN Controller wird benutzt und am SJA der Receive-Interrupt freigeschaltet.

- mit diesem Interrupt wird der Controller vom IDLE geweckt und geht nach jedem Zyklus wieder in IDLE.

- die Timer Interrupts der DCF77 Messung müssen deaktiviert werden solange dieses WAKE-UP-Prinzip aktiv ist.

AT89S53:

- external interrupts can be programmed level-activated or transition activated !

TCON.0, ITx0 (ITx = 1: edge trigger, ITx=0: trigger by low) !! Laut Application Note SJA1000 macht nur level-activated Sinn. Sobald ein Flag eines freigeschalteten Interrupts gesetzt ist, wird der INT/-Pin low.

- Port 3.2 = INT0/ kommt vom CAN Controller = external interrupt 0

- IDLE MODE wird aktivert durch PCON.0; port pins hold their state

- activation of any enabled interrupt terminates the IDLE mode, interrupt service routine is executed and then the instruction after the one that put the device into IDLE.

SJA1000:

- SJA: CR.1 = Receive interrupt enable; IR.0 = Flag zu receive interrupt

- INT/ is active low if any interrupt flag is set, otherwise floating !

- IR.0 is lesbar, das Receive interrupt flag; wird gesetzt wenn FIFO not empty. Wird gelöscht bei read access of microcontroller, aber nur IR-read access !!

- beim lesen des Interrupt-Registers IR im SJA1000 werden die Interrupt Flags geloescht. ( Hinweis: automatisches Rücksetzen nur bei PeliCan mode oder bei transition activated interrupts !)

Umsetzung PowerDown ZSTG :

Prinzip:

- HSTG fährt nur Sekundenzyklus und sendet möglichst wenige Botschaften

- ZSTG wird in den IDLE Mode gebracht und nur durch die im Sekundentakt ankommenden CAN-Botschaften geweckt. ZSTG fährt dann nur einen Zyklus und geht wieder in IDLE

- unnötige Tasks werden in HSTG und ZSTG übersprungen (reduzierte CAN- Last ...)

Fortführung Konzept:

- HSTG stellt CAN ein à ZSTG bleibt im IDLE Mode

- beide LEDS an ZSTG aus wenn IDLE

- ZSTG: vor IDLE auch CAN-SJA1000 sleep

- HSTG: CAN sleep wenn Powerdown, danach manuell aus sleep mode wecken

Beschreibung Sleep mode SJA 1000:

- wird aktiviert (set) und deaktiviert (clear) über Bit GTS (CMR.4)

- Bus Aktivität, LOW Pegel an INT/ oder zurücknehmen des Sleep-Bits wecken den Controller wieder auf.

- Strom von 15mA (max) à 40 uA !

Beschreibung Standby mode CAN-Transceiver:

- wird über Pin8 (RS) aktiviert bzw. deaktiviert

- Vrs > 0,75 VCC = standby mode

- Wakeup: when bus activity detected: RxD wird LOW (wake up interrupt signal), dann muss der Controller RS-Pin wieder LOW ziehen

- Stromaufnahme: dominant max. 70 mA, rez. Max. 14-18 mA, standby 100 uA

- PIN 2.1 am Controller mit Pin 8 des Transceivers verbinden

Beschreibung Abschaltung DCF77 Versorgung:

- wird über Portpin 2.5 aktiviert bzw. deaktiviert

- über einen FET wird sowohl die Versorgung des Moduls als auch der Vorwiderstand gespeist.

Softwareumsetzung PowerDown Management HSTG

POWERDOWN-BITS

PD_BIT00	nicht benutzt

PD_BIT01	wie seither BIT04 bei HSTG

- MSTG soll CAN einstellen (setzt BIT04 in MSTG)

- HSTG Partnersteuergeräteüberwachungen deaktiviert

- reflektiert Status Klemme 15 / Standheizungsanforderung

PD_BIT02	nach POWERDOWN_CNT à Delayzeit 1 abgelaufen

- ZSTG IDLE (setzt BIT04 in ZSTG)

- ZSTG CAN sleep mode

- MSTG Strom abgeschaltet

- HSTG Debug Info off

- Am Display Anzeige „PowerDown“

PD_BIT03	nach POWERDOWN_CNT à Delayzeit 2 abgelaufen

- HSTG CAN sleep mode

- HSTG überspringt alle CAN-TX

- ZSTG LEDs aus

- beide CAN-Controller in sleep und ZSTG in IDLE

...

PD_BIT07	Merker für die LCD-Ausgabe „STANDBY“

Wird benötigt um eine Flankenerkennung durchzuführen „Klemme 15 0à 1“

Diese Flanke muß beim Beenden von Standby die Sonderausgabe abschalten.

Softwareumsetzung PowerDown Anzeige am Display

Um die Daten am Display während des Powerdown Modes nicht stehenzulassen (letzte Daten bleiben sonst erhalten) wird „Power Down“ eingeblendet bevor das System heruntergefahren wird.

Dies ist als separater „Sondermodus“ des LCD ausgeführt, vergleichbar dem Sondermodus „CAN-Ausgabe“. Zusammen mit PD_Bit02 wird die Anzeige umgeschaltet und alle Zeilen gelöscht bzw. „PowerDown“ eingeblendet. Um die Standarddaten nach dem Wiedereinschalten einzublenden wird PD_BIT07 benötigt.

PD_Bit07 ist HIGH wenn das System heruntergefahren ist und bis zum ersten Mal erkennen daß Klemme 15 HIGH ist. Dadurch kann beim ersten mal wenn Klemme 15 wieder aktiviert wird der Sondermode umgeschaltet werden und die Standardausgabe wieder wirksam sein; diese Umschaltung kann nicht „immer bei Klemme 15 ein“ gemacht werden.