Gehäusebohrungen ZSTG:

Oberkante Gehäuseunterteil

36

Lochdurchmesser 10mm

22

36

Aufkleber ZSTG

- Gehäusebohrungen CAN Anschlusslöcher

- ZSTG Aufschrift

- Deckelbeschriftung innen (Anschlussbelegung)

ZSTG Deckel von Innen

1,2,3       ...    8,9,10

| 1 | E | Strommeßshunt DS2450 / C |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | A | Trennrelais | KFZ-Relaisansteuerung |
| 3 | E | Spannungsmessung DS2450 / D |  |
| 4 | A | Steckdose | KFZ-Relaisansteuerung |
| 5 |  | --- | --- |
| 6 |  | --- freies Relais | --- |
| 7 | E | GND ZSTG | vom Masseanschluss Zweitbatterie |
| 8 | A | Versorgung 12 V MSTG | KFZ-Relaisansteuerung |
| 9 | E | 12 V ZSTG | vom Sicherungshalter (2) |
| 10 | E | 12 V ZSTG Relais | vom Sicherungshalter (3) |

Gehäusebohrung HSTG:

Oberkante Gehäuseunterteil

36

Lochdurchmesser 10mm

25

Aufkleber HSTG

- Gehäusebohrungen CAN Anschlussloch

- HSTG Aufschrift

- Deckelbeschriftung innen (Anschlussbelegung)

Rel 7							Rel 4

Rel 8							Rel 3

Rel 5							Rel 2

Rel 6							Rel 1

15							Masse

13							+12V

14, 16, +Rel	    10, 12, 11, 09

Anschlussbelegung HSTG Base V1_1

| Rel 7 | A | Servomotor Aschenbecherdeckel |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rel 8 | A | Wegfahrsperre |  |
| Rel 5 | A | Gebläse Stufe 1 Webasto |  |
| Rel 6 | A | Gebläse WT hinten |  |
| 15 | E (Opto), ser D | Powerlicht Schalter | Nr. am 20-poligen Stecker |
| 13 | E (Opto), ser C | Funkfernbed. Komfortfkt. | Nr. am 20-poligen Stecker |
| 14 | E (Opto), ser F | Klemme 15 | Nr. am 20-poligen Stecker |
| 16 | E (Opto), ser E | Klemme 58 | Nr. am 20-poligen Stecker |
| Rel + |  | Relaisversorgung +12V |  |
| 10 | E (Opto), ser H | D+ erfassen | Nr. am 20-poligen Stecker |
| 12 | E (Opto), ser G | Spritzwasserstand vorn | Nr. am 20-poligen Stecker |
| 11 | E (Opto), ser B | Wegsignal Tacho | Nr. am 20-poligen Stecker |
| 09 | E (Opto), ser A | Standheizung Schaltuhr | Nr. am 20-poligen Stecker |
| +12V |  | HSTG Versorgung +12V |  |
| Masse |  | HSTG Masse |  |
| Rel 1 | A | Powerlicht NSW |  |
| Rel 2 | A | Powerlicht Abblend |  |
| Rel 3 | A | Powerlicht fern |  |
| Rel 4 | A | ---- frei ---- |  |

Hinweis: fett gedruckte Signale sind angeschlossen, Rest fehlt noch

Anschlussbelegung an MSTG Basisplatine

Öldruck GND

Ladedruck GND

Klemme W (OptoB)						Opto E, Ölstand

Lüftg.Webasto (A)						Opto F

Oeltemp.							Rel 4, Webasto Heizung

Ladelufttemp.							Rel 3, Heiz/Lüft Webasto

Ladedruck							Opto C, Kaltstart

Oeldruck							Opto D, Spritz hinten

R   S   T   U               Y    Z

R = + 12 V Zuleitung

S = Masse Zuleitung

T = Kühlwassertemperatur

U = Wassertemperatur

Y = Relais 1, Lüfter am Zusatzölkühler

Z = Relais 2, Vorglühschaltungsänderung wegen Webasto