Inbetriebnahme-Tests:

- Stromaufnahme- Kurzschlusstest

- 5V nachmessen

- ATMEL-Controller: Pin 20 taktet, Pin 21 Masseartig

- LED-Ausgang blinkt, je nach SW

- CAN-Controller: Pin 9 und10 takten, Pin 7 CLKOUT taktet, Datenbus Pull-Ups wirken je nach Sende/ Empfangsbelastung nur bedingt. Hängt z.B. der CANH / CANL Pin auf Masse ist der Pegel an den Pull- ups meist Masse.

- CAN- Treiber: Pin 6,7 (CANH/CANL) müssen auf 2,5 V liegen

- LCD: DB 4 bis 7: Im Sekundentakt kommen Pulse, auch bei Steuerleitungen

- DS1621: Pin 1,2 tut sich was (IIC- Bus)

- EEPROM: Pin 5,6 tut sich was (IIC-Bus)

- Menü Tasten ausprobieren

- LCD Beleuchtung testen

- EEPOTI Kontrasteinstellung durch Inbetriebnahme-SW (nur HSTG)

- EEPROM mit Hardwareversion beschreiben durch Inbetriebnahme-SW (nur HSTG)

- Schalttransistoransteuerungen prüfen (wird komplett durchgeschaltet ?)